SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-AI13” comprend les éléments suivants:

• N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

Tension d’alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de connexion IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentiel, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-ALI10. Module d'Alimentation.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N.

Tension de sortie :

15 – 0 – 15 VCA.

24 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC (réglable).

• N-CAR30. Module d'Inductances.

Tension nominale : 24 V.

Inductances :

Deux inductances de 1 mH.

Une inductance de 2,2 mH.

Deux inductances de 3,3 mH.

Deux inductances de 10 mH.

Deux inductances de 22 mh.

• N-CAR31. Module de Condensateurs.

Tension nominale : 24 V.

Condensateurs :

Un condensateur non polarisé de 47 µF.

Un condensateur non polarisé de 68 µF.

Deux condensateurs non polarisés de 100 µF.

Un condensateur non polarisé de 220 µF.

Un condensateur non polarisé de 330 µF.

Un condensateur non polarisé de 470 µF.

Un condensateur polarisé de 220 µF.

Un condensateur polarisé de 470 µf.

• N-CAR32. Module de Diodes Redresseuses.

Tension nominale : 230 V.

Redresseurs : 6 diodes redresseuses de 40 A.

• N-CAR33. Module de Composants Résistifs.

Tension nominale : 24 V.

Résistances :

Trois résistances de 47 k Ohm.

Trois résistances de 51 k Ohm.

Deux résistances de 82 k Ohm.

Deux résistances de 100 k Ohm.

Une résistance de 120 k Ohm.

Trois résistances de 150 k Ohm.

Un potentiomètre linéaire 10 k Ohm à bobinage de 5 W.

Un potentiomètre linéaire de 50 k Ohm.

Un potentiomètre logarithmique de 10 k Ohm.

Un potentiomètre logarithmique de 50 k Ohm.

• N-LAM26. Module d'Éclairage.

Quatre lampes rouges 24 V.

Deux interrupteurs.

Deux interrupteurs simples.

Un interrupteur croisé.

Un bouton-poussoir.

Un buzzer.

• N-LAM09. Module de Lampe Fluorescente.

Tension nominale : 230 VAC (PH + N).

Interrupteur ON / OFF.

Lampe fluorescente.

Puissance nominale : 4 W.

Bornes d'alimentation (LN).

• MED65. Multimètre Numérique.

Ce module dispose d'un multimètre numérique d'environ 3 ½ chiffres, avec des câbles de terminaison à double jack d'environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique nous pourrons mesurer :

Tension.

Le courant.

La résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• N-REL50. Module de Relais.

Tension nominale : 24 V.

Deux relais.

Deux contacts normalement ouverts (NO).

Deux contacts normalement fermés (NC).

• TRA28. Trasnformateur Didactique Triphasé.

Tension nominale d'alimentation : 400 et 230 VCA (3PH).

Tension nominale de sortie : 3 x (3 x 73 VCA).

Puissance nominale : 500 VA.

Configuration libre (triangle, étoile et zig-zag).

• VAR17. Kit de Transformateur Démontable.

Tension nominale d'alimentation : 230 V.

Tension nominale de sortie : 110 V.

Puissance nominale : 185 VA.

Quatre éléments démontables.

Bobine de 2000 tours (0,8 A).

Bobine de 1000 tours (1,6 A).

• VAR18. Kit de Électrostatique.

Barre de PVC.

Tube en PVC

Barre de nylon.

Barre d'aluminium.

Électroscope fait maison:

Tube en PMMA avec couvercle, crochet en métal, bille en aluminium et bande de feuille d'argent pliée en deux.

Deux bandes d'acétate.

Fourrure de lapin.

• N-VAR16. Kit d'Électromagnétisme avec un Grupo Moteur/Générateur de DC.

Solénoïdes de 1000 tours et 2000 tours.

Noyaux en laiton, acier inoxydable, ferrite et matériaux magnétiques.

Ensemble moteur/générateur avec tachymètre attaché (24 VCC).

• EMT16. Moteur de Cage d'Écureuil 1PH de Démarrage et Fonctionnement par Condensateur.

Tension d'alimentation : 110 – 220 V.

Puissance : 370 W.

Vitesse : 2780 r.p.m.

Fréquence : 50 / 60 Hz

Courant d'induit : 1,85 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• EMT7. Moteur de Cage d'Écureuil 3PH.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 r.p.m.

Courant nominal : 1,67 / 0,97 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• EMT12. Moteur Universel.

Tension d'alimentation : 110 – 240 VCA/ VCC.

Puissance : 0,3 HP.

Vitesse : 9000 r.p.m.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels:

Cette unité est fournie avec les manuels suivants: Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions: 640 x 320 x 670 mm approx.  - Poids: 50 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Vérification du fonctionnement de Module d'Alimentation Principale Domestique (N-ALI01).

2.- Vérification du fonctionnement de Module d'Alimentation (N-ALI10).

3.- Démonstration électrostatique sur plusieurs matériaux.

4.- Vérification des effets électrotechniques avec l'acétate.

5.- Vérification des effets électrotechniques avec la fourrure de lapin.

6.- Vérification du signe de la charge avec l'électroscope.

7.- Mesure de résistance.

8.- Résistances en association série.

9.- Résistances en association parallèle.

10.- Bobines en association de série.

11.- Bobines en association parallèle.

12.- Transformation étoile / triangle.

13.- Transformation delta / étoile.

14.- Mesure de capacité d'un condensateur.

15.- Association de séries de condensateurs.

16.- Association parallèle des condensateurs.

17.- Analyse de la charge d'un condensateur.

18.- Analyse de la décharge d'un condensateur.

19.- Calcul de la constante de temps de décharge du condensateur.

20.- Câblage et mise en service d'un Moteur Monophasé.

21.- Câblage et mise en service d'un Moteur Universel.

22.- Câblage et mise en service d'un Moteur de Cage d'Écureuil 3PH.

23.- Énergie électrique en conversion d'énergie mécanique.

24.- Energie mécanique dans la conversion de l'énergie électrique.

25.- Énergie électrique en conversion d'énergie magnétique.

26.- Induction magnétique: Loi de Lenz.

27.- Assembler le transformateur.

28.- Analyse d'un transformateur arrière.

29.- Câblage d'un transformateur arrière.

30.- Vérification du rapport de transformateur d'un transformateur arrière.

31.- Analyse d'un transformateur boost.

32.- Câblage d'un transformateur boost.

33.- Vérification du rapport de transformation d'un transformateur boost.

34.- Analyse d'un auto-transformateur.

35.- Câblage d'un auto-transformateur.

36.- Connexion comme transformateur monophasé.

37.- Connexion triphasée delta/triangle directe.

38.- Connexion triphasée étoile/triangle.

39.- Connexion triangle/étoile triphasée.

40.- Connexion triphasée/à six phases.

41.- Transformateur avec bobines en série en phase.

42.- Calcul de la constante de temps dans différentes configurations de circuits RLC.

43.- Analyse d'un circuit RL en série.

44.- Analyse d'un circuit RL en parallèle.

45.- Analyse d'un circuit RC en série.

46.- Analyse d'un circuit RC en parallèle.

47.- Analyse d'un circuit RCL en série.

48.- Filtre passe-bas.

49.- Filtre passe-haut.

50.- Lampe commandée par un interrupteur et un bouton-poussoir.

51.- Lampe commandée à partir de deux points

52.- Lampe commandée à partir de trois points.

53.- Lampe commandée par des relais.

54.- Vérification des effets électrotechniques dans un circuit acoustique.

55.- Vérification des effets électrotechniques dans un tube fluorescent.

Optionnel

AEL-AI13/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.