ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-APFC” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CFPS. Módulo Controlador del Factor de Potencia Automático Monofásico.

Controlador automático del factor de potencia.

Regulación de cuatro cuadrantes.

Sistema FCP (Fast Computerized Program).

Etapas de compensación: 6 salidas tipo relé.

Pantalla LCD con tres dígitos y más de 20 iconos para indicar diferentes

condiciones de funcionamiento.

Interruptor ON / OFF.

Terminal GND.

• N-CAR19S4D. Módulo de Bancos de Condensadores Digital Monofásico.

Módulo de banco de condensadores digital.

Seis etapas de 7 µF.

Alimentación de tensión de: 230 VCA.

Toma de entrada de señal escalonada.

Microconector de 8 pines.

Terminal GND.

• N-IND. Módulo de Inductancia Monofásica (2 unidades).

Inductancia: 1,4 H.

Interruptor:

Posición 0: Circuito abierto.

Posición 1: Circuito cerrado.

Fusible: 2 A.

• N-REF. Módulo de Resistencia Fija Monofásica.

Valor resistencia: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Selector:

Posición 0: Circuito abierto.

Posición 1: Circuito cerrado.

Fusible: 2 A.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm aprox. - Peso: 40 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de la compensación de la potencia reactiva para cargas estáticas.

2.- Comparación de la energía reactiva antes y después de la compensación del factor de potencia.

3.- Configuración óptima del controlador de potencia reactiva.

4.- Comprobación de la unidad de control de compensación mediante la aplicación de distintos niveles de potencia reactiva.

5.- Caso práctico en el que el usuario realiza manualmente la compensación de energía reactiva.

Opcional

AEL-APFC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.