SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-APFC” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Domestique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Aimant différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CFPS. Module de Contrôleur de Facteur de Puissance Automatique Monophasé.

Régulateur automatique du facteur de puissance.

Régulation en quatre quadrants.

Système FCP (Fast Computerized Program).

Etages de compensation : 6 sorties de type relais.

Écran LCD à trois chiffres et plus de 20 icônes pour indiquer les différentes conditions

de fonctionnement.

Interrupteur ON / OFF.

Borne GND.

• N-CAR19S4D. Module de Banques de Condensateurs Numériques Monophasées.

Module de banque de condensateurs numérique.

Six étages de 7 µF.

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Prise d'entrée de signaux décalés.

Micro-connecteur à 8 broches.

Borne GND.

• N-IND. Module d’Inductances Trifasées 2. (2 unités).

Inductance : 1,4 H.

Interrupteur :

Position 0 : Circuit ouvert.

Position 1 : Circuit fermé.

Fusible : 2 A.

• N-REF. Module de Module d’Inductance Monophasée.

Valeur de la résistance : 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Sélecteur :

Position 0 : Circuit ouvert.

Position 1 : Circuit fermé.

Fusible : 2 A.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 1600 x 550 x 2000 mm aprox.  - Poids : 50 Kg aprox.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude de la compensation de la puissance réactive pour des charges statiques.

2.- Comparaison de la puissance réactive avant et après la compensation du facteur de puissance.

3.- Configuration optimale du régulateur de puissance réactive.

4.- Vérification de l'unité de contrôle de la compensation pour les charges statiques par l'application de différents niveaux de puissance réactive.

5.- Cas pratique dans lequel l'utilisateur effectue manuellement la compensation de l'énergie réactive.

Optionnel

AEL-APFC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.