ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

• N-CFP. Módulo controlador del factor de potencia.

Controlador automático del factor de potencia.

Regulación de cuatro cuadrantes.

Sistema FCP (Fast Computerized Program).

Etapas de compensación: 6 salidas tipo relé.

Pantalla LCD con tres dígitos y más de 20 iconos para indicar diferentes condiciones de funcionamiento.

Interruptor ON/OFF.

• N-CAR19T4D. Módulo de banco de condensadores digital trifásico.

Módulo de banco de condensadores digital.

Seis etapas de 3x7 uF.

Tensión de alimentación de 400 VAC.

Enchufe hembra de entrada de señal escalón.

Microconector de 8 pines.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y manual de Prácticas.

- Dimensiones: 1380 x 840 x 2010 mm aprox. - Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Algunas posibilidades prácticas del equipo base (AEL-RPC):

1.- Cableado de la conexión  estrella y triángulo de carga capacitiva e inductiva.

2.- Configuración y testeo del relé de sobrecorriente y del interruptor de potencia.

3.- Medida de la potencia activa consumida por un receptor en un circuito resistivo.

4.- Medida de la potencia reactiva consumida por un receptor en un circuito inductivo puro.

5.- Medida de la potencia reactiva consumida por un receptor en un circuito capacitivo puro.

6.- Medida de la potencia aparente, activa y reactiva consumida por un receptor en un circuito RL.

7.- Medida del factor de potencia de un receptor en un circuito RL.

8.- Cálculo y cableado de la carga capacitiva necesaria para llevar a cabo la corrección del factor de potencia apropiado.

9.- Comparación de la potencia activa consumida después de la compensación.

10.- Comparación de la potencia reactiva consumida después de la compensación.

11.- Medida del factor de potencia después de la compensación.

12.- Determinación de la primera y segunda potencias máximas.

13.- Determinación de la máxima potencia en caso de carga asimétrica.

Algunas posibilidades prácticas con los módulos específicos del AEL-ARPC:

14.- Compensación automática de la energía reactiva (mejora del factor de potencia).

15.- Comparación de la energía activa consumida después de la compensación automática.

16.- Comparación de la energía reactiva consumida después de la compensación automática.

17.- Medición del factor de potencia después de la compensación automática.

18.- Comparación de resultados entre la compensación manual y automática.

19.- Ajuste del controlador del factor de potencia automático.

Ejercicios prácticos con el Software recomendado, “EM-SCADA”:

20.- Monitorización en tiempo real de los valores RMS de corriente y tensión.

21.- Monitorización en tiempo real de las formas de onda de corriente y tensión.

22.- Monitorización en tiempo real de los resultados.

23.- Obtención de los resultados almacenados.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-ARPC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.