SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 AEL-BSGC. Application :

• N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

Tension de sortie : 400 VCA, 3PH + N.

Clé ON / OFF amovible.

Connexion de la sortie de tension :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique thermique différentiel 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’urgence.

• N-PPIM1. Module d’Instrumentation 1.

Wattmètre triphasé :

Plage de mesure : 0 – 1,5 kW.

La phase Varímetro :

Plage de mesure : 0 – 1,5 kVar.

Voltmètre :

Plage de mesure : 0 – 500 V.

Compteur de fréquence :

Plage de mesure : 45 – 55 Hz.

DC Meter :

Plage de mesure : 0 – 10 A.

• N-PSUB1. Sous-station de Production d’électricité Module 1.

Tension d’alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Interrupteur ON / OFF.

Connexions de signal et de puissance :

Connexion auxiliaire.

Turbine de puissance en phase de câble avec prise IP44 3PN + E 32 A 400V.

Générateur de puissance en phase de câble avec prise IP44 3PN + E 32 A 400V.

Trois commutateurs à choisir entre différents modes :

Donc, à distance et le contrôle local.

Contrôle automatique et vitesse manuelle.

Contrôle d’excitation automatique et manuel.

Trois interrupteurs de commande pour :

Sur et hors de la turbine.

Donner la permission de synchroniser le générateur au réseau.

Donnez la permission de fermer le disjoncteur de 52NET.

Deux potentiomètres pour :

Vitesse de la turbine.

Excitation du générateur.

Bouton d’arrêt d’urgence.

Deux disjoncteurs pour un fonctionnement en mode synchrone et en mode île.

Différentes bornes de mesure.

Connexion ethernet : port RJ45 pour les communications de contrôle à distance avec SCADA.

Régulateur de tension automatique et vitesse :

Connecter jusqu'à 16 générateurs de distribution parallèle-île de puissance active et réactive et marche / arrêt en fonction de la demande de charge.

Il vous permet de connecter un générateur en parallèle avec le réseau.

Permet à différents modes de commande des commutateurs, tels que l'ouverture, la fermeture et le calendrier.

Sorties analogiques pour commander les régulateurs de fréquence et de tension.

Mesure triphasé du générateur de tension et le réseau.

Mesure triphasé du générateur de courant et de puissance.

Éliminer réseau de mesure de courant.

Système de protection :

Générateur :

Tension maximale / minimale (59/27), la fréquence maximale / minimale (81O / U), la détection de tension asymétrique tension de bus inactif (32), charge non équilibrée (46), la puissance / faible puissance de séquence négative (32R / F), courbe définie à maximum de courant (50/51), à maximum de courant à temps inverse (IEC255), la mesure de défaut à la terre (50N / 51N), la rotation de phase, l'échec d'interrupteurs.

Rouge :

Tension maximale / minimale (59/27), le vecteur maximal fréquence / minimum (81O / U) saut, rotation de phase.

Six alarmes :

Alarme 1 : puissance inverse

Alarme 2 : surintensités

Alarme 3 : surtension / sous-tension

Alarme 4 : surintensité de temps inverse

Alarme 5 : surfréquence / sous-fréquence

Alarme 6 : alarmes off.

Quatre signaux d'état :

Prêt à l'emploi.

Demande Démarrer.

Conditions de synchronisation.

Autorisation pour la synchronisation.

• N-AE1. Module de Simulateur de Lignes de Transmission.

Ligne de retour: 10 Ohm.

La partie résistive : deux valeurs de résistance de 15 Ohm et 33 Ohm avec les connexions possibles suivantes :

Il n’y en a qu’un seul :

15 Ohm.

33 Ohm.

Série :

48 Ohm.

Parallèle :

10,31 Ohm.

La partie inductive :

Possibilités :

33 mH, 78 mH, 140 mH, 193 mH, 236 mH.

Capacité entre conducteurs :

0,5 µF et 1 µF pour chaque conducteur.

La capacité entre le conducteur et la masse :

1 µF et 2 µF, également en début et fin de ligne.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Electriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données (2 unités).

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux AC. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• N-MPS. Protection de Moteur (1,6 A - 2,5 A).

Interrupteur ON / OFF.

Limite de courant thermique :

De 1,6 A à 2.5 A.

Les bornes de puissance d'entrée :

Des connexions d'entrée d'alimentation : L1, L2, L3.

Bornes de sortie d'alimentation :

Connexions de puissance de sortie : L1, L2, L3.

• EMT6/1K. Générateur-Moteur Synchrone 3PH à Excitation Indépendante, 1 kW.

Puissance nominale : 1000 VA.

Facteur de puissance : 0,8.

Tension nominale de sortie : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 3000 r.p.m.

Puissance nominale : 0,8 A.

Courant d’excitation nominale : 5 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• EMT7/1K. Moteur à cage d’écureuil 3PH, 1 kW.

Puissance nominale : 1100 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ / Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 r.p.m.

Courant nominal : 2,52 / 1,45 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

• TPEL/1800W. Charge Électronique Monophasique CC/CA de 1800W (3 unités).

La charge électrique TPEL/1800W se distingue par sa polyvalence en fonctionnant à la fois en courant alternatif et en courant continu. Avec une large gamme de puissance de 0 à 1800VA et une fréquence réglable de 45 Hz à 450 Hz, cette source électronique offre des capacités exceptionnelles.

Avec ses capacités de mesure avancées, son écran LCD de 7 pouces et ses fonctions telles que l’oscilloscope intégré, le TPEL/1800W est la solution idéale pour tester en laboratoire la plupart des unité d’EDIBON tels que les ASI, les onduleurs, les alimentations en courant alternatif, les générateurs électriques et les composants électroniques en courant alternatif. En outre, sa connectivité via les interfaces LAN et USB garantit un contrôle fiable et rapide, ajoutant un niveau d’efficacité supplémentaire à ses capacités.

Caractéristiques Techniques :

Gamme de Fréquences : 45 Hz~450 Hz.

Gamme de Puissance : 0~1,8 kVA

Plage de Tension : 50-420 Vrms, 15-260 Vrms

Connexion en Parallèle/Commande Triphasée : La capacité peut être étendue jusqu’à 43,2 kVA.

Écran LCD de 7 Pouces : Interface claire et accessible.

Fonction d’Oscilloscope : Permet d’afficher les formes d’ondes de tension et de courant.

Échantillonnage AD à Grande Vitesse : Capture les formes d’ondes en temps réel.

Modes de Mesure : Comprend Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF et FREQ.

Mesure des Harmoniques : Jusqu’à 50 harmoniques (THD-V).

Charge Électronique CA : Modes DC/CR/CP.

Charge Électronique CC : Modes CC/CR/CP/CV.

Contrôle Analogique Externe : entrée analogique 0~10 V, avec fonctions de surveillance de la tension et du courant.

Fonctions de Protection : OTP, OCP, OVP, UVP et OPP.

Interfaces de Communication : LAN et USB, plus interface externe pour disque flash USB.

• RCL-KIT-1. Kit de Charge RLC avec Contrôle Manuel.

• N-REFT/3C. Module de Résistances Configurables Triphasés de 3 x 300 W.

Connexions configurables et delta étoiles.

Trois banques avec une résistance à trois phases de 1600 Ω.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale : 3 x (3 x 100) W.

• N-INDT/3C. Modules d’Inductances Triphasées Configurables de 3 x 300 Var.

Connexions configurables et delta étoiles.

Inductances : 3 x (3 x 5) H.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale : 3 x (3 x 100) Var.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Point commun des contacts normalement fermés/ouverts.

• N-CAR19T/3C. Module Condensateur Triphasé Configurable 3 x 300 Var.

Connexions configurables et delta étoiles.

Trois banques avec condensateur triphasé 2 µF.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance : 3 x (3 x 100) Var.

Éléments requis (Non inclus) :

• AEL-PC. Ordinateur et Écran Tactile.

Écran tactile :

Classe d’efficacité énergétique  : A.

La diagonale de l’écran est de 68,6 cm (27 pouce(s)).

Consommation électrique (en fonctionnement) : 26 watts.

Consommation annuelle d’énergie  : 38 kWh.

Consommation électrique (veille / arrêt) 0,49 watt.

Résolution d’affichage : 1920 x 1080 pixels.

Ordinateur :

Numéro de processeur : processeur Intel Core i7-6600U (4M Cache, jusqu’à 3,40 GHz).

Cache : 4 MB Intel Smart Cache.

Vitesse de l’horloge  : 2,6 GHz.

# de noyaux / # de fils  : 2/4.

Max. TDP/Puissance  : 15 W.

Types de mémoire : DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600.

Graphiques : Intel HD Graphics 530.

Fente pour carte PCI Express.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• PSV-BPP-SOF. Simulateur de Centrale Électrique de Biomasse.

Le logiciel PSV-BPP-SOF a été conçu par EDIBON dans le but de montrer à l’utilisateur les principes de base du fonctionnement des centrales biomasse à cycle de Rankine, en exposant de manière didactique les éléments et paramètres présents dans le processus de génération, ainsi que les interrelations entre ces paramètres au moyen des modèles mathématiques intégrés dans le simulateur.

Le principe de base des centrales électriques à biomasse est de transformer l’énergie intrinsèque d’un combustible pouvant être considéré comme renouvelable en énergie électrique à fournir au réseau. Ainsi, l’application propose différents niveaux de formation qui permettront à l’utilisateur d’acquérir les connaissances et les compétences essentielles sur les principes fondamentaux d’exploitation et de fonctionnement des centrales thermiques, où s’opère cette transformation de l’énergie. De cette façon, il sera possible d’effectuer une configuration préalable des conditions de fonctionnement de l’installation, afin d’effectuer ensuite un contrôle et une gestion basés sur ces facteurs.

Grâce à ce logiciel, l’étudiant sera en mesure de comprendre que tout cycle de production d’énergie thermique ou machine thermique peut être représenté en termes de puissance nette générée et de puissance thermique entrante ou sortante, conformément aux équations fondamentales de la thermodynamique pour chaque élément et processus thermique du cycle.

• PSV-GSPP-SOF. Simulateur de Centrales Électriques à Gaz.

Le logiciel PSV-GSPP-SOF a été conçu par EDIBON dans le but de montrer à l’utilisateur les principes de base du fonctionnement des centrales à turbine à gaz à cycle de Brayton, en exposant de manière didactique les éléments et les paramètres présents dans le processus de génération, ainsi que les interrelations entre ces paramètres au moyen des modèles mathématiques intégrés dans le simulateur.

Le principe de base des centrales à turbine à gaz est de transformer l’énergie intrinsèque d’un combustible en énergie électrique à fournir au réseau. En outre, l’application propose différents niveaux de formation qui permettront à l’utilisateur d’acquérir les connaissances et les compétences essentielles sur les principes fondamentaux de contrôle, d’exploitation et de fonctionnement des centrales thermiques, où s’opère cette transformation de l’énergie. De cette façon, il sera possible d’effectuer une configuration préalable des conditions de fonctionnement de l’installation, afin d’effectuer ensuite le contrôle et la gestion en fonction de ces paramètres.

• PSV-HPPS-SOF. Simulateur de Centrales Hydroélectriques.

Le logiciel PSV-HPPS-SOF a été conçu par EDIBON pour montrer à l’utilisateur les principes de base du fonctionnement des centrales hydroélectriques, en exposant de manière didactique les éléments et paramètres impliqués dans le processus de production, ainsi que les interrelations entre ces paramètres grâce aux modèles mathématiques intégrés dans le simulateur.

L’application propose différents niveaux de formation qui permettront à l’utilisateur d’acquérir les connaissances et les compétences essentielles sur les principes fondamentaux de contrôle, d’exploitation et de fonctionnement des centrales hydroélectriques. De cette façon, il sera possible de réaliser une configuration préalable des conditions de fonctionnement de l’installation, pour ensuite la contrôler et la gérer sur la base de ces paramètres.

• PSV-HSPP-SOF. Simulateur de Centrale Héliothermique.

Le logiciel PSV-HSPP-SOF a été conçu par EDIBON dans le but de montrer à l’utilisateur les principes de base du fonctionnement des centrales héliothermiques, en expliquant de manière didactique les éléments et paramètres présents dans le processus de production, ainsi que les interrelations entre ces paramètres au moyen des modèles mathématiques intégrés dans le simulateur.

Le principe de base des centrales thermiques solaires est l’utilisation de l’énergie thermique du rayonnement solaire pour obtenir de l’énergie électrique. Il existe différents types de centrales de ce type, comme les centrales à tour et les centrales à auge parabolique. Les tours solaires se composent d’une grande surface vitrée avec, au centre, une très haute cheminée équipée de dispositifs similaires aux éoliennes. Ainsi, l’application propose différents niveaux de formation qui permettront à l’utilisateur d’acquérir les connaissances et les compétences essentielles sur les principes fondamentaux d’exploitation et de fonctionnement des centrales solaires thermiques, où s’opère cette transformation énergétique.

• PSV-WPPP-SOF. Simulateur de Centrale d’Énergie Éolienne.

Le logiciel PSV-WPPP-SOF a été conçu par EDIBON pour montrer à l’utilisateur les principes de base du fonctionnement des centrales éoliennes, en exposant de manière didactique les éléments et paramètres présents dans le processus de production, ainsi que les interrelations entre ces paramètres grâce aux modèles mathématiques intégrés dans le simulateur.

L’application propose différents niveaux de formation qui permettront à l’utilisateur d’acquérir les connaissances et les compétences essentielles sur les principes fondamentaux de contrôle, d’exploitation et de fonctionnement de ce type de centrales électriques. Par conséquent, il sera possible d’effectuer une configuration préalable des conditions de fonctionnement de l’installation, pour un contrôle et une gestion ultérieurs basés sur ces facteurs.

• PSV-GPP-SOF. Simulateur de Centrales Électriques Géothermiques.

Le logiciel PSV-GPP-SOF a été conçu par EDIBON dans le but de montrer à l’utilisateur les principes de base du fonctionnement des centrales géothermiques, en expliquant de manière didactique les éléments et paramètres présents dans le processus de production, ainsi que les interrelations entre ces paramètres au moyen des modèles mathématiques intégrés dans le simulateur.

Le principe de base des centrales géothermiques est l’extraction de la chaleur du sous-sol en énergie électrique à fournir au réseau. Ainsi, l’application propose différents niveaux de formation qui permettront à l’utilisateur d’acquérir les connaissances et les compétences essentielles sur les principes fondamentaux d’exploitation et de fonctionnement des centrales géothermiques, où s’opère cette transformation énergétique. De cette façon, il sera possible d’effectuer une configuration préalable des conditions de fonctionnement de l’installation, afin d’effectuer ensuite un contrôle et une gestion basés sur ces facteurs.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

L’unité complète comprend également :

Contrôle réelle et complète d’un réseau électrique intelligent.

Étude du générateur d’électricité, de la transmission et de la consommation de la charge

L’analyse des besoins en énergie d’un réseau intelligent.

Etude du bilan énergétique : la production d’énergie par rapport charge de la consommation.

Commande manuelle et automatique du groupe moto-générateur d’excitation et la vitesse.

Étudier le fonctionnement d’un générateur synchrone sur des réseaux isolés.

Étudier le fonctionnement d’un générateur synchrone en parallèle avec le réseau.

Les pertes d’énergie dans les lignes de transmission en fonction de leur longueur.

Effets de compensation du facteur de puissance.

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Compatibilité des équipements avec un projecteur et/ou d’un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l’équipement à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L’utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d’EDIBON.

L’équipe est totalement securisé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Cet unité est conçu pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

2 AEL-BSGC/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

3 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

4 Manuels :

Cet appareil est fourni avec 7 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

*	Références 1 à 4 sont les principaux éléments : AEL-BSGC + AEL-BSGC/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.- Les concepts de base de l'île de smart grid.

2.- La commande manuelle de la tension et la fréquence du générateur dans un réseau intelligent isolé.

3.- Contrôle automatique de la tension et la fréquence du générateur dans un réseau intelligent isolé.

4.- Etude des besoins en énergie et la production d'énergie dans un réseau intelligent isolé.

5.- Les compteurs intelligents d'énergie produite et transportée.

6.- Etude de la réponse du générateur synchrone à une variation de la charge résistive.

7.- Etude de la réponse synchrone du générateur à une variation de la charge inductive.

8.- Etude de la réponse du générateur synchrone à une variation de la charge capacitive.

9.- Synchronisation des opérations avec le générateur synchrone et le réseau.

10.- Etude des pertes d'énergie dans les lignes de transmission.

11.- Représentation de la production d'énergie des vagues à travers le système d'acquisition de données.

12.- Comparaison des pertes d'énergie le long de la longueur de la ligne.

13.- La visualisation et la comparaison des courbes de charge réactives sans compensation de facteur de puissance.

14.- Visualisation des valeurs mesurées du générateur synchrone.

15.- Affichage des valeurs mesurées en amont et en aval de la ligne de transmission pour différentes longueurs de ligne et en comparant la perte de puissance.

16.- Diagrammes de représentation des valeurs mesurées en fonction du temps.

17.- Paramètres de traitement, d'analyse et d'exportation de données de génération électrique, la transmission et les charges.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

18.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

19.- Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

20.- Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

21.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

22.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

23.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

24.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité AEL-BSGC.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

5 AEL-BSGC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

6 AEL-BSGC/FSS. Système de Simulation de Défauts.

Le Système de Simulation de Défaut (FSS) est un logiciel qui simule plusieurs défauts sur toute unité EDIBON contrôleé par ordinateur.

Le mode "DEFAUTS" consiste à provoquer une série de défauts dans le fonctionnement normal de l'unité. L'étudiant doit les trouver et les résoudre.

Il existe plusieurs types de défaillances, qui peuvent être incluses dans les blocs suivants :

Défauts affectant les mesures des capteurs :

- Un étalonnage incorrect est appliqué.

- Non-linéarité.

Défauts qui affectent les actionneurs :

- Changement de canal des actionneurs à un moment donné pendant l'exécution du programme.

- Réduction de la réponse d'un actionneur.

Échecs dans l'exécution des contrôles:

- Inversemment des contrôles ON/OFF.

- Réduction ou augmentation de la réponse totale calculée.

- L'action de certains contrôles est annulée.

Défauts on/off:

- Vous pouvez inclure différentes défaillances on/off.

b) Options de Expansions Multipuesto

7 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.