ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-CM2” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-ARR01. Módulo de Arranque Manual Estrella-Triángulo.

Tensión nominal: 400 VCA.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de tres posiciones estrella-triángulo:

0: Circuito abierto.

Y: Conexión en estrella.

Δ: Conexión en triángulo.

• N-ARR05. Módulo de Arrancador Estrella-Triángulo Manual, con Inversión.

Tensión nominal: 400 VCA.

Tres terminales de entrada para la conexión de la fuente de alimentación.

Seis terminales de salida para la conexión del motor.

Corriente máxima de los contactos: 10 A.

Conmutador estrella-triángulo de tres posiciones:

0: Circuito abierto.

Y: Conexión en estrella.

Δ: Conexión delta.

Interruptor de tres posiciones:

0: Circuito abierto.

1: Conexión directa.

2: Conexión inversa.

• N-ARR07. Módulo de Conmutador Dahlander Manual, Dos Velocidades.

Tensión nominal: 400 VCA.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de tres posiciones:

0: Circuito abierto.

1: Baja velocidad.

2: Alta velocidad.

• N-ARR12. Módulo Arrancador Directo.

Tensión nominal: 400 VCA.

Tres terminales de entrada para la conexión de la fuente de alimentación.

Seis terminales de salida para la conexión del motor.

Corriente máxima de los contactos: 10 A.

Dos interruptores ON / OFF:

0: Circuito abierto.

Y: Circuito cerrado.

• N-ARR13. Módulo de Arrancador Directo con Inversión.

Tensión nominal: 400 VCA.

Tres terminales de entrada para la conexión de la fuente de alimentación.

Seis terminales de salida para la conexión del motor.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de tres posiciones:

0: Circuito abierto.

1: Conexión directa.

2: Conexión inversa.

• EMT8. Motor de Rotor Bobinado 3PH.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2870 r.p.m.

Corriente nominal: 1 / 0,5 A.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT9. Motor Dahlander, Dos Velocidades.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 4.

Velocidad: 1400 / 2800 r.p.m.

Corriente nominal: 1,2 / 1,55 A.

Altura de eje: 71 mm.

• N-TRANS03. Módulo Autotransformador Trifásico 400/230 VAC, 1 KVA.

Autotransformador trifásico.

Alimentación nominal de la tensión: 400 VCA (3PH).

Salida de tensión nominal: 3 x 230 VCA (3PH + N).

Potencia nominal: 1 kVA.

Conexión del transformador: YY0.

Conmutador de arranque/parada para la conexión/desconexión instantánea del transformador de red.

Fusibles: 3 x 5 A.

• FLYW. Volante Inercia.

Peso: 2 kg.

Velocidad máxima recomendada: 4000 r.p.m.

Momento de inercia: 0,0025 kgm².

• N-REFTI. Módulo de Resistencia Independiente Trifásica.

Tensión nominal: 400 VCA.

Valor de la resistencia: 3 x 150 Ohm.

Potencia nominal: 3 x 352 W.

Conmutador manual para ON / OFF las resistencias.

Fusibles: 3 x 5 A.

Terminales:

Tres terminales de entrada (3PH).

Tres terminales de salida (3PH).

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios prácticos están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Comprobación del funcionamiento de la fuente de alimentación principal.

2.- Arranque manual estrella-triángulo del motor de inducción trifásico asíncrono con rotor bobinado.

3.- Arranque manual y operación de inversión del motor de inducción trifásico asíncrono con rotor bobinado.

4.- Arranque manual estrella-triángulo con circuito de inversión del motor de inducción trifásico asíncrono con rotor bobinado

5.- Arranque manual suave con resistencias del motor de inducción trifásico asíncrono con rotor bobinado.

6.- Arranque manual y operación de inversión del motor Dahlander.

7.- Variación de velocidad manual del motor Dahlander.

8.- Variación de velocidad manual del motor Dahlander con inversión.

Opcional

AEL-CM2/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.