SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-CM2” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

Tension d’alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de connexion IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentiel, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-ARR01. Module de Démarrage Manuel Étoile-Triangle.

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Commutateur star-delta à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

Y : Connexion en étoile.

Δ : Connexion en triangle.

• N-ARR05. Module de Démarreur Étoile-Triangle Manuel, avec Inversion.

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Trois bornes d’entrée pour la connexion de l’alimentation électrique.

Six bornes de sortie pour la connexion du moteur.

Commutateur star-delta à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

Y : Connexion en étoile.

Δ : Connexion en triangle.

Interrupteur à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

1 : Connexion directe.

2 : Connexion inversée.

• N-ARR07. Module Commutateur Dahlander Manuel, Deux Vitesses.

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Commutateur à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

1 : Basse vitesse.

2 : Haute vitesse.

• N-ARR12. Module de Démarrage Direct.

Tension nominale : 400 VCA.

Trois bornes d’entrée pour la connexion de l’alimentation électrique.

Six bornes de sortie pour la connexion du moteur.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Commutateur à deux positions (ON / OFF) :

0 : Circuit ouvert.

1 : Circuit fermé.

• N-ARR13. Module de Démarreur Direct avec Inversion.

Tension nominale : 400 VCA.

Trois bornes d’entrée pour la connexion de l’alimentation électrique.

Six bornes de sortie pour la connexion du moteur.

Intensité maximale des contacts : 10 A.

Commutateur à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

1 : Connexion directe.

2 : Connexion inversée.

• EMT8. Moteur à Rotor Bobiné 3PH.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2870 r.p.m.

Courant nominal : 1 / 0,5 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• EMT9. Moteur Dahlander, Deux Vitesses.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 4.

Vitesses : 1400 / 2800 r.p.m.

Courant nominal : 1,2 / 1,55 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-TRANS03. Module d’Autotransformateur Triphasé 400/230 VAC, 1 kVA.

Autotransformateur triphasé.

Tension nominale d’alimentation : 400 VCA (3PH).

Tension nominale de sortie : 3 x 230 VCA (3PH + N).

Puissance nominale : 1 kVA.

Connexion du transformateur : YY0.

Commutateur marche/arrêt pour la connexion/déconnexion instantanée du transformateur de réseau.

Fusibles : 3 x 5 A.

• FLYW. Volant d’Inertie.

Poids : 2 kg.

Vitesse maximale recommandée : 4000 r.p.m.

Moment d’inertie : 0,0025 kgm².

• N-REFTI. Module de Résistance Indépendante Triphasé.

Tension nominale : 400 VAC.

Valeur de la résistance : 3 x 150 Ohms.

Puissance nominale : 3 x 352 W.

Commutateur manuel pour ON / OFF les résistances.

Fusibles : 3 x 5 A.

Bornes :

Trois bornes d'entrée (3PH).

Trois bornes de sortie (3PH).

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 920 mm approx.  - Poids : 60 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Contrôle du fonctionnement de l'alimentation principale.

2.- Démarrage manuel étoile-triangle d'un moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné.

3.- Démarrage manuel et marche arrière d'un moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné.

4.- Démarrage manuel étoile-triangle avec circuit d'inversion d'un moteur asynchrone triphasé à induction avec rotor bobiné.

5.- Démarreur progressif manuel avec résistances d'un moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné.

6.- Démarrage manuel et opération inverse d'un moteur Dahlander.

7.- Variation manuelle de la vitesse d'un moteur Dahlander.

8.- Variation manuelle de la vitesse d'un moteur Dahlander avec inversion.

Optionnel

AEL-CM2/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.