ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-CM3” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Voltaje de salida: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de emergencia.

• N-ALI03. Módulo de Fuente de Tensión Auxiliar Variable (24 Vac).

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Tensión de salida:

Monofásica: 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC mediante potenciómetro.

• N-PUL02. Módulo de Pulsador de Parada de Emergencia.

Un pulsador de emergencia para conectar y desconectar el circuito de control.

Tensión nominal: 24 VCA.

Contactos:

Un contacto normalmente abierto (NO).

Un contacto normalmente cerrado (NC).

• N-PUL48. Módulo con Tres Pulsadores de Doble Cámara.

Dos cámaras independientes.

Tensión nominal: 24 VCA.

Tres pulsadores de doble cámara (verde y rojo).

Contactos:

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el interruptor verde.

Tres contactos normalmente cerrados (NC) para el interruptor rojo.

• N-LAM02. Módulo de Lámparas Auxiliares.

Tensión nominal: 24 VCA.

Tres lámparas (rojo, amarillo y verde).

• N-CON01. Módulo Contactor Tripolar (24 VCA) (4 unidades).

Tensión nominal de los contactos de alimentación: 400 VCA.

Tensión nominal para contactos de control: 24 VCA.

Tensión nominal para la bobina de control: 24 VCA.

Contactos:

Un contacto trifásico normalmente abierto (NO) para el circuito de potencia.

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el circuito de control.

Dos contactos normalmente cerrados (NC) para el circuito de control.

• N-REL47. Módulo Guardamotor.

Tensión nominal de los contactos de potencia: 400 VCA.

Tensión nominal para la bobina de control:  24 VCA.

Contactos:

Contacto trifásico nomalment abierto (NO) para el circuito de potencia.

• N-REL30. Módulo de Relé de Sincronismo (2 unidades).

Tensión nominal de los contactos de alimentación: 400 VCA.

Tensión nominal para contactos de control: 24 VCA.

Tensión nominal para la bobina de control: 24 VCA.

Contactos:

Contacto trifásico normalmente abierto (NO) para el circuito de potencia.

Tres contactos auxiliares:

Contacto instantáneo normalmente abierto (NO).

Contacto normalmente abierto temporizado(NO).

Contacto normalmente cerrado temporizado (NC).

• N-TRANS03. Módulo Autotransformador Trifásico 400/230 VAC, 1 KVA.

Autotransformador trifásico.

Alimentación nominal de la tensión: 400 VCA (3PH).

Salida de tensión nominal: 3 x 230 VCA (3PH + N).

Potencia Nominal: 1 kVA.

Conexión del transformador: YY0.

Conmutador de arranque/parada para la conexión/desconexión instantánea del transformador de red.

Fusibles: 3 x 5 A.

• EMT7. Motor de Jaula de Ardilla 3PH.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Corriente nominal: 1,67 / 0,97 A.

Altura de eje: 71 mm.

• FLYW. Volante Inercia.

Peso: 2 kg.

Velocidad máxima recomendada: 4000 r.p.m.

Momento de inercia: 0,0025 kgm².

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios prácticos están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1380 x 840 x 2010 mm aprox. - Peso: 75 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Comprobación de la fuente de alimentación principal.

2.- Comprobación de la fuente de alimentación auxiliar.

3.- Comprobación de las lámparas.

4.- Estudio de los elementos de control básicos de un motor trifásico de inducción.

5.- Operación del relé térmico.

6.- Circuito de arranque manual estrella-triángulo de un motor trifásico de inducción.

7.- Circuito de arranque automático estrella-triángulo de un motor trifásico de inducción con temporizadores.

8.- Circuito de arranque manual y operaciones de inversión de giro de un motor trifásico de inducción.

9.- Circuito de operaciones automáticas de inversión estrella-triángulo de un motor trifásico de inducción con temporizadores.

Opcional

AEL-CM3/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.