SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-CM3” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

Tension d’alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de connexion IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentiel, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable (24 Vac).

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Tension de sortie :

Monophasé : 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC par potentiomètre.

• N-PUL02. Module Bouton d'Arrêt d'Urgence.

Bouton poussoir d'urgence pour connecter ou déconnecter le circuit de commande.

Tension nominale : 24 VAC.

Contacts :

Un contact normalement ouvert (NO).

Un contact normalement fermé (NC).

• N-PUL48. Module avec Trois Boutons-Poussoirs de Double Caméra.

Deux chambres indépendantes.

Tension nominale : 24 VCA.

Trois boutons-poussoirs à double chambre (vert et rouge).

Contacts :

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour le bouton vert.

Trois contacts normalement fermés (NC) pour le bouton rouge.

• N-LAM02. Module de Lampes Auxiliaires.

Tension nominale : 24 VCA.

Trois lampes (rouge, jaune et verte).

• N-CON01. Module Contacteur Tripolaire (24 VAC) (4 unités).

Tension nominale pour les contacts de puissance : 400 VCA.

Tension nominale pour les contacts de commande : 24 VCA.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts :

Un contact triphasé normalement ouvert (NO) pour le circuit de puissance.

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour le circuit de commande.

Deux contacts normalement fermés (NC) pour le circuit de commande.

• N-REL47. Module Disjoncteur.

Tension nominale pour les contacts de puissance : 400 VCA.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts :

Contact triphasé normalement ouvert (NO) pour le circuit d'alimentation.

• N-REL30. Module de Relais de Synchronisation (2 unités).

Tension nominale des contacts d’alimentation : 400 VCA.

Tension nominale pour les contacts de commande : 24 VCA.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts :

Un contact triphasé normalement ouvert (NO) pour le circuit d’alimentation.

Trois contacts auxiliaires :

Un contact normalement ouvert instantané (NO).

Un contact normalement ouvert à temps (NO).

Un contact normalement fermé (NC).

• N-TRANS03. Module d’Autotransformateur Triphasé 400/230 VAC, 1 kVA.

Autotransformateur triphasé.

Tension nominale d’alimentation : 400 VCA (3PH).

Tension nominale de sortie : 3 x 230 VCA (3PH + N).

Puissance nominale : 1 kVA.

Connexion du transformateur : YY0.

Commutateur marche/arrêt pour la connexion/déconnexion instantanée du transformateur de réseau.

Fusibles : 3 x 5 A.

• EMT7. Moteur de Cage d’Écureuil 3PH.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 r.p.m.

Courant nominal : 1,67 / 0,97 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• FLYW. Volant d’Inertie.

Poids : 2 kg.

Vitesse maximale recommandée : 4000 r.p.m.

Moment d’inertie : 0,0025 kgm².

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1380 x 840 x 2010  mm approx.  - Poids: 75 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Contrôle de l'alimentation principale.

2.- Contrôle de l'alimentation auxiliaire.

3.- Contrôle des lampes.

4.- Etude des éléments de contrôle de base du moteur à induction triphasé.

5.- Fonctionnement du relais thermique.

6.- Circuit étoile-triangle manuel du moteur à induction triphasé.

7.- Circuit automatique étoile-triangle d'un moteur à induction triphasé avec minuterie.

8.- Démarrage manuel et opération d'inversion du moteur à induction.

9.- Circuit d'inversion automatique étoile/triangle du moteur à induction triphasé avec temporisateurs.

Optionnel

AEL-CM3/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.