SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-CM4” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principale Industrielle.

Tension de sortie : 400 VCA, 3PH + N.

Clé ON / OFF amovible.

Connexion de la sortie de tension :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique thermique différentiel 4 pôles, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Bouton d’urgence.

• N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable (24 Vac).

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N).

Tension de sortie :

Monophasé 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC par potentiomètre.

• N-PUL48. Module de Trois Poussoirs de Double Caméra.

Deux chambres indépendantes.

Tension nominale : 24 VCA.

Trois boutons-poussoirs à double chambre (vert et rouge).

Contacts :

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour l’interrupteur vert.

Trois contacts normalement fermés (NC) pour l’interrupteur rouge.

• N-LAM02. Module des Lampes Auxiliaires.

Tension nominale : 24 VCA.

Trois lampes (rouge, jaune et verte).

• N-CON01. Module Contacteur Tripolaire (24 Vac) (4 unités).

Tension nominale pour les contacts de puissance : 400 VCA.

Tension nominale pour les contacts de commande : 24 VCA.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts :

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour le circuit d'alimentation.

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour le circuit de commande.

Deux contacts normalement fermés (NC) pour le circuit de commande.

• N-REL47. Module Disjoncteur.

Tension nominale pour les contacts de puissance : 400 VCA.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts :

Contact triphasé normalement ouvert (NO) pour le circuit d'alimentation.

• N-SFC. Module Interrupteur de Final de Race.

Tension nominale : 24 VCA.

Courant nominal : 3 A.

Contacts :

Un contact normalement ouvert (NO).

Un contact normalement fermé (NC).

Fusibles : 2 x 3 A.

Borne de mise à la terre.

• N-MED47. Module Compteur d'Impulsions.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Interrupteur d'alimentation.

Afficheur numérique.

Bornes (24 VCC) :

Sortie :

Deux bornes de sortie.

Entrée :

Une borne d'entrée.

Une entrée numérique de compteur.

Contacts (24 VCA) :

Un contact normalement ouvert (NO).

Un contact normalement fermé (NC).

Point commun des contacts normalement fermés / ouverts.

Fusibles : 2 x 1 A.

• N-SEN05. Module de Capteur de Proximité Inductif Cylindrique.

Circuit CC : 24 VCC.

Surface de détection.

Détection de la lumière.

Capteur inductif :

Tension d'alimentation : 0 – 58 VCC.

Deux sorties numériques.

Un contact de relais (24 VCA) :

Un contact normalement ouvert (NO).

Un contact normalement fermé (NC).

Point commun des contacts normalement fermés / ouverts.

Fusible : 250 mA.

Borne de terre.

• N-SEN13. Module Senseur de Proximité Capacitif Cylindrique CC.

Circuit CC : 24 VCC.

Capteur capacitif :

Tension d'alimentation : 10 – 55 VCC.

Deux sorties numériques.

Un contact de relais (24 VCA) :

Un contact normalement ouvert (NO).

Un contact normalement fermé (NC).

Point commun des contacts normalement fermés / ouverts.

Fusible : 500 mA.

Borne de terre.

• N-SEN21. Module Senseur Photoélectrique de Barrière (Émetteur).

Tension nominale : 12 – 24 VCC.

Capteur à émetteur.

Fusible : 250 mA.

Borne de mise à la terre.

• N-SEN22. Module Senseur Photoélectrique de Barrière (Récepteur).

Tension nominale : 12 – 24 VCC.

Capteur récepteur.

Signal de sortie numérique.

Un contact de relais (24 VCA) :

Un contact normalement ouvert (NO).

Un contact normalement fermé (NC).

Point commun des contacts normalement fermés/ouverts.

Fusible : 2 A.

Borne de terre.

• N-SEN23. Module Senseur Photoélectrique Réflecteur (Émetteur).

Émetteur :

Tension nominale : 24 VCC.

Signal de sortie numérique

Contact de relais (24 VCA) :

Un contact normalement ouvert (NO).

Un contact normalement fermé (NC).

Point commun des contacts normalement fermés / ouverts.

Fusible : 250 mA.

Borne de terre.

• N-SEN24. Module Senseur Photoélectrique Réflecteur (Récepteur).

Capteur récepteur.

Borne de mise à la terre.

• N-SEN25. Module Senseur Magnétique de Niveau.

Tension nominale : 24 VCA.

Capteur de niveau magnétique.

Contact :

Contact normalement ouvert (NO).

Fusible : 500 mA.

Borne de terre.

• N-DPP. Module Réservoir d'Eau.

Trois connexions de sondeurs.

Deux interrupteurs ON / OFF :

Interrupteur simulateur de niveau d'eau maximum.

Interrupteur simulateur de niveau d'eau minimum.

Potentiomètre linéaire 0 – 50 kOhms.

Trois bornes de mesure de la résistance de l'eau.

Borne de terre.

• N-CNV. Contrôleur de Niveau Module.

Contrôleur de niveau :

Tension nominale : 24 VCC.

Roue d'étalonnage du signal.

Connexions de trois sondes.

Lampe 24 VCC.

Contacts :

Un contact normalement ouvert (NO).

Fusible : 5 A.

Borne de terre.

• EMT7. Moteur à Cage d'Écureuil 3PH.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse de rotation : 2730 rpm.

Courant nominal : 1,67 / 0,97 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 1380 x 840 x 2010 mm approx. - Poids: 75 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Contrôle de l'alimentation électrique industrielle.

2.- Contrôle de l'alimentation auxiliaire en courant alternatif.

3.- Vérification des lampes.

4.- Vérification et démonstration du câblage de l'interrupteur de fin de course.

5.- Vérification, câblage et démonstration de la programmation du compteur d'impulsions.

6.- Vérification et démonstration du câblage du capteur de proximité inductif cylindrique.

7.- Vérification et démonstration du câblage du capteur de proximité capacitif cylindrique CC.

8.- Démonstration de la vérification et du câblage du capteur photoélectrique à émetteur et récepteur à barrière.

9.- Démonstration du contrôle et du câblage de l'émetteur et du récepteur photoélectriques réfléchissants.

10.- Démonstration de la vérification et du câblage du capteur magnétique de niveau.

11.- Contrôle et démonstration du câblage du contrôleur de niveau.

12.- Étude des éléments de commande de base du moteur à induction triphasé.

13.- Étude de la commande du moteur à induction triphasé à cage d'écureuil avec l'interrupteur de fin de course.

14.- Démarrage et opération inverse du moteur à induction.

15.- Démarrage et inversion du moteur avec moteur à induction, capteurs capacitifs, inductifs et photoélectriques à barrière.

16 - Démarrage et inversion du moteur à induction à l'aide de capteurs photoélectriques capacitifs, inductifs et à barrière et d'un compteur d'impulsions.

17.- Détecteur photoélectrique de réflexion, détecteur inductif et compteur d'impulsions.

18 - Capteur magnétique de niveau et contrôleur de niveau.

19.- Simulation du remplissage d'un réservoir d'eau.

Optionnel

AEL-CM4/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.