ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 AEL-CPSS-03S. Aplicación:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Voltaje de salida: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de emergencia.

• N-TRANS3R/1K. Transformador Trifásico con Regulación de Tensión Motorizada (3 unidades).

Primaria: 3 x 400 VAC.

Secundaria: 3 x 0 … 450 V.

Tensión nominal: 1 kVA.

Frecuencia: 50 / 60 HZ.

Entrada de 25 V / botón “Aumentar voltaje”.

Entrada de 25 V / botón “Reducir tensión”.

• N-ERP-MA01.Módulo de Gestión del Relé de Alimentadores con E/S Digitales.

Este relé de protección se utiliza para probar diferentes cortocircuitos en cualquier punto del sistema eléctrico. Este relé de protección permite investigar la protección y la supervisión de las líneas aéreas, los cables subterráneos y los alimentadores.

Las conexiones se realizan a través de enchufes de seguridad.

Funciones principales:

Cuatro niveles de elemento de sobrecorriente instantánea de fase (50P).

Cuatro niveles de elemento de sobrecorriente de secuencia negativa (50Q).

Cuatro niveles de elemento de sobrecorriente residual (50G).

Cuatro niveles de elemento de sobrecorriente de neutro (50G).

Dos niveles de elemento de sobrecorriente de tiempo de fase (51P).

Dos niveles de elemento de sobrecorriente de tiempo residual (51G).

Dos niveles de elemento de sobrecorriente de tierra (51G).

Un nivel del elemento de sobrecorriente de tiempo de secuencia negativa (51Q).

Sobretensión de fase-tierra (59G).

Sobretensión de fase-fase (59P).

Sobretensión de secuencia negativa (59Q).

Sobretensión residual (59G).

Subtensión de fase-tierra (27G).

Subtensión de fase-fase (27P).

Seis niveles de sobrefrecuencia de seguridad (81O).

Seis niveles de subrefrecuencia de seguridad (81U).

Dos niveles de flujo de potencia negativa con retardo por tiempo definido (32).

Dos niveles de flujo de potencia positiva con retardo por tiempo definido (32).

Estación de monitorización de batería.

Monitorización de desgaste del interruptor.

Protocolo de sincrofasor.

Pico de demanda y medida de demanda.

Auto-rearme.

Creación de faltas y registro de perturbaciones.

La conexión al circuito experimental se realiza mediante transformadores de corriente con la relación de transformación para ajustarse a las entradas del relé.

Permite una demostración eficaz del efecto de la relación, la conexión y el valor nominal de los transformadores de corriente y tensión en los relés de protección.

Precisión: +-10 %. Corriente: 5 A (CA). Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Tiempo de operación: (10 - 25) ms.

• N-ERP-MF01. Módulo de Simulación de Faltas Digital.

Permite inyectar diferentes faltas monofásicas, bifásicas y trifásicas, con o sin impedancia, en el punto deseado a través de los terminales de falta y de líneas.

Potenciómetro para el tiempo de disparo.

Conexión Ethernet: dos puertos de comunicación para el control remoto desde SCADA.

• N-AE1. Módulo de Simulación de Líneas de Transmisión (2 unidades).

Línea de retorno de 10 Ohm.

La parte resistiva: dos valores de resistencia de 15 Ohm y 33 Ohm con las siguientes conexiones  posibles:

Solo uno:

15 Ohm.

33 Ohm.

Serie:

48 Ohm.

Paralela:

10,31 Ohm.

La parte inductiva:

Posibilidades:

33 mH, 78 mH, 140 mH, 193 mH, 236 mH.

La capacitancia entre conductores:

0,5 µF y 1 µF para cada conductor.

La capacitancia entre conductor y masa:

1 µF y 2 µF, también al principio y al final de la línea.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos (3 unidades).

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 - 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Clase 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

• N-PSM. Módulo de Interruptor de Potencia (4 unidades).

Terminales de potencia:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

Contactos auxiliares:

Un contacto NO.

Un contacto NC.

Dos pulsadores para abrir / cerrar el interruptor de potencia y los contactos auxiliares.

Dos entradas de control de 24 VCC.

Dos salidas de tensión de 24 VCC.

• N-PSUB2. Módulo de Subestación de Generación de Potencia 2.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Interruptor ON / OFF.

Conexión de potencia y señales:

Conexión auxiliar.

Manguera de alimentación de turbina trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Manguera de alimentación de generador trifásico con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Tres interruptores para elegir entre los distintos modos:

Modo de control remoto y local.

Control manual y automático de la velocidad.

Control manual y automático de la excitación.

Tres interruptores de control para:

Encender y apagar la turbina.

Dar permiso para sincronizar el generador con la red.

Dar permiso para cerrar el disyuntor 52NET.

Dos potenciómetros para regular:

Velocidad de la turbina.

Excitación del generador.

Botón de parada de emergencia.

Dos disyuntores para la sincronización y el funcionamiento autónomo.

Diferentes terminales de medición.

Conexión Ethernet: puerto de comunicaciones RJ45 para control remoto con SCADA.

Controlador de tensión y velocidad automático (easygen):

Permite conectar hasta 16 generadores eléctricos en paralelo-isla con distribución de carga   activa y reactiva y arranque/parada en función de las demandas de carga.

Permite conectar un generador en paralelo con la red.

Permite diferentes modos de control de interruptores, como la apertura, cierre y sincronización.

Salidas analógicas para controlar los reguladores de frecuencia y tensión.

Medición trifásica de la tensión del generador y la red.

Medición trifásica de la intensidad y potencia del generador.

Medición monofásica de la intensidad de la red.

Sistema de protección:

Generador:

Tensión máxima/mínima (59/27), frecuencia máxima/mínima (81O/U), tensión asimétrica, detección de bus inactivo, sobretensión (32), desequilibrio de carga (46), potencia de secuencia negativa/potencia reducida (32R/F), sobrecorriente de curva definida (50/51), sobrecorriente de tiempo inverso (IEC255), medición de falla a tierra (50N/51N), rotación de fase, fallos de interruptores.

Red:

Tensión máxima/mínima (59/27), frecuencia máxima/mínima (81O/U), salto vectorial, rotación de fases.

Seis alarmas:

Alarma 1: Potencia inversa.

Alarma 2: Sobrecorriente.

Alarma 3: Sobretensión/subtensión.

Alarma 4: Sobrecorriente de tiempo inverso.

Alarma 5: Sobrefrecuencia/subfrecuencia.

Alarma 6: Alarmas de apagado.

Cuatro señales de funcionamiento:

Listo para funcionar.

Solicitud de inicio.

Condiciones de sincronización.

Permiso para la sincronización.

• N-PPIM1. Módulo de Instrumentación 1.

Vatímetro trifásico:

Rango de medida: 0 – 1,5 kW.

Varímetro trifásico:

Rango de medida: 0 – 1,5 KVar.

Voltímetro:

Rango de medida: 0 – 500 V.

Medidor de frecuencia:

Rango de medida: 45 – 55 Hz.

Medidor de CC:

Rango de medida: 0 – 10 A.

• EMT6/1K. Motor-Generador Síncrono 3PH de Excitación Independiente, 1 kW.

Potencia nominal: 1000 VA.

Factor de potencia: 0,8.

Tensión de salida nominal: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Corriente de salida nominal: 0,8 A.

Corriente de excitación nominal: 5 A.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT8B/1.5K. Motor de Rotor Bobinado 3PH, 1.5 kW, 4 polos.

Motor principal:

Potencia nominal: 1 kW.

Voltaje nominal: 3 x 400 / 230 VCA Y/ Δ.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Corriente nominal: 1,7 / 3 A Y/ Δ.

Generador asíncrono trifásico con doble alimentación:

Potencia nominal: 1,5 kW.

Voltaje nominal: 3 x 400 / 230 VCA Y/ Δ.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Corriente nominal: 2,5 / 4,4 A Y/ Δ.

• N-CFP. Módulo de Control del Factor de Potencia Avanzado.

Control de cuatro cuadrantes.

Sistema PCR  (Programa Computarizado Rápido).

Etapas de compensación:

Seis salidas de relé.

Pantalla LCD de tres dígitos y más de veinte iconos para indicar las diferentes condiciones de funcionamiento.

Interruptor ON / OFF.

Módulo requerido: N-CAR19T4D.

• N-CAR19T4D. Módulo de Banco de Capacitores Trifásico Digital.

Módulo de banco de condensadores digital.

Seis etapas de 3 x 7 µF.

Tensión de alimentación de 400 VCA.

Enchufe hembra de entrada de señal escalón.

Microconector de ocho pines.

• N-REFT/3C. Módulo de Resistencias Configurables Trifásico de 3 x 300 W.

Conexiones configurables en triángulo y en estrella.

Tres bancos con tres resistencias trifásicas de 1600 Ω.

Tensión nominal: 400 VCA.

Potencia nominal: 3 x (3 x 300) W.

• N-INDT/3C. Módulo de Inductancias Configurables Trifásico de 3 x 300 Var.

Conexiones configurables en triángulo y en estrella.

Tres bancos con tres inductancias trifásicas de 5 H.

Tensión nominal: 400 VCA.

Potencia nominal: 3 x (3 x 300) Var.

• N-CAR19T/3C. Módulo de Condensadores Configurables Trifásico de 3 x 300 Var.

Conexiones configurables en triángulo y en estrella.

Tres bancos con tres condensadores trifásicos de 2 µF.

Tensión nominal: 400 VCA.

Potencia nominal: 3 x (3 x 300) Var.

• N-INV02. Módulo Inversor Trifásico de Red 2.

Interruptor de circuito de DC.

Protección del voltaje por tierra para los terminales de bus y fotovoltaica.

Rango de voltaje de salida DC: 250 - 1000 VDC.

Voltaje de salida: 3 x 400 V / 50 Hz.

Potencia de salida: 3000 W.

Servidor web integrado.

• LP3. Panel con Tres Lámparas.

Potencia: 3 x 250 W.

Interruptor ON / OFF.

Regulador de corriente.

Estructura de aluminio.

• FVP96. Panel Fotovoltaico de 96 W.

Potencia máxima: 96 W.

Potencia máxima de voltaje: 17,8 V.

Potencia máxima de corriente: 3,7 A.

Corriente cortocircuito: 4,05 A.

Voltaje de circuito abierto: 22,25 V.

• AEL-WBMG. Banco de Trabajo Eléctrico (Móvil Grande) (3 unidades).

Estructura de aluminio anodizado.

Mesa de melanina, 19 mm.

Cuatro ruedas para un desplazamiento sencillo de la mesa, dos de las ruedas disponen de freno.

Tubo fluorescente, 58 W.

Interruptor ON / OFF.

Dimensiones: Alto 2000 mm, ancho 2000 mm, profundidad 600 mm.

• SERV01. Servomotor de CA 1.

Potencia nominal: 2000 W.

Tensión nominal: 400 VCA.

Velocidad nominal: 3000 r.p.m.

Corriente nominal: 5 A.

Elementos requeridos (No incluidos):

• AEL-PC. Ordenador y Pantalla Táctil.

Pantalla táctil:

Clase de eficiencia energética: A.

Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27 inch (s)).

Consumo de energía (en funcionamiento): 26 vatios.

Consumo anual de energía: 38 kWh.

Consumo de energía (en espera / apagado) 0,49 vatios.

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 píxeles.

Ordenador:

Número de procesador: Procesador Intel Core i7-6600U (4M Cache, hasta 3,40 GHz).

Caché: 4 MB Intel Smart Cache.

Velocidad de reloj: 2,6 GHz.

# De núcleos / # de hilos: 2/4.

Max. TDP / Potencia: 15 W.

Tipos de memoria: DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600.

Gráficos: gráficos Intel HD 530.

Slot para tarjeta PCI Express.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 AEL-CPSS-03S/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

3 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

4 Manuales:

Este equipo se suministra con 7 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

*	Referencias de 1 a 4 son los items principales: AEL-CPSS-03S + AEL-CPSS-03S/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Estudio de la máquina síncrona en modo de funcionamiento independiente.

2.- Estudio del funcionamiento en paralelo de un generador síncrono y la red.

3.- Estudio del funcionamiento en paralelo de dos generadores síncronos y la red.

4.- Estudio del funcionamiento en paralelo de dos generadores síncronos: reparto de carga.

5.- Estudio de micro-redes.

6.- Estudio de la compensación del factor de potencia manual.

7.- Estudio de la compensación del factor de potencia automática.

8.- Estudio de motores sin escobillas.

9.- Estudio de transformadores: transformador elevador de tensión, transformador reductor de tensión, pérdidas de energía, regulación de tensión.

10.- Estudio de caídas de tensión en líneas de transmisión según las longitudes de las líneas.

11.- Estudio de las operaciones principales del relé de protección: elemento de sobrecorriente instantáneo de fase 50P, elemento de sobrecorriente de secuencia negativa 50Q, elemento de sobrecorriente de  tiempo 51P, elemento de sobretensión 59P y muchos otros parámetros.

12.- Estudio de diferentes pruebas de cortocircuitos: de polo simple, dos polos, dos polos a tierra y trifásicos.

13.- Cableado del sistema fotovoltaico.

14.- Comprobación del sistema fotovoltaico con la alimentación de la red.

15.- Medida de la producción de energía por los paneles fotovoltaicos.

16.- Obtención del punto de máxima potencia.

17.- Mínima potencia del inversor fotovoltaico.

18.- Pérdidas de potencia en el inversor de red.

19.- Visualización de los parámetros eléctricos del panel fotovoltaico a través del Sistema de Control SCADA.

20.- Respuesta del sistema en caso de corte de energía en la red.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

21.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

22.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

23.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

24.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

25.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

26.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

27.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo AEL-CPSS-03S.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

5 AEL-CPSS-03S/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

6 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.