SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

• N-TRTC. Transformateur de Courant Triphasé.

Courant d'entrée: 2.5 A.

Sortie courant: 1 A.

Puissance nominale: 1 VA.

• N-TRBC. Transformateur d’Équilibre Triphasé.

Courant d'entrée: 1 A.

Courant de sortie: 1 A.

Puissance nominale: 5 VA.

• N-REV/CT. Résistance Variable pour Transformateur de Courant.

Rhéostat: 0 ... 10 ohms (conique).

Puissance nominale: 4 W.

Entrée / Sortie: connexions de sécurité 4 mm.

• N-VPS01. Source d’Alimentation AC 3PH.

Touche marche / arrêt amovible.

Tension d'alimentation: 400 V ca, trois phases et neutre.

Tension de sortie:

0 ... 450 VAC.

0 ... 240 VDC.

Courant maximum: 2A.

Fréquence: 50/60 Hz.

Roue pour régler la tension.

Trois lampes.

Interrupteurs de mesure:

Un commutateur pour mesurer la tension:

6 positions: L1-N; L2-N; L3-N; L1-L2; L1-L3; L2-L3.

Un commutateur de mesure de courant:

3 positions: L1, L2, L3.

Câble d'alimentation de phase avec prise IP44 3PN + E 32A 400V.

25A thermique 4 pôles différentiel, AC 30mA 6KA.

• N-EALD. Équipement Analyseur de Lignes avec Acquisition de Données (2 unités).

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux AC. Il dispose d'un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques:

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel:

Tension triphasée et monophasée. Jusqu'à 690 VAC L-L.

Courant de ligne et de neutre. Plage de courant jusqu'à 200%. Mesure de 0 à 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d'alimentation: 85-265 VAC.

Contrôle de la qualité de l'alimentation:

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu'à l'harmonique 40.

Tension et courant THD, TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d'onde 128 échantillons/sec.

Stockage d'événements et de données.

Analyseur d'harmoniques:

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu'à  harmoniques 40.

Spectre d'harmoniques de courant, de tension et d'angles.

Programmation des tarifs:

Classe 0.5S IEC 62053-22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d'utilisation, 4 registres d'énergie/demande des tarifs totaux.

8 tarifs, 4 stations, 4 types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d'énergie consommés.

Communications:

Protocole de communication Modbus TCP avec interface Ethernet.

• MED65. Multimètre Digitale.

Ce module comporte un multimètre numérique de 3½ chiffres, avec un connecteur de terminaison de câble à double 4 mm pour faciliter l'interconnexion.

Avec ce multimètre numérique, nous pouvons mesurer:

Tension.

Actuel.

Résistance.

Condensateurs de capacité.

Température.

• N-REVT/1K. Module de Résistences Variables Triphasé de 1kW.

Delta star connexion, série et parallèle.

Résistance: 3 x 750 ohms.

Courant: 3 x 2 A.

• N-REL09. Time Relais électronique contre les surintensités (1.2 - 7 A).

Relais thermique électronique.

Protection contre les surcharges.

Gamme: 1,2-7A.

Test et fonction de remise à zéro.

Contactez-NONC.

Timing.

• Tous les câbles nécessaires à des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels:

Cette unité est fournie avec les manuels suivants: Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1380 x 840 x 2010 mm environ.   - Poids: 60 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Analyse de la fonction secondaire du transformateur de courant du courant primaire.

2.- Vérification du rapport de transformation d'erreur avec l'effet de la charge.

3.- Contrôle du facteur contre les surintensités.

4.- Analyse du transformateur dans un système de trois câbles.

5.- Analyse du transformateur dans quatre câbles.

6.- Détermination du zéro courant résiduel.

- L'utilisateur peut effectuer d'autres exercices lui-même conçu.

Optionnel

AEL-CTFP/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.