ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación incluye los siguientes módulos:

• N-ALI02.Fuente de alimentación principal doméstica.

Tensión de Alimentación (monofásica): 230 VAC, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexión de Salida de Tensión:

Dos Monofasica: 230 VAC.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30 mA AC 6KA.

• N-DAC. Módulo Controlador DALI.

Controlador de entradas DALI.

4 entradas independientes para contactos flotantes.

Para conexiones estándar de interruptor de acción inmediata o interruptores.

Modo y rango de operación ajustable mediante selector rotatorio.

Alimentación eléctrica mediante línea DALI: 24 VCC.

• N-LED1. Módulo de Lámparas LED.

Operación de la luz con 230 VCA.

Tipo de categoría de flujo luminoso: 1,000 / 2,000 lm.

Alta eficacia del sistema hasta 90 lm/W hasta = 65 °C.

• N-MSE1. Módulo de Sensor de Movimiento DALI.

Componente del sistema comfortDIM (independiente DALI)

Con control dependiente de la luz ambiente y detección de presencia.

Sencilla asignación en grupo mediante interruptor giratorio.

Posible conexión de múltiples sensores en grupo.

El control de iluminación y la detección de presencia se pueden desactivar.

Ajuste individual de los parámetros con el software de configuración.

Alimentación eléctrica mediante línea DALI: 24 VCC.

• N-PUS1. Módulo de Pulsadores DALI.

2 x Pulsadores.

• N-FSU1. Módulo de Escalera.

Contacto de Relé: 16 A.

Temporizador: 0 – 17 min.

• N-LAM10. Dos Lámparas Halógenas.

Tensión nominal: 230 VCA.

Potencia nominal: 2x40 W.

Módulos adicionales y recomendados:

• N-MED60. Analizador de Red.

Interruptor ON/OFF.

Tensión de alimentación: 230 VAC.

Terminales de entrada: conexión de entrada con el punto de medición.

Terminales de salida: conexión de salida con el punto de medición.

Salidas digitales: se utilizan tres salidas digitales para pulsos o alarmas, o para combinar los dos.

Fusibles: 3 x 10 A.

Display del analizador de redes, donde se muestra:

Potencia activa, reactiva y aparente.

Energías activa, reactiva y aparente.

Corrientes de fase y línea.

Tensiones de fase y línea.

Frecuencias.

Factor de potencia.

• N-TCP1. Módulo de Panel Táctil de Control DALI.

Panel de control para sistemas DALI.

Para controlar múltiples grupos de luminarias y llamada de escenas de iluminación preestablecidas.

Alimentación eléctrica mediante línea DALI: 24VCC.

Ajuste individual del panel de control y asignaciones de botones con el software de configuración software.

Ajuste de direcciones de grupo o “broadcast”.

Ajuste de escenas.

• N-DKG. Pasarela DALI-KNX.

Fuente de alimentación: 230 VCA.

Alimentación del BUS: 24VCC.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y manual de  Prácticas.

Dimensiones:  1380 x 840 x 2010 mm. aprox.  Peso: 30 Kg. aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Conexión del sensor de movimiento automático y semiautomático al controlador principal.

2.- Programación y regulación de potencia lumínica constante.

3.- Ajuste de escena.

4.- Testeo de la función de pulsador.

5.- Testeo de la función de encendido-apagado de luces.

6.- Testeo de la función de escalera (función de temporizador).

7.- Software de análisis del sistema.

8.- Redireccionamiento de los dispositivos.

9.- Comparación del consumo energético de la iluminación convencional con el sistema de iluminación DALI.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-DALI/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON –ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON –ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

-ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

Gestión de base de datos de usuarios.

Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

Diseño a medida de métodos de evaluación.

Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

Contenidos actualizables.

Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

-ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

Acceso y autorregistro del alumno.

Comprobación de tareas existentes y monitorización.

Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

Autocorrección de los tests.

Realización de cálculos y gráficas.

Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

Recursos multimedia auxiliares.