SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application AEL-DALI comprend les modules suivants:

• N-ALI02. Source d’alimentation domestique.

Tension d'alimentation (phase unique): 230 VAC, PH + N + G.

Clé amovible avec deux positions ON-OFF.

Connexion de Sortie de Tension:

Deux monophasé: 230 VAC.

Câble d'alimentation de phase avec prise.

Thermique différentielle à 2 pôles, 25A, 30 mA AC 6KA.

• N-DAC. Module contrôleur DALI.

Contrôleur d’entrées DALI.

4 entrées indépendantes pour contacts flottants.

Connexions standard pour interrupteur d'action immédiate ou interrupteurs.

Mode et plage de fonctionnement réglable par sélecteur rotatif.

Alimentation électrique via la ligne DALI: 24 VDC.

• N-LED1. Module de lampes LED.

Fonctionnement de l'éclairage avec 230 VAC.

Type de catégorie de flux lumineux: 1000/2000 lm.

Haute efficacité du système jusqu’à 90 lm / W à = 65 ° C.

• N-MSE1. Module de capteur de mouvement DALI.

Composant de système comfortDIM (indépendant DALI)

Avec un contrôle dépendant de la lumière ambiante et de la détection de présence.

Affectation de groupe simple par commutateur rotatif.

Possibilité de connexion de plusieurs capteurs dans un groupe.

Contrôle de l'éclairage et la détection de présence peuvent être désactivées.

Réglage individuel des paramètres avec le logiciel de configuration.

Alimentation électrique via la ligne DALI: 24 VDC.

• N-PUS1. Module DALI bouton-pussoir.

2 x boutons-poussoirs.

• N-FSU1. Module de fonction d’éclairage en escalier.

Contact de relais: 16 A.

Minuterie 0-17 min.

• N-LAM10. Deux lampes halogènes.

Tension nominale: 230 VAC.

puissance nominale: 2 x 40 W.

Modules supplémentaires recommandés:

• N-MED60. Analyseur de réseau.

Interrupteur ON / OFF.

Tension d'alimentation: 230 VAC.

Les bornes d'entrée: connexion d'entrée avec le point de mesure.

Bornes de sortie: raccord de sortie avec le point de mesure.

Sorties numériques: trois sorties numériques pour des impulsions ou des alarmes sont mises en oeuvre ou pour combiner les deux.

Fusibles: 3 x 10 A.

Affichage analyseur de réseau, ce qui montre:

Puissance active, réactive et apparente.

Énergie active, réactive et apparente.

Les courants de phase et de ligne.

Les tensions de phase et de ligne.

Fréquences.

Facteur de puissance.

• N-TCP1. Module de panneau tactile de contrôle DALI.

Panneau de contrôle pour systèmes DALI.

Pour contrôler plusieurs groupes de luminaires et d'appeler des scènes d'éclairage prédéfinies.

Alimentation électrique via la ligne DALI: 24 VDC.

Réglage individuel du panneau de contrôle et des affectations de boutons avec le logiciel de configuration.

Groupe de paramètres d'adresses ou “diffusion”.

Réglage des scènes.

• N-DKG. Passerelle DALI KNX.

Alimentation: 230 VAC.

Alimentation de BUS: 24 VDC.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

-Dimensions: 1380 x 840 x 2010 mm environ. (54.33 x 33.07 x 79.13 pouces environ.). -Poids: 30 Kg environ. (66 livres environ).

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Connexion du capteur automatique et semi-automatique de mouvement à l'unité de commande principale.

2.-  La programmation et la régulation lumière constante.

3.-  Mise en scène.

4.- Test de la touche de fonction.

5.- Test de la fonction de lumière de marche-arrêt.

6.- Test de la fonction d'escalier (fonction de minuterie).

7.-  Logiciel d’analyse du système.

8.- Comparaison de la consommation d'énergie de l'éclairage classique avec un système d'éclairage DALI.

- L’utilisateur peut effectuer d’autres exercices lui-même conçu.

Optionnel

AEL-DALI/ ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.