ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación incluye los siguientes módulos:

• N-ALI02. Fuente de Alimentación Domestica.

Tensión de Alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble encendido/apagado.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

• N-ALI03. Fuente de Alimentación Auxiliar de CA.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VAC PH+N+G.

Tensión de salida:

Monofásica: 24 VAC / 12 VAC.

24 VDC.

0-24 VDC mediante potenciómetro.

• N-MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• EMT18. Motor Brushless de CC.

Potencia nominal: 80 W.

Tensión nominal: 24 VDC.

Corriente nominal: 3,3 A.

Velocidad: 3250 r.p.m.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

-Dimensiones: 640 x 320 x 320 mm aprox.  -Peso: 25 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Cableado del Motor Brushless de CC.

2.-  Arranque del Motor Brushless de CC.

3.-  Inversión de giro del Motor Brushless de CC.

4.-  Control de la velocidad del Motor Brushless de CC.

Opcional

AEL-DCBRA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.