ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación incluye los siguientes módulos:

• N-ALI02. Fuente de Alimentación Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VAC, PH+N+G

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexión de Salida de Tensión:

Dos monofásico: 230 VAC.

Cable de alimentacion monofásica de conexión de eschufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

• N-PUL48. 3 pulsadores de doble cámara.

Dos cámaras independientes.

Tensión nominal: 24 VAC.

Tres pulsadores de doble cámara (verde y rojo).

Contactos:

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el interruptor verde.

Tres contactos normalmente cerrados (NC) para el interruptor rojo.

Terminal de tierra.

• N-LAM02. Lámparas auxiliares.

Tensión nominal: 24 VAC.

Tres lámparas (rojo, amarillo y verde).

Terminal de tierra.

• N-CON01. Contactor tripolar (24 VAC).(3 unidades).

Tensión nominal de los contactos de alimentación: 400 VAC.

Tensión nominal para contactos de control: 24 VAC.

Tensión nominal para la bobina de control: 24 VAC.

Contactos:

Un contacto trifásico normalmente abierto (NO) para el circuito de potencia.

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el circuito de control.

Dos contactos normalmente cerrados (NC) para el circuito de control.

Terminal de tierra.

• N-ALI03. Fuente de alimentación auxiliar AC.

Tensión de alimentación (monofásica): 230VAC PH + N + G

Tensión de salida:

Monofásico 24 VAC / 12 VAC.

24 VDC.

0-24VDC a través del potenciómetro.

• FLYW. Volante de inercia.

Peso: 2 kg.

Velocidad máxima recomendada: 4000 r.p.m.

Momento de inercia: 0,0025 kgm².

• N-VVCC/M. Controlador de Motores CC (opción intermedia).

Tensión de alimentación: 230 VAC.

Salida de voltaje variable: 0-300 VCC.

Fusible: 2 A.

• N-REV. Resistencia variable monofásica.(2 unidades).

Resistencia variable de 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

• EMT4. Motor-generador de C.C. Excitación Compound.

Potencia nominal: 250 W.

V. Armadura: 200 VDC.

C. Armadura: 1,5 A.

C. Excitación: 0,3 A.

RPM: 3000 r.p.m

Módulos de instrumentación de medición adicional y recomendado:

• N-EAL-DC. Equipo Analizador de Líneas (CC).

Esta unidad muestra los principales parámetros eléctricos en las cargas eléctricas a través de la interfaz y una selección de parámetros.

1 Entrada de corriente.

1 Tensión del terminal.

Visualización visualización digital:

Voltaje: Rango 0 - 450 Vdc sin transformador.

Corriente: Rango 0-5 A.

Poder.

Conexión de la fuente de alimentación: 38 - 265 VCA / CC.

Resolución: 0,1 V; 0,01 A; 0,01 KW.

Energía total: 6 DGT (0,1 KWh).

• N-MED17. Voltímetro CC (0-200 V).

Rango de medición: 0-200 VDC.

Terminales:

Terminales de medición.

Terminal de tierra.

• N-MED05. Amperímetro CC (0-1,5 A).

Rango de medición: 0-200 ADC.

Terminales:

Terminales de medición.

Terminal de tierra.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y manual de Prácticas.

-Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. -Peso: 25 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Control de velocidad del motor DC.

2.- Control de la dirección de giro de la máquina DC.

3.- Lectura de la velocidad de la máquina DC.

4.- Control de la corriente del inducido.

5.- Control de la intensidad de campo

Opcional

AEL-DCCOA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este completo paquete de software consta del Software del Instructor (INS/SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (AEL-DCCOA/SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.