ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-DCEMA” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-ALI03. Módulo de Fuente de Tensión Auxiliar Variable (24 Vac).

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Tensión de salida:

Monofásica: 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC mediante potenciómetro.

• N-PUL48. Módulo con Tres Pulsadores de Doble Cámara.

Dos cámaras independientes.

Tensión nominal: 24 VAC.

Tres pulsadores de doble cámara (verde y rojo).

Contactos:

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el interruptor verde.

Tres contactos normalmente cerrados (NC) para el interruptor rojo.

• N-CON01. Módulo Contactor Tripolar  (24 VCA). (3 unidades).

Tensión nominal de los contactos de alimentación: 400 VCA.

Tensión nominal para contactos de control: 24 VCA.

Tensión nominal para la bobina de control: 24 VCA.

Contactos:

Un contacto trifásico normalmente abierto (NO) para el circuito de potencia.

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el circuito de control.

Dos contactos normalmente cerrados (NC) para el circuito de control.

• N-VVCC/M. Módulo Controlador de Velocidad de Motor de CC (Opción intermedia).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

• N-LAM02. Módulo de Lámparas Auxiliares.

Tensión nominal: 24 VAC.

Tres lámparas (rojo, amarillo y verde).

• FLYW. Volante Inercia.

Peso: 2 kg.

Velocidad máxima recomendada: 4000 r.p.m.

Momento de inercia: 0,0025 kgm².

• N-MED17. Módulo de Voltímetro CC (0-200 V).

Rango de medición: 0 – 200 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED05. Módulo de Amperímetro CC (0-1,5 A).

Rango de medición: 0 – 200 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

• MED65. Multímetro Digital Avanzado.

Multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluido):

EMT1-DC-KIT: Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Independiente.

• EMT1. Motor-Generador de CC con Excitación Independiente.

Potencia nominal: 250 W.

Voltaje armadura: 200 VCC.

Voltaje excitación: 190 VCC.

Corriente armadura: 1,5 A.

Corriente excitación: 0,3 A.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica. (2 unidades)

Resistencia variable: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

EMT2-DC-KIT: Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Serie.

• EMT2. Motor-Generador de CC con Excitación Serie.

Potencia nominal: 300 W.

Voltaje armadura: 200 VCC.

Corriente armadura: 1,5 A.

Velocidad: 7500 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica.

Resistencia variable: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

EMT3-DC-KIT: Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Shunt.

• EMT3. Motor-Generador de CC con Excitación Shunt.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión nominal: 200 VCC.

Corriente nominal: 1,5 A.

Velocidad: 3400 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica.

Resistencia variable: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

EMT4-DC-KIT: Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Compound.

• EMT4. Motor-Generador de CC con Excitación Compound.

Potencia nominal: 250 W.

Voltaje armadura: 200 VCC.

Corriente armadura: 1,5 A.

Corriente excitación: 0,3 A.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica. (2 unidades)

Resistencia variable: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

EMT5-DC-KIT: Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Serie/Shunt/Compound.

• EMT5. Motor-Generador de CC con Excitación Serie/Shunt/Compound.

Potencia nominal: 300 W.

Voltaje armadura: 200 VCC.

Voltaje excitación: 230 VCC.

Corriente armadura: 1,5 A.

Corriente excitación: 0,4 A.

Velocidad: 3400/7500 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica. (2 unidades)

Resistencia variable: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

EMTGEN-DC-KIT: Kit para el Estudio del Generador de CC Excitación Independiente.

• EMT7. Motor de Jaula de Ardilla 3PH.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Corriente nominal: 1,67 / 0,97 A.

Altura de eje: 71 mm.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica.

Resistencia variable: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

• N-REF. Módulo de Inductancia Monofásica.

Valor resistencia: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Selector:

Posición 0: Circuito abierto.

Posición 1: Circuito cerrado.

Fusible: 2 A.

• N-VVCA/M. Módulo Variador de Velocidad (motores CA) (Opción intermedia).

Interruptor ON / OFF.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Potencia nominal: 750 W.

Conexiones de voltaje de salida PWM:

Tres fases: 230 VCA.

Potenciómetro de 10 K para el control de velocidad del motor de inducción.

Ajuste y visualización de los parámetros de la máquina.

• EMT1. Motor-Generador de CC con Excitación Independiente.

Potencia nominal: 250 W.

Voltaje armadura: 200 VCC.

Voltaje excitación: 190 VCC.

Corriente armadura: 1,5 A.

Corriente excitación: 0,3 A.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT15. Motor CC de Imanes Permanentes.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión nominal: 200 VCC.

Corriente nominal: 0.5 A.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• TECNEL/TM. Tacómetro Manual.

Dos pilas AA.

Interruptor de tres posiciones para elegir el método de medición.

Pulsador registrador de velocidad.

Pulsador medidor de velocidad.

Piezas desmontables para diferentes ejes.

Display digital de velocidad.

• EM-SCADA. Software de Sistema de Control y Adquisición de Datos de Máquinas Eléctricas.

Fuente de alimentación: 230 VCA.

Señales de entrada:

Señal de corriente (x2).

Señal de corriente RMS (x2).

Señal de tensión (x2).

Señal de tensión RMS (x2).

Señal de par y velocidad.

Señales de salida:

Señal de control del par para el servomotor.

Señal de control de velocidad para el servomotor.

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1380 x 840 x 2010 mm aprox. - Peso: 80 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Algunas prácticas posibles con el Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Independiente (EMT1-DC-KIT):

1.-   Cableado y puesta en marcha del motor de CC de excitación independiente.

2.-   Estudio de los parámetros de control de los motores de CC de excitación independiente.

3.-   Control de la velocidad del motor de CC de excitación independiente.

4.-   Cambio de dirección de rotación de la máquina de CC de excitación independiente.

5.-   Control de la corriente de excitación de la máquina de CC de excitación independiente.

6.-   Comparación del funcionamiento con otros motores adquiridos.

Algunas prácticas posibles con el Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Serie (EMT2-DC-KIT):

7.-   Cableado y puesta en marcha del motor de CC de excitación serie.

8.-   Estudio de los parámetros de control de los motores de CC de excitación serie.

9.-   Control de la velocidad del motor de CC de excitación serie.

10.- Cambio de dirección de rotación de la máquina de CC de excitación serie.

11.- Control de la corriente de excitación del motor de CC de excitación serie.

12.- Comparación del funcionamiento con otros motores adquiridos.

Algunas prácticas posibles con el Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Shunt (EMT3-DC-KIT):

13.- Cableado y puesta en marcha del motor de CC de excitación shunt.

14.- Estudio de los parámetros de control del motores de CC de excitación shunt.

15.- Control de la velocidad del motor de CC de excitación shunt.

16.- Cambio de dirección de rotación del motor de CC de excitación shunt.

17.- Control de la corriente de excitación del motor de CC de excitación shunt.

18.- Comparación del funcionamiento con otros motores adquiridos.

Algunas prácticas posibles con el Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Compound (EMT4-DC-KIT):

19.- Cableado y puesta en marcha del motor de CC de excitación compuesta.

20.- Estudio de los parámetros de control del motor de CC de excitación compuesta.

21.- Control de la velocidad del motor de CC de excitación compuesta.

22.- Cambio de dirección de rotación del motor de CC de excitación compuesta.

23.- Control de la corriente de excitación del motor de CC de excitación compuesta.

24.- Comparación del funcionamiento con otros motores adquiridos.

Algunas prácticas posibles con el Kit para el Estudio del Generador de CC Excitación Independiente (EMTGEN-DC-KIT):

25.- Cableado y puesta en marcha del generador de CC.

26.- Estudio de los parámetros de control del generador de CC.

27.- Control del voltaje de salida del generador.

28.- Control de la excitación del generador de CC.

29.- Variación de la velocidad del motor de arrastre.

30.- Comportamiento del generador de CC con diferentes niveles de carga.

Algunas prácticas posibles con el Motor CC de Imanes Permanentes (EMT15).

31.- Cableado y puesta en marcha del motor de CC de imanes permanentes.

32.- Estudio de los parámetros de control del motor de CC de imanes permanentes.

33.- Control de la velocidad del motor de CC de imanes permanentes.

34.- Cambio de dirección de rotación del motor de CC de imanes permanentes.

35.- Lectura de la velocidad del motor de CC de imanes permanentes.

36.- Control de la corriente del motor de CC  de imanes permanentes.

37.- Comparación del funcionamiento con otros motores adquiridos.

Algunas prácticas posibles con el Kit para el Estudio Motor-Generador de CC con Excitación Serie/Shunt/Compound (EMT5-DC-KIT):

38.- Todas las practicas relativas al EMT1-DC-KIT, EMT2-DC-KIT, EMT3-DC-KIT y EMT4-DC-KIT se pueden llevar a cabo con el EMT5-DC-KIT.

Ejercicios prácticos con el Software de Sistema de Control y Adquisición de Datos de Máquinas Eléctricas, con SCADA, recomendado “EM-SCADA”:

39.- Monitorización en tiempo real del par.

40.- Monitorización en tiempo real de la velocidad.

41.- Monitorización en tiempo real de los valores RMS de corriente y tensión.

42.- Monitorización en tiempo real de las formas de onda de corriente y tensión.

43.- Estudio electrodinámico del motor.

44.- Obtención de las curvas características (curva par-velocidad, curva par-corriente, etc).

45.- Ensayo de frenado y monitorización en tiempo real de los resultados.

46.- Obtención de los resultados almacenados.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-DCEMA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.