ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-DCEMT” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-MED17. Módulo Voltímetro CC (0-200 V).

Rango de medición: 0 – 200 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED05. Módulo Amperímetro CC (0-1,5 A).

Rango de medición: 0 – 2 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

Fusible: 3 A.

• MED65. Multímetro Digital.

Multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital podremos medir:

Voltaje.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• N-SERV1K. Módulo de Servomotor de 1kW.

Régimen de operación dinámica y estática en cuatro cuadrantes.

Señales de velocidad y par.

Terminales de alimentación: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Potencia nominal: 1 kW.

Potencia máxima: 3 kW.

Velocidad máxima: 5000 r.p.m.

Par nominal: 3,18 Nm.

Par máximo: 9,55 Nm.

Control de temperatura.

Potenciómetro de control de velocidad.

Potenciómetro de control del par.

Interruptor de selección de modo: control de par/velocidad.

Interruptor de inversión de giro del motor.

• TECNEL/TM. Tacómetro Manual.

Dos pilas AA.

Interruptor de tres posiciones para elegir el método de medición.

Pulsador registrador de velocidad.

Pulsador medidor de velocidad.

Piezas desmontables para diferentes ejes.

Display digital de velocidad.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

DCEMT-K1: Kit de Motor-Generador de CC con Excitación Independiente.

• EMT1. Motor-Generador de CC con Excitación Independiente.

Potencia nominal: 250 W.

Voltaje armadura: 200 VCC.

Voltaje excitación: 190 VCC.

Corriente armadura: 1,5 A.

Corriente excitación: 0,3 A.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica.

Resistencia variable de 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

• N-VVCC/M. Módulo de Controlador de Velocidad de Motores CC (Opción intermedia) (2 unidades).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

• N-MED17. Módulo Voltímetro CC (0-200 V).

Rango de medición: 0 – 200 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED05. Módulo Amperímetro CC  (0-1,5 A).

Rango de medición: 0 – 2 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

Fusible: 3 A.

DCEMT-K2. Kit de Motor-Generador de CC con Excitación Serie.

• EMT2. Motor-Generador de CC con Excitación Serie.

Potencia nominal: 300 W.

Voltaje armadura: 200 VCC.

Corriente armadura: 1,5 A.

Velocidad: 7500 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica.

Resistencia variable de 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

• N-VVCC/M. Módulo de Controlador de Velocidad de Motores CC (Opción intermedia).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

DCEMT-K3. Kit de Motor-Generador de CC con Excitación Shunt.

• EMT3. Motor-Generador de CC con Excitación Shunt.

Potencia nominal: 300 W.

Voltaje nominal: 200 V.

Corriente nominal: 1,5 A.

Velocidad: 3400 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica.

Resistencia variable de 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

• N-VVCC/M. Módulo de Controlador de Velocidad de Motores CC (Opción intermedia).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

• N-MED17. Módulo Voltímetro CC (0-200 V).

Rango de medición: 0 – 200 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED05. Módulo Amperímetro CC  (0-1,5 A).

Rango de medición: 0 – 2 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

Fusible: 3 A.

DCEMT-K4. Kit de Motor-Generador de CC con Excitación Compound.

• EMT4. Motor-Generador de CC con Excitación Compound.

Potencia nominal: 250 W.

Voltaje armadura: 200 VCC.

Corriente armadura: 1,5 A.

Corriente excitación: 0,3 A.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica.

Resistencia variable de 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

• N-VVCC/M. Módulo de Controlador de Velocidad de Motores CC (Opción intermedia).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

• N-MED17. Módulo Voltímetro CC (0-200 V).

Rango de medición: 0 – 200 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED05. Módulo Amperímetro CC (0-1,5 A).

Rango de medición: 0 – 2 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

Fusible: 3 A.

DCEMT-K5. Kit de Motor-Generador de CC con Excitación Serie/Shunt/Compound.

• EMT5. Motor-Generador de CC con Excitación Serie/Shunt/Compound.

Potencia nominal: 300 W.

Voltaje armadura: 200 VCC.

Voltaje excitación: 230 VCC.

Corriente armadura: 1,5 A.

Corriente excitación: 0,4 A.

Velocidad: 3400 / 7500 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica.

Resistencia variable de 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

• N-VVCC/M. Módulo de Controlador de Velocidad de Motores CC (Opción intermedia) (2 unidades).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

• N-MED17. Módulo Voltímetro CC (0-200 V).

Rango de medición: 0 – 200 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED05. Módulo Amperímetro CC  (0-1,5 A).

Rango de medición: 0 – 2 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

Fusible: 3 A.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• N-VVCC. Módulo Variador de Velocidad Avanzado para Motor de CC.

Voltaje de alimentación: 230 VCA (PH + N).

Tres interruptores ON/OFF:

Interruptor de alimentación ON/OFF.

Interruptor de activación del control marcha/paro.

Interruptor de control enlazo cerrado de tacodinamo.

Dos potenciómetros:

Control de velocidad.

Control de par.

Terminales:

Terminales del rotor.

Terminales de excitación.

Terminales de tacodinamo.

Tres LEDs de estado del controlador (rojo, amarillo y verde).

Voltaje de salida variable: 0 – 300 VCC.

Fusibles:

Un de 1 A.

Un de 2 A.

• N-DMC01. Módulo de Medida de Par y Velocidad 1.

Medidor digital de par:

Conector de señal de par.

Contacto auxiliar NO.

Medidor digital de velocidad:

Conector de señal de velocidad.

Contacto auxiliar NO.

Protección IP66.

• EM-SCADA. Software de Sistema de Control y Adquisición de Datos de Máquinas Eléctricas.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Señales de entrada:

Señal de corriente (x2).

Señal de corriente RMS (x2).

Señal de tensión (x2).

Señal de tensión RMS (x2).

Señal de par y velocidad.

Señales de salidas:

Señal de control de par y velocidad para el control del servomotor.

Señal de control de velocidad para el servomotor.

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1380 x 840 x 660 mm aprox. - Peso: 75 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Algunas prácticas posibles con el Kit de Motor-Generador de CC con Excitación Independiente (DCEMT-K1):

1.- Cableado del motor de CC de excitación independiente.

2.- Arranque y control de la velocidad y del par con controlador de velocidad.

3.- Ensayo de frenado con servomotor.

4.- Medida de la corriente y resistencia de armadura.

5.- Cálculo de la fuerza contra-electromotriz (FCEM).

6.- Cálculo de la potencia electromagnética y de las pérdidas del motor de CC de excitación independiente.

7.- Obtención de la curva par-velocidad del motor de CC de excitación independiente.

Algunas prácticas posibles con el Kit de Motor-Generador de CC con Excitación Serie (DCEMT-K2):

8.- Cableado del motor de CC de excitación en serie.

9.- Arranque y control de la velocidad y del par con controlador de velocidad.

10.- Ensayo de frenado con servomotor.

11.- Medida de la corriente y resistencia de armadura.

12.- Cálculo de la fuerza contra-electromotriz (FCEM).

13.- Cálculo de la potencia electromagnética y de las pérdidas del motor de CC de excitación en serie.

14.- Obtención de la curva par-velocidad del motor de CC de excitación en serie.

Algunas prácticas posibles con el Kit de Motor-Generador de CC con Excitación Shunt (DCEMT-K3):

15.- Cableado del motor de CC de excitación shunt.

16.- Arranque y control de la velocidad y del par con controlador  de velocidad.

17.- Ensayo de frenado con servomotor.

18.- Medida de la corriente y resistencia de armadura.

19.- Cálculo de la fuerza contra-electromotriz (FCEM).

20.- Cálculo de la potencia electromagnética y de las pérdidas del motor de CC de excitación shunt.

21.- Obtención de la curva par-velocidad del motor de CC de excitación shunt.

Algunas prácticas posibles con el Kit de Motor-Generador de CC con Excitación Compound (DCEMT-K4):

22.- Cableado del motor de CC de excitación compound.

23.- Arranque y control de la velocidad y del par con controlador de velocidad.

24.- Ensayo de frenado con servomotor.

25.- Medida de la corriente y resistencia de armadura.

26.- Cálculo de la fuerza contra-electromotriz (FCEM).

27.- Cálculo de la potencia electromagnética y de las pérdidas del motor de CC de excitación compound.

28.- Obtención de la curva par-velocidad del motor de CC de excitación compound.

Algunas prácticas posibles con el Kit de Motor-Generador de CC con Excitación Serie/Shunt/Compound (DCEMT-K5):

29.- Cableado deseado de la excitación del motor de CC: independiente, shunt, series o compound.

30.- Arranque y control de la velocidad y del par con controlador de velocidad.

31.- Ensayo de frenado con servomotor.

32.- Uso del motor de CC como un generador.

33.- Medida de la corriente y resistencia de armadura.

34.- Cálculo de la fuerza electromotriz (FEM).

35.- Cálculo de la potencia electromagnética y de las pérdidas del generador de CC.

36.- Obtención de la curva par-velocidad del generador de CC.

Ejercicios prácticos con el Software de Sistema de Control y Adquisición de Datos de Máquinas Eléctricas, con SCADA, recomendado “EM-SCADA”:

37.- Medición de par en tiempo real.

38.- Medición de velocidad en tiempo real.

39.- Valores RMS de corriente y tensión en tiempo real.

40.- Medición de formas de onda de corriente y tensión en tiempo real.

41.- Estudio electrodinámico del motor.

42.- Obtención de curvas características (curva par-velocidad, curva par-corriente, etc).

43.- Obtención de los resultados almacenados.

44.- Ensayo de frenado manual y automático y monitorización en tiempo real de los resultados.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-DCEMT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.