SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-DCEMT” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

Tension d’alimentation : 400 VAC, 3 PH+N.

Clé amovible ON/OFF.

Connexions de tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VAC.

Monophasé : 230 VAC.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de connexion IP44 3PN+E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentiel, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-MED17. Module Voltimètre CC (0-200 V).

Plage de mesure : 0 – 200 VCC.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-MED05. Module Ampèremètre CC (0-1,5A).

Plage de mesure : 0 – 2 VCC.

Bornes :

Bornes de mesure.

Fusible : 3 A.

• MED65. Multimètre Digitale.

Multimètre numérique de 3 ½ chiffres, avec câbles de terminaison à double connecteur de 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique nous pourrons mesurer :

Tension.

Actuel.

Résistance.

Capacité des condensateurs.

Température.

• N-SERV1K. Module de Servomoteur de 1kW.

Régime de fonctionnement dynamique et statique dans quatre quadrants.

Signaux de vitesse et de couple.

Bornes d’alimentation : 3 x 400 VAC.

Fréquence : 50/60 Hz.

Puissance nominale : 1 kW.

Puissance maximale : 3 kW.

Vitesse maximale : 5000 tr/min.

Couple nominal : 3,18 Nm.

Couple maximal : 9,55 Nm.

Contrôle de la température.

Potentiomètre de contrôle de la vitesse.

Potentiomètre de contrôle du couple.

Sélecteur de mode : contrôle couple/vitesse.

Commutateur d’inversion de rotation du moteur.

• TECNEL/TM. Tacomètre Manuel.

Deux piles AA.

Commutateur à trois positions pour choisir la méthode de mesure.

Bouton d’enregistrement de la vitesse.

Bouton de mesure de la vitesse.

Pièces démontables pour différents arbres.

Affichage numérique de la vitesse.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

DCEMT-K1 : Kit Générateur-Alternateur Indépendant CC.

• EMT1. Moteur-Générateur à Excitation Indépendante CC.

Puissance nominale : 250 W.

Tension d’armature : 200 VCC.

Tension d’excitation : 190 VCC.

Courant d’induit : 1,5 A.

Courant d’excitation : 0,3 A.

Vitesse : 3000 tr/min.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-REV. Module Résistance Variable Monophasée.

Résistance variable de 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Bornes :

Trois bornes pour choisir la résistance totale ou la résistance variable.

Fusible : 2 A.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse du Moteurs CC (Option intermédiaire) (2 unités).

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• N-MED17. Module Voltimètre CC (0-200 V).

Plage de mesure : 0 – 200 VCC.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-MED05. Module Ampèremètre CC (0-1,5 A).

Plage de mesure : 0 – 2 VCC.

Bornes :

Bornes de mesure.

Fusible : 3 A.

DCEMT-K2 : Kit Moteur-Générateur à Excitation Série CC.

• EMT2. Générateur de Moteur à CC avec Excitation en Série.

Puissance nominale : 300 W.

Tension d’induit : 200 VCC.

Courant d’armature : 1,5 A.

Vitesse : 7500 tr/min.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-REV. Module Résistance Variable Monophasée.

Variable resistor of 150 Ohm.

Maximum power: 500 W.

Potentiometer.

Terminals:

Three terminals to choose all resistance or variable resistance.

Fuse: 2 A.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse du Moteurs CC (Option intermédiaire).

Supply voltage: 230 VCA.

Variable output voltage: 0 – 300 VCC.

Fuse: 2 A.

DCEMT-K3: Kit Moteur-Alternateur à Excitation Shunt CC.

• EMT3. Moteur-Générateur CC avec Excitation Shunt.

Nominal power: 300 W.

Nominal voltage: 200 V.

Nominal current: 1.5 A.

Speed: 3400 tr/min.

Shaft height: 71 mm.

• N-REV. Module Résistance Variable Monophasée.

Résistance variable de 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Bornes :

Trois bornes pour choisir la résistance totale ou la résistance variable.

Fusible : 2 A.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse du Moteurs CC (Option intermédiaire).

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• N-MED17. Module Voltimètre CC (0-200 V).

Plage de mesure : 0 – 200 VCC.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-MED05. Module Ampèremètre CC (0-1,5 A).

Plage de mesure : 0 – 2 VCC.

Bornes :

Bornes de mesure.

Fusible : 3 A.

DCEMT-K4 : Kit Moteur-Générateur à Excitation par CC.

• EMT4. Moteur-Générateur à CC avec Excitation Composée.

Puissance nominale : 250 W.

Tension d’induit : 200 VCC.

Courant d’armature : 1,5 A

Courant d’excitation : 0,3 A.

Vitesse : 3000 tr/min.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-REV. Module Résistance Variable Monophasée.

Résistance variable de 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Bornes :

Trois bornes pour choisir la résistance totale ou la résistance variable.

Fusible : 2 A.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse du Moteurs CC (Option intermédiaire).

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• N-MED17. Module Voltimètre CC (0-200 V).

Plage de mesure : 0 – 200 VCC.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-MED05. Module Ampèremètre CC (0-1,5 A).

Plage de mesure : 0 – 2 VCC.

Bornes :

Bornes de mesure.

Fusible : 3 A.

DCEMT-K5 : Kit Moteur-Générateur Shunt CC/Série/Excitation Composée.

• EMT5. Générateur de Moteur à CC avec Excitation Série/Shunt/Compound.

Puissance nominale : 300 W.

Tension d’armature : 200 VCC.

Tension d’excitation : 230 VCC.

Courant d’induit : 1,5 A.

Courant d’excitation : 0,4 A.

Vitesse : 3400 / 7500 tr/min.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-REV. Module Résistance Variable Monophasée.

Résistance variable de 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Bornes :

Trois bornes pour choisir la résistance totale ou la résistance variable.

Fusible : 2 A.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse du Moteurs CC (Option intermédiaire) (2 unités).

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• N-MED17. Module Voltimètre CC (0-200 V).

Plage de mesure : 0 – 200 VCC.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-MED05. Module Ampèremètre CC (0-1,5 A).

Plage de mesure : 0 – 2 VCC.

Bornes :

Bornes de mesure.

Fusible : 3 A.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• N-VVCC. Module Variateur Avancé de Vitesse de Moteurs à CC.

Tension d’alimentation : 230 VAC (PH + N).

Trois interrupteurs ON/OFF :

Interrupteur d’alimentation ON/OFF.

Interrupteur d’activation de la commande étoile/stop.

Interrupteur de retour de dynamo tachymétrique interne.

Deux potentiomètres :

Contrôle de la vitesse.

Contrôle du couple.

Bornes :

Bornes du rotor.

Bornes d’excitation.

Bornes de tachydynamisme.

Trois LED d’état du conducteur : (rouge, jaune et vert).

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusibles :

Un de 1 A.

Un de 2 A.

• N-DMC01. Module de Mesure de Couple et de Vitesse.

Couplemètre numérique :

Connecteur de signal de couple.

Contact auxiliaire NO.

Compteur de vitesse numérique :

Connecteur de signal de vitesse.

Contact auxiliaire NO.

Protection IP66.

• EM-SCADA. Logiciel de Système de Contrôle et d’Acquisition de Données de Machines Électriques.

Alimentation électrique : 230 VAC.

Signaux d’entrée :

Signal de courant (x2).

Signal de courant RMS (x2).

Signal de tension (x2).

Signal de tension efficace (x2).

Signaux de couple et de vitesse.

Signaux de sortie :

Signal de commande de couple pour le servomoteur.

Signal de commande de vitesse pour le servomoteur.

Les trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les standards de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 1380 x 840 x 660 mm approx. - Poids : 75 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

Quelques possibilités pratiques avec le Kit Moteur-Générateur à Excitation Indépendante en CC (DCEMT-K1) :

1.- Câblage du moteur à excitation indépendante à CC.

2.- Démarrage et contrôle de la vitesse et du couple avec le contrôleur de vitesse.

3.- Test de freinage avec le servomoteur.

4.- Mesure du courant et de la résistance de l'induit.

5.- Calcul de la force contre-électromotrice (CEMF).

6.- Calcul de la puissance électromagnétique et des pertes du moteur à excitation indépendante en CC.

7 - Obtention de la courbe de couple en fonction de la vitesse pour le moteur à excitation indépendante à CC.

Quelques possibilités pratiques avec le Kit Moteur-Générateur à Excitation Série CC (DCEMT-K2) :

8.- Câblage du moteur à excitation série CC.

9.- Démarrage et contrôle de la vitesse et du couple avec le contrôleur de vitesse.

10.- Essai de freinage avec le servomoteur.

11.- Mesure du courant et de la résistance de l'induit.

12.- Calcul de la force contre-électromotrice (CEMF).

13.- Calcul de la puissance électromagnétique et des pertes du moteur à excitation série CC.

14.- Obtention de la courbe de couple en fonction de la vitesse pour le moteur à excitation série CC.

Quelques possibilités pratiques avec le Kit Moteur-Générateur à Excitation Shunt CC (DCEMT-K3) :

15.- Câblage du moteur à excitation shunt CC.

16.- Démarrage et contrôle de la vitesse et du couple avec le contrôleur de vitesse.

17.- Test de freinage avec le servomoteur.

18.- Mesure du courant et de la résistance de l'induit.

19.- Calcul de la force contre-électromotrice (CEMF).

20.- Calcul de la puissance électromagnétique et des pertes du moteur à excitation shunt CC.

21.- Obtention de la courbe couple-vitesse pour le moteur à excitation shunt à CC.

Quelques possibilités pratiques avec le Kit Moteur-Générateur à Excitation Compound CC (DCEMT-K4) :

22.- Câblage du moteur à excitation composée à CC.

23.- Démarrage et contrôle de la vitesse et du couple avec le contrôleur de vitesse.

24.- Test de freinage avec le servomoteur.

25.- Mesure du courant et de la résistance de l'induit.

26.- Calcul de la force contre-électromotrice (CEMF).

27 - Calcul de la puissance électromagnétique et des pertes du moteur à excitation composée à CC.

28.- Obtention de la courbe de couple en fonction de la vitesse pour le moteur à excitation composée à CC.

Quelques possibilités pratiques avec le Kit Moteur-Générateur à Excitation Shunt/Série/Compound à CC (DCEMT-K5) :

29.- Câblage souhaité de l'excitation du moteur CC ; indépendant, série, shunt ou composé.

30.- Démarrage et contrôle de la vitesse et du couple avec le contrôleur de vitesse.

31.- Essai de freinage avec le servomoteur.

32.- Utilisation du moteur comme générateur.

33.- Mesure du courant et de la résistance de l'induit.

34.- Calcul de la force électromotrice (FEM).

35.- Calcul de la puissance électromagnétique et des pertes du générateur de courant continu.

36.- Obtention de la courbe de couple en fonction de la vitesse pour le générateur de CC.

Exercices pratiques avec le Logiciel de Système de Contrôle et d’Acquisition de Données de Machines Électriques, “EM-SCADA”:

37.- Mesure du couple en temps réel.

38 - Mesure de la vitesse en temps réel.

39.- Valeurs RMS du courant et de la tension en temps réel.

40.- Mesure des formes d'onde de courant et de tension en temps réel.

41.- Etude électrodynamique du moteur.

42 - Obtention des courbes caractéristiques (courbe couple-vitesse, courbe couple-courant, etc.).

43 - Obtention des résultats enregistrés.

44 - Essai de freinage manuel et automatique et suivi en temps réel des résultats.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

AEL-DCEMT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.