EDIBON

Edición:ED02/24
Fecha:Junio/2024
AEL-DCSH
APLICACIÓN DE MOTORES DE EXCITACIÓN SHUNT DE CC

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO
La aplicación “AEL-DCSH” incluye los siguientes elementos:

    • N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica. 

           Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

           Llave extraíble ON / OFF.

           Conexión de salida de tensión:

               Dos monofásicos: 230 VCA.

           Cable de alimentacion monofásica de conexión de eschufe.

           Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.         

           Pulsador de parada de emergencia.

    • N-PUL48. Módulo con Tres Pulsadores de Doble Cámara. 

           Dos cámaras independientes.

           Tensión nominal: 24 VCA.

           Tres pulsadores de doble cámara (verde y rojo).

           Contactos:

             Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el interruptor verde.

             Tres contactos normalmente cerrados (NC) para el interruptor rojo.

    • N-LAM02. Módulo de Lámparas Auxiliares.

           Tensión nominal: 24 VCA.

           Tres lámparas (rojo, amarillo y verde).

    • N-CON01. Módulo Contactor Tripolar  (24 Vca) (3 unidades). 

           Tensión nominal de los contactos de alimentación: 400 VCA.

           Tensión nominal para contactos de control: 24 VCA.

           Tensión nominal para la bobina de control: 24 VCA.

           Contactos:

               Contacto trifásico normalmente abierto (NO) para el circuito de potencia.

               Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el circuito de control.

               Dos contactos normalmente cerrados (NC) para el circuito de control.

    • N-ALI03. Módulo de Fuente de Tensión Auxiliar Variable (24 Vac).

           Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

           Tensión de salida:

               Monofásica: 24 VCA / 12 VCA.

               24 VCC. 

               0 – 24 VCC mediante potenciómetro.

    • FLYW. Volante de Inercia. 

           Peso: 2 kg.

           Velocidad máxima recomendada: 4000 r.p.m.

           Momento de inercia: 0,0025 kgm².

    • N-VVCC/M. Módulo Controlador de Velocidad del Motores CC (Opción intermedia). 

           Tensión de alimentación: 230 VCA. 

           Voltaje de salida variable: 0 – 300 VCC. 

           Fusible: 2 A.

    • N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica.

          Resistencia variable: 150 Ohm.

          Potencia máxima: 500 W.

          Potenciómetro.

          Terminales:

              Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

          Fusible: 2 A.

    • EMT3. Motor-Generador de CC con Excitación Shunt.

           Potencia nominal: 300 W. 

           Voltaje nominal: 200 V. 

           Corriente nominal: 1,5 A. 

           Velocidad: 3400 r.p.m. 

           Altura de eje: 71 mm. 

    • TECNEL /TM. Tacómetro Manual.

           Pila 9 V.

           Interruptor de tres posiciones para elegir el método de medición.

           Pulsador registrador de velocidad.

           Pulsador medidor de velocidad.

           Piezas desmontables para diferentes ejes.

           Display digital de velocidad.  
    • MED65. Multímetro Digital.
           Este multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4mm para facilitar las interconexiones.
           Con este multímetro digital podremos medir:

               Voltaje.

               Corriente.

               Resistencia.

               Capacidad de los condensadores.

               Temperatura.
Elementos adicionales recomendados (No incluidos): 

    • N-MED05. Módulo de Amperímetro CC (0-1,5 A).

           Rango de medición: 0 – 200 VCC.

           Terminales:

               Terminales de medición.

    • N-MED17. Módulo de Voltímetro CC (0-200 V).

           Rango de medición: 0 – 200 VCC.

           Terminales:

               Terminales de medición.

    • Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos. 

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas. 

- Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. - Peso: 50 Kg aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
1.- Cableado y arranque del motor Shunt de CC. 

2.- Control de velocidad de un motor Shunt de CC mediante una resistencia variable. 

3.- Procedimiento de arranque de un Motor Shunt de CC con el volante de inercia. 

4.- Sistema de parada de emergencia para un motor shunt de CC.

5.- Lectura de velocidad de la máquina de CC.

Algunas prácticas posibles con los elementos adicionales recomendados: 

6.- Cálculo de la potencia consumida por el motor. 

7.- Estimación del torque del motor.

 - El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
Opcional
AEL-DCSH/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.
- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.
- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.
2

