SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-DCSH” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de la tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Magnétothermique différentielle, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-PUL48. Module de Trois Poussoirs de Double Caméra.

Deux chambres indépendantes.

Tension nominale : 24 VCA.

Trois boutons-poussoirs à double chambre (vert et rouge).

Contacts :

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour l’interrupteur vert.

Trois contacts normalement fermés (NC) pour l’interrupteur rouge.

• N-LAM02. Module des Lampes Auxiliaires.

Tension nominale : 24 VCA.

Trois lampes (rouge, jaune et verte).

• N-CON01. Module Contacteur Tripolaire (24 Vac) (3 unités).

Tension nominale pour les contacts de puissance : 400 VCA.

Tension nominale pour les contacts de commande : 24 VCA.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts :

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour le circuit d'alimentation.

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour le circuit de commande.

Deux contacts normalement fermés (NC) pour le circuit de commande.

• N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable (24 Vac).

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N).

Tension de sortie :

Monophasé 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC par potentiomètre.

• FLYW. Volant d'Inertie.

Poids : 2 kg.

Vitesse maximale recommandée : 4000 r.p.m.

Moment d'inertie : 0,0025 kgm ².

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse du Moteurs CC (Option intermédiaire).

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• N-REV. Module Résistance Variable Monophasée.

Résistance variable : 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Bornes :

Trois bornes pour choisir la résistance totale ou la résistance variable.

Fusible : 2 A.

• EMT3. Moteur-Générateur CC Shunt Excitation.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 200 V.

Courant nominal : 1,5 A.

Vitesse : 3400 r.p.m.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• TECNEL/TM. Tacomètre Manuel.

Pile de 9 V.

Interrupteur à trois positions pour choisir la méthode de mesure.

Bouton poussoir d'enregistrement de la vitesse.

Bouton poussoir de mesure de la vitesse.

Pièces démontables pour différents arbres.

Affichage numérique de la vitesse.

• MED65. Multimètre Numérique.

Ce multimètre numérique à 3 ½ chiffres, avec des câbles de terminaison à double jack d'environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique nous pourrons mesurer :

Tension.

Le courant.

Résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

Éléments complémentaires recommandés (Non inclus) :

• N-MED05. Module Ampèremètre DC (0-1,5 A).

Plage de mesure : 0 – 200 VCC.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-MED17. Module Voltimètre DC (0-200 V).

Plage de mesure : 0 – 200 VCC.

Bornes :

Bornes de mesure.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 920 mm approx. (25.19 x 12.59 x 36.26 inches approx.) - Poids : 50 Kg approx. (119 pounds approx.)

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Câblage et démarrage du moteur CC Shunt.

2.- Contrôle de vitesse d’un moteur CC Shunt à l’aide d’une résistance variable.

3.- Procédure de démarrage du moteur CC Shunt avec le volant.

4.- Système d’arrêt d’urgence pour moteur CC Shunt.

5.- Lecture de la vitesse de la machine CC.

Quelques pratiques possibles avec les éléments supplémentaires recommandés :

6.- Calcul de la puissance consommée par le moteur.

7.- Estimation du couple moteur.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

AEL-DCSH/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.