ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEl AEL-DCSHT” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de tensión:

Dos monofásicos: 230 VCA.

Cable de alimentacion monofásica de conexión de eschufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• FRECP/LC. Freno de Corrientes Parásitas con Célula de Carga.

Corriente nominal: 1,6 A.

Par de frenado nominal: 1,4 Nm.

Corriente máxima: 1,8 A (no exceder 10 segundos).

Par de frenado máximo: 1,7 Nm.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT3. Motor-Generador de CC con Excitación Shunt.

Potencia nominal: 300 W.

Voltaje nominal: 200 V.

Corriente nominal: 1,5 A.

Velocidad: 3400 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-VVCC/M. Módulo Controlador de Velocidad del Motores CC (Opción intermedia).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Voltaje de salida variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

• N-VVCC. Módulo Controlador Avanzado de la Velocidad del Motor de la CC.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Tres interruptores ON / OFF:

Interruptor ON / OFF.

Interruptor de activación del control star-stop.

Interruptor interno de realimentación de dinamo tacho.

Dos potenciómetros:

Control de velocidad.

Control de par.

Terminales:

Terminales del rotor.

Terminales de excitación.

Terminales de dínamo tacho.

Tres leds de estado del controlador: (rojo, amarillo y verde).

Tensión de salida variable: 0 – 300 VCC.

Fusibles:

Uno de 1 A.

Uno de 2 A.

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de unos 3 ½ dígitos, con cables finales de doble jack de unos 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital podremos medir:

Voltaje.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• TECNEL /TM. Tacómetro Manual.

Pila 9 V.

Interruptor de tres posiciones para elegir el método de medición.

Pulsador registrador de velocidad.

Pulsador medidor de velocidad.

Piezas desmontables para diferentes ejes.

Display digital de velocidad.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica.

Resistencia variable: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

• N-TM. Módulo de Medida del Par.

Alimentación monofásica: 230 VCA.

Interruptor de alimentación.

Conexión de señales.

• N-MED05. Módulo de Amperímetro CC (0-1,5 A).

Rango de medición: 0 – 200 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED17. Módulo de Voltímetro CC (0-200 V).

Rango de medición: 0 – 200 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• EM-SCADA. Software de Sistema de Control y Adquisición para Datos de Máquinas Eléctricas.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Señales de entrada:

Señal de corriente (x2).

Señal de corriente RMS (x2).

Señal de tensión (x2).

Señal de tensión RMS (x2).

Señal de par y velocidad.

Señales de salidas:

Señal de control del par para el servomotor.

Señal de control de velocidad para el servomotor.

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. - Peso: 45 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Comprobación de la fuente de alimentación principal doméstica.

2.- Cableado y puesta en marcha del motor CC de la derivación.

3.- Utilización de la instrumentación de medida.

4.- Prueba de frenado con freno de corriente de Foucault y motor de CC de herida por derivación.

5.- Obtención de la curva de rendimiento del motor CC de herida por derivación.

- Con Sistema de Control y Adquisición de Datos de Motores Eléctricos, “EM-SCADA”:

6.- Formas de onda de medición de par / velocidad.

7.- Medición y monitoreo en tiempo real de voltajes, corrientes, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, etc.

8.- Estudio electrodinámico de máquinas eléctricas.

9.- Almacenamiento de resultados obtenidos.

10.- Pruebas de frenado y seguimiento de los resultados en tiempo real.

Opcional

AEL-DCSHT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.