SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-DCSHT” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de la tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Magnétothermique différentielle, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• FRECP/LC. Frein de Courants Parasites avec Cellule de Charge.

Courant nominal : 1,6 A.

Couple de freinage nominal : 1,4 Nm.

Courant maximum : 1,8 A (ne pas dépasser 10 secondes).

Couple de freinage maximal : 1,7 Nm.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• EMT3. Moteur-Générateur CC Shunt Excitation.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 200 V.

Courant nominal : 1,5 A.

Vitesse : 3400 r.p.m.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse du Moteurs CC (Option intermédiaire).

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• N-VVCC. Variateur Avancé de Vitesse de Moteurs à CC.

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Trois interrupteurs ON / OFF :

Interrupteur d'alimentation ON / OFF.

Interrupteur d'activation du contrôle star-stop.

Interrupteur de rétroaction de la dynamo tachymétrique interne.

Deux potentiomètres :

Contrôle de la vitesse.

Contrôle du couple.

Bornes :

Bornes du rotor.

Bornes d'excitation.

Bornes de la dynamo tachymétrique.

Trois leds d'état du conducteur : (rouge, jaune et vert).

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusibles :

Un de 1 A.

Un de 2 A.

• MED65. Multimètre Numérique.

Ce module dispose d'un multimètre numérique d'environ 3 ½ chiffres, avec des câbles de terminaison à double jack d'environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique nous pourrons mesurer :

Tension.

Le courant.

Résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• TECNEL/TM. Tacomètre Manuel.

Pile de 9 V.

Interrupteur à trois positions pour choisir la méthode de mesure.

Bouton poussoir d'enregistrement de la vitesse.

Bouton poussoir de mesure de la vitesse.

Pièces démontables pour différents arbres.

Affichage numérique de la vitesse.

• N-REV. Module Résistance Variable Monophasée.

Résistance variable: 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Bornes :

Trois bornes pour choisir la résistance totale ou la résistance variable.

Fusible : 2 A.

• N-TM. Module de Compteur du Paire.

Alimentation monophasée : 230 VCA.

Interrupteur d'alimentation.

Connexion des signaux.

• N-MED05. Module Ampèremètre DC (0-1,5 A).

Plage de mesure : 0 – 200 VCC.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-MED17. Module Voltimètre DC (0-200 V).

Plage de mesure : 0 – 200 VCC.

Bornes :

Bornes de mesure.

Éléments complémentaires recommandés (Non inclus) :

• EM-SCADA. Logiciel de Système de Contrôle et Acquisition pour des Données de Machines Électriques.

Alimentation électrique : 230 VCA.

Signaux d'entrée :

Signal de courant (x2).

Signal de courant RMS (x2).

Signal de tension (x2).

Signal de tension efficace (x2).

Signaux de couple et de vitesse.

Signaux de sortie :

Signal de commande de couple et de vitesse pour la commande du servomoteur.

Signal de commande de vitesse pour le servomoteur.

Les trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l'écran. Compatible avec les standards de l'industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès aux différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l'unité, pendant le processus, en utilisant un projecteur ou un tableau blanc électronique.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 920 mm approx.  - Poids : 45 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Vérification de l'alimentation électrique domestique principale.

2.- Câblage et mise en route du moteur à CC du shunt.

3 - Utilisation de l'instrumentation de mesure.

4.- Essai de freinage avec frein à courants de foucault et moteur à CC du shunt.

5.- Obtention de la courbe de performance du moteur à CC à enroulement shunt.

- Avec le Logiciel de Système de Contrôle et Acquisition pour des Données de Machines Électriques, “EM-SCADA” :

6.- Formes d'ondes de mesure du couple et de la vitesse.

7.- Mesure et surveillance en temps réel des tensions, des courants, de la puissance active, de la puissance réactive, du facteur de puissance, etc.

8.- Etude électrodynamique des machines électriques.

9.- Stockage des résultats obtenus.

10.- Essais de freinage et suivi des résultats en temps réel.

Optionnel

AEL-DCSHT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.