ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-DIM-KIT” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• EMT7-D. Motor de Jaula de Ardilla 3PH Desmontable.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 900 / 1420 r.p.m.

Corriente nominal: 1,05 / 1,35 A.

Altura del eje: 71 mm.

• EMT8-D. Motor de Rotor Bobinado 3PH Desmontable.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VCA Δ / Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2870 r.p.m.

Corriente nominal: 1 / 0,5 A.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT16-D. Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque y Funcionamiento por Condensador Desmontable.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 110 / 220 VCA.

Velocidad: 2780 r.p.m.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Corriente nominal: 1,85 A.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT20-D. Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Fase Partida Desmontable.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 220 VCA.

Velocidad: 2780 r.p.m.

Frecuencia: 50 Hz.

Corriente de armadura: 2,53 A.

Altura de eje: 71 mm.

• MED65. Multímetro Digital.

Multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Clase 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

• FRE-FE. Freno Electrónico.

El Freno Electrónico (FRE-FE) es un equipo que permite regular el par de frenado de un motor.

El equipo (FRE-FE) está compuesto por 2 elementos principales:

Módulo de control:

Panel frontal:

Control del par de frenado.

Interruptor ON / OFF.

Indicador de parámetros eléctricos.

Manipulación del display: Tecla “FUNC/DATA”. Teclas “RUN” / “STOP”.

Interruptor Forward/Reverse.

Motor de frenado, montado sobre un soporte.

Cable que conecta los dos elementos.

Potencia: 370 W.

V. Armadura: 220 / 240 V.

El control del par de frenado del motor se realiza a través de un potenciómetro de control situado en el frontal  del módulo de control.

La dirección del motor de frenado está controlada por un interruptor situado en el panel frontal del módulo de control.

Además, el usuario será capaz de visualizar en un display diversos parámetros eléctricos (tales como: corriente, frecuencia, potencia activa.…).

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

EMT7-D:- Dimensiones: 330 x 400 x 300 mm aprox. - Peso: 5 Kg aprox.

EMT8-D:- Dimensiones: 330 x 400 x 300 mm aprox. - Peso: 5 Kg aprox.

EMT16-D:- Dimensiones: 330 x 400 x 300 mm aprox. - Peso: 5 Kg aprox.

EMT20-D: - Dimensiones: 330 x 400 x 300 mm aprox. - Weight: 5 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Montaje y desmontaje, paso a paso, de un motor de jaula de ardilla 3PH.

2.- Montaje y desmontaje, paso a paso, de un motor de rotor bobinado 3PH.

3.- Montaje y desmontaje, paso a paso, de un motor asíncrono monofásico de inducción con condensador de arranque y funcionamiento.

4.- Montaje y desmontaje, paso a paso, de un motor de jaula de ardilla 1PH de fase partida.

5.- Puesta en marcha del motor de jaula de ardilla 3PH.

6.- Puesta en marcha del motor de rotor bobinado 3PH

7.- Puesta en marcha del motor asíncrono monofásico de inducción con condensador de arranque y funcionamiento.

8.- Puesta en marcha del motor de jaula de ardilla 1PH de fase partida.

Ejercicios prácticos adicionales:

9.- Medida y visualización de datos de los parámetros eléctricos de las máquinas eléctricas con el medidor de potencia.

10.- Ensayo de frenado con el freno electrónico.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-DIM-KIT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.