ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-DLT” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Voltaje de salida: 400 VAC, 3PH+N+G.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VAC.

Monofásica: 230 VAC.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de emergencia.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VAC L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización de diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 - 265 VAC.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD & K-factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Class 0.5S IEC 62053 - 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones, cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Protocolo de comunicaciones Modbus TCP con interfaz Ethernet.

• EMT7/1K. Motor de Jaula de Ardilla 3PH, 1 kW.

Potencia nominal: 1100 W.

Voltaje nominal: 3 x 230/400 VAC Δ/Y.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Número de polos: 2.

RPM: 2730 r.p.m.

Corriente nominal: 2,52/1,45 A.

• N-ARR01. Arranque Manual Estrella-Triángulo.

Voltaje nominal: 400 VAC.

Tres terminales de entrada para la conexión del suministro de energía.

Seis terminales de salida para la conexión del motor.

Corriente máxima de los contactos: 10 A.

Conmutador de tres posiciones estrella-triángulo:

0: Circuito abierto.

Y: Conexión estrella.

Δ: Conexión triángulo.

• N-TRANS03. Módulo Autotransformador Trifásico 400/230 VAC, 1kVA.

Autotransformador trifásico.

Voltaje de entrada: 400 VAC (3PH).

Voltaje de salida: 3 x 230 VAC (3PH+N).

Potencia nominal: 1 kVA.

Interruptor trifásico ON/OFF.

Fusibles: 3 x 5 A.

• N-MPS. Protección de Motor (1,6 A - 2,5 A).

Conmutador ON/OFF.

Corriente térmica límite:

Desde 1,6 A - 2,5 A.

Terminales de potencia de entrada:

Conexiones de entrada de potencia: L1, L2, L3.

Terminales de potencia de salida:

Conexiones de salida de potencia: L1, L2, L3.

• N-PSM. Módulo de Interruptor de Potencia.

Tensión nominal de los terminales de potencia: 400 VAC+N.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Tensión de control: 24 VCC.

Corriente nominal: 15 A.

Funciones: dos interruptores y control remoto para apagar el relé.

Contactos:

4 x contactos normalmente abiertos.

1 x contacto auxiliar normalmente abierto.

1 x contacto auxiliar normalmente cerrado.

• N-CAR19T3. Módulo de Banco de Condensadores Trifásicos Conmutables (2 unidades).

Interruptor ON/OFF.

3 x interruptores manuales para conectar y desconectar los condensadores.

4 x terminales de entrada de voltaje: 400 VCA+N.

Capacitores: 3 x (3 x 7) μF.

Tres indicadores LED.

Elementos requeridos (No incluidos):

• AEL-SERIN/CA-1KW. Aplicación de Servomotor Industrial de CA de 1 kW.

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Voltaje de salida: 400 VAC, 3PH+N+G.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VAC.

Monofásica: 230 VAC.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de emergencia.

• N-DMC01. Módulo de Medida de Par y Velocidad 1.

Medidor digital de par:

Conector de señal de par.

Contacto auxiliar NO.

Medidor digital de velocidad:

Conector de señal de velocidad.

Contacto auxiliar NO.

Protección IP66.

• N-SERV1K. Módulo de Servomotor de 1kW.

Régimen de operación dinámica y estática en cuatro cuadrantes.

Señales de velocidad y par.

Terminales de alimentación: 3 x 400 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Potencia nominal: 1 kW.

Potencia máxima: 3 kW.

Velocidad máxima: 5000 r.p.m.

Par nominal: 3,18 Nm.

Par máximo: 9,55 Nm.

Control de temperatura.

Potenciómetro de control de velocidad.

Potenciómetro de control del par.

Interruptor de selección de modo de operación: control de par/velocidad.

Interruptor de inversión de giro del motor.

• Elementos adicionales recomendados para aumentar la funcionalidad del “AEL-SERIN/CA-1KW” (No incluidos):

• EM-SCADA. Software de Sistema de Control y Adquisición de Datos de Máquinas Eléctricas.

Tensión de alimentación: 230 VAC.

Señales de entrada:

Señal de corriente (x2).

Señal de corriente RMS (x2).

Señal de tensión (x2).

Señal de tensión RMS (x2).

Señal de par y velocidad.

Señales de salidas:

Señal de control del par para el servomotor.

Señal de control de velocidad para el servomotor.

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y manual de Prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. - Peso: 35 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio del arranque directo del motor de inducción y la influencia en los parámetros eléctricos de la red.

2.- Estudio del arranque estrella/triángulo con autotransformador del motor de inducción y la influencia en los parámetros eléctricos de la red.

3.- Medidas de las potencias activa, reactiva y aparente mediante el analizador de redes para el análisis del comportamiento del motor de inducción.

4.- Estudio de la compensación del factor de potencia durante el funcionamiento del motor de inducción mediante la conexión de baterías de condensadores.

5.- Estudio de la influencia de la variación del par de frenado del servomotor en el motor de inducción.

Ejercicios prácticos con el software recomendado, “EM-SCADA”:

6.- Monitorización en tiempo real del par.

7.- Monitorización en tiempo real de la velocidad.

8.- Monitorización en tiempo real de los valores RMS de corriente y tensión.

9.- Monitorización en tiempo real de las formas de onda de corriente y tensión.

10.- Estudio electrodinámico avanzado del motor.

11.- Ensayo de frenado automático y monitorización en tiempo real de los resultados.

12.- Obtención de las curvas características de la máquina (par-velocidad, par-corriente etc).

13.- Almacenamiento y comparación de los resultados obtenidos.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-DLT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.