SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-DLT” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

Tension de sortie : 400 VAC, 3PH+N+G.

Clé extractible ON/OFF.

Connexion de la sortie de tension:

Triphasé + Neutre: 400 VAC.

Monophasé:  230 VAC.

Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique thermique différentiel 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’urgence.

• N-EALD. Unité Analyseur de Lignes avec Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux AC. Il dispose d'un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques:

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel:

Tension triphasée et monophasée. Jusqu'à 690 VAC L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d'alimentation : 85 - 265 VAC.

Contrôle de la qualité de l'alimentation:

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu'à l'harmonique 40.

Tension et courant THD, TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d'onde, 128 échantillons/sec.

Stockage d'événements et de données:

Analyseur d'harmoniques:

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu'à 40 harmoniques.

Spectre d'harmoniques de courant, de tension et d'angles.

Programmation des tarifs:

Classe 0.5S IEC 62053 - 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Heure d’utilisation, quatre enregistrements de l’énergie et de la demande du tarif total.

Huit tarifs, quatre saisons, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d'énergie consommés.

Communications:

Protocole de communication Modbus TCP avec interface Ethernet.

• EMT7/1K. Moteur à Cage D’écureuil 3PH, 1 kW.

Puissance nominale : 1100 W.

Tension nominale : 3 x 230/400 VAC Δ/Y.

Fréquence : 50/60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

R.P.M : 2730 r.p.m.

Courant nominal : 2,52/1,45 A.

• N-ARR01. Démarreur Manuel Étoile-triangle.

Tension nominale: 400 VAC.

Trois bornes d’entrée pour la connexion de l’alimentation électrique.

Six bornes de sortie pour le raccordement du moteur.

Courant de contact maximal: 10 A.

Star-delta commutateur à trois positions:

0 : Circuit ouvert.

Y : Connexion en étoile.

Δ : Connexion delta.

• N-TRANS03. Module Autotransformateur Triphasé 400/230 VAC, 1KVA.

Tension d’entrée : 400 VAC (3PH).

Tension de sortie : 3 x 230 VAC (3PH+N).

Puissance nominale : 1 kVA.

Interrupteur triphasé ON/OFF.

Fusibles : 3 x 5 A.

• N-MPS. Protection de Moteur (1,6 A - 2,5 A).

Interrupteur ON/OFF.

Limitation du courant thermique :

De 1,6 A - 2,5 A.

Bornes d’entrée d’alimentation :

Connexions d’entrée d’alimentation : L1, L2, L3.

Bornes d’alimentation de sortie :

Connexions de la sortie de puissance : L1, L2, L3.

• N-PSM. Interrupteur d’alimentation Module.

Tension nominale des bornes d’alimentation : 400 VAC+N.

Fréquence : 50/60 Hz.

Tension de commande : 24 VDC.

Courant nominal : 15 A.

Fonctions : deux interrupteurs et une télécommande pour éteindre le relais.

Contacts :

4 x contacts normalement ouverts.

1 x contact auxiliaire normalement ouvert.

1 x contact auxiliaire normalement fermé.

• N-CAR19T3. Module de Banc Conmutable de Consensateurs Triphasés (2 unités).

Interrupteur ON/OFF.

3 x interrupteurs manuels pour connecter et déconnecter les condensateurs.

4 x bornes d’entrée de tension : 400 VAC+N.

Condensateurs : 3 x (3 x 7) μF.

Trois indicateurs LED.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• AEL-SERIN/CA-1KW. Application de Servomoteur Industriel 1 kW CA.

• N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

Tension de sortie : 400 VAC, 3PH+N+G.

Clé extractible ON/OFF.

Connexion de la sortie de tension:

Triphasé + Neutre: 400 VAC.

Monophasé:  230 VAC.

Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique thermique différentiel 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’urgence.

• N-DMC01. Module de Mesure de Couple et de Vitesse.

Couplemètre numérique :

Connecteur de signal de couple.

Contact auxiliaire NO.

Compteur de vitesse numérique :

Connecteur de signal de vitesse.

Contact auxiliaire NO.

Protection IP66.

• N-SERV1K. Module de Servomoteur de 1kW.

Mode de fonctionnement dynamique et statique dans quatre quadrants.

Signaux de vitesse et de couple.

Bornes d’alimentation : 3 x 400 VAC.

Fréquence : 50/60 Hz.

Puissance nominale : 1 kW.

Puissance maximale : 3 kW.

Vitesse maximale : 5000 r.p.m.

Couple nominal : 3,18 Nm.

Couple maximal : 9,55 Nm.

Contrôle de la température.

Potentiomètre de contrôle de la vitesse.

Potentiomètre de contrôle du couple.

Commutateur de sélection du mode de fonctionnement : contrôle du couple/de la vitesse.

Interrupteur d’inversion du moteur.

Éléments supplémentaires recommandés pour augmenter la fonctionnalité de l’”AEL-SERIN/CA-1KW” (Non inclus) :

• EM-SCADA. Software de Système de Contrôle et Acquisition pour des Données de Machines Électriques.

Tension d’alimentation : 230 VAC.

Signaux d’entrée :

Signal de courant (x2).

Signal de courant RMS (x2).

Signal de tension (x2).

Signal de tension RMS (x2).

Signal de couple et de vitesse.

Signaux de sortie :

Signal de contrôle du couple pour le servomoteur.

Signal de contrôle de vitesse pour le servomoteur.

Ces trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique intuitive du processus sur l’écran. Compatible avec les normes industrielles.

Enregistrement et affichage automatiques et simultanés de toutes les variables du processus.

Logiciel flexible, ouvert et multi-contrôle, développé avec les systèmes graphiques actuels de Windows, agissant sur tous les paramètres du processus simultanément.

Traitement, manipulation, comparaison et stockage des données.

Permet une représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Cet équipement permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation du matériel pendant le processus à l’aide d’un projecteur ou d’un tableau blanc électronique.

• Tous les câbles nécessaires à des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels:

Cette unité est fournie avec les manuels suivants: Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 920 mm environ. - Poids : 35 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude du démarrage direct du moteur à induction et de l’influence sur les paramètres électriques du réseau.

2.- Etude du démarrage étoile/triangle avec autotransformateur du moteur à induction et de l’influence sur les paramètres électriques du réseau.

3.- Mesure des puissances active, réactive et apparente au moyen de l’analyseur de réseau pour l’analyse du comportement du moteur à induction.

4.- Etude de la compensation du facteur de puissance pendant le fonctionnement du moteur à induction en connectant des batteries de condensateurs.

5.- Etude de l’influence de la variation du couple de freinage du servomoteur sur le moteur à induction.

Exercices pratiques avec le logiciel recommandé, “EM-SCADA” :

6.- Surveillance en temps réel du couple.

7.- Surveillance de la vitesse en temps réel.

8.- Surveillance en temps réel des valeurs efficaces du courant et de la tension.

9.- Surveillance en temps réel des formes d’onde de courant et de tension.

10.- Etude électrodynamique avancée du moteur.

11.- Essai de freinage automatique et contrôle en temps réel des résultats.

12.- Obtention des courbes caractéristiques de la machine (couple-vitesse, couple-courant, etc.).

13.- Stockage et comparaison des résultats obtenus.

- L’utilisateur peut effectuer d’autres exercices conçus par lui-même.

Optionnel

AEL-DLT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.