ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-DMG-KIT” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• MED65. Multímetro Digital (2 unidades).

Multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• BRLA. Brújula.

Elementos requeridos (No incluido):

• CHER. Caja de Herramientas.

Crimpadora.

Estaño.

Metro.

Cinta aislante.

Termorretráctil.

Buscapolos.

Destornillador de estrella y plano.

Llaves allen.

Soldador y soporte del soldador.

Martillo de goma.

Terminales de conexión.

Bridas.

Cortacables.

Clemas.

Pelacables.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluido):

DMG-K1: Kit de Montaje de un Motor-Generador con Excitación Serie-Shunt-Compound de CC.

• EMT5-D. Motor-Generador de CC con Excitación Serie/Shunt/Compound Desmontable.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión de armadura: 200 VCC.

Tensión de excitación: 230 VCC.

Corriente de armadura: 1,5 A.

Corriente de excitación: 0,4 A.

Velocidad: 3400 / 7500 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-VVCC/M. Módulo Controlador de Velocidad del Motor de CC (Opción intermedia).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica.

Resistencia variable: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

DMG-K2: Kit de Montaje de un Motor-Alternador Trifásico Síncrono.

• EMT6-D. Motor-Generador Síncrono 3PH de Excitación Independiente Desmontable.

Potencia nominal: 250 W.

Tensión nominal de salida: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Corriente nominal de salida: 1 A.

Corriente nominal de excitación: 0,25 A.

Altura de eje: 71 mm.

• N-VVCA/M. Módulo Variador de Velocidad del Motor de CA (opción intermedia).

Interruptor ON / OFF.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Potencia nominal: 750 W.

Conexiones de voltaje de salida PWM:

Trifásico: 230 VCA.

Potenciómetro de 10 K para el control de velocidad del motor de inducción.

Ajuste y visualización de los parámetros de la máquina.

• N-VVCC/M. Módulo Controlador de Velocidad del Motor de CC (opción intermedia) (2 unidades).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

DMG-K3: Kit de Montaje de un Motor Trifásico Asíncrono de Jaula de Ardilla.

• EMT7-D. Motor de Jaula de Ardilla 3PH Desmontable.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 900 / 1420 r.p.m.

Corriente nominal: 1,05 / 1,35 A.

Altura del eje: 71 mm.

DMG-K4: Kit de Montaje de un Motor Trifásico Asíncrono de Rotor Devanado.

• EMT8-D. Motor de Rotor Bobinado 3PH Desmontable.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VCA Δ / Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2870 r.p.m.

Corriente nominal: 1 / 0,5 A.

Altura de eje: 71 mm.

DMG-K5: Kit de Montaje de un Motor Trifásico Dahlander.

• EMT9-D. Motor Dahlander Desmontable, 2 velocidades.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 4.

Velocidad: 1400 / 2800 r.p.m.

Corriente nominal: 1,2 / 1,55 A.

Altura de eje: 71 mm.

DMG-K6: Kit de Montaje de un Motor Trifásico Asíncrono de Dos Velocidades Independientes.

• EMT10-D. Motor de Jaula de Ardilla 3PH Desmontable, 2 velocidades.

Potencia nominal: 240 / 370 W.

Tensión nominal: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 900 / 1420 r.p.m.

Corriente nominal: 1,05 / 1,35 A.

Altura de eje: 71 mm.

DMG-K7: Kit de Montaje de un Motor Asíncrono Monofásico con Condensador de Arranque.

• EMT11-D. Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque por Condensador Desmontable.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 230 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 2780 r.p.m.

Corriente nominal: 2,53 A.

Altura de eje: 71 mm.

DMG-K8: Kit de Montaje de un Motor Universal.

• EMT12-D. Motor Universal Desmontable.

Potencia nominal: 230 W.

Tensión nominal: 110 – 240 VCA / VCC.

Velocidad: 9000 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica.

Resistencia variable: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

DMG-K9: Kit de Montaje de un Motor Asíncrono Monofásico con Condensador de Arranque y Funcionamiento.

• EMT16-D. Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque y Funcionamiento por Condensador Desmontable.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 110 / 220 VCA.

Velocidad: 2780 r.p.m.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Corriente nominal: 1,85 A.

Altura de eje: 71 mm.

DMG-K10: Kit de Montaje de un Motor sin Escobillas de CC.

• EMT18-D. Motor sin Escobillas de CC Desmontable.

Potencia nominal: 80 W.

Tensión nominal: 24 VCC.

Corriente nominal: 3,3 A.

Velocidad: 3250 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-ALI03. Módulo de Fuente de Tensión Auxiliar Variable (24 VCA).

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Tensión de salida:

Monofásica 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC a través del potenciómetro.

DMG-K11: Kit de Montaje de un Motor Monofásico Asíncrono de fase partida.

• EMT20-D. Motor de Jaula de Ardilla 1PH de fase partida Desmontable.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 220 VCA.

Velocidad: 2780 r.p.m.

Frecuencia: 50 Hz.

Corriente de armadura: 2,53 A.

Altura de eje: 71 mm.

DMG-K12: Kit de Montaje de un Motor Trifásico de Reluctancia.

• EMT21-D. Motor de Reluctancia 3PH Desmontable.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión nominal: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Corriente nominal: 1,4 A.

Altura de eje: 71 mm.

DMG-K13: Kit de Montaje de un Motor Trifásico de Polo Sombreado.

• EMT22-D. Motor 1PH de Espira de Sombra Desmontable.

Potencia nominal: 34 W.

Tensión nominal: 230 / 240 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 1550 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

EMT5-D:- Dimensiones: 330 x 400 x 300 mm aprox.- Peso: 5 Kg aprox.

EMT6-D:- Dimensiones: 330 x 400 x 300 mm aprox.- Peso: 5 Kg aprox.

EMT7-D: - Dimensiones: 330 x 400 x 300 mm aprox. - Peso: 5 Kg aprox.

EMT8-D:- Dimensiones: 330 x 400 x 300 mm aprox. - Peso: 5 Kg aprox.

EMT9-D: - Dimensiones: 330 x 400 x 300 mm aprox. - Peso: 5 Kg aprox.

EMT10-D: - Dimensiones: 330 x 400 x 300 mm aprox. - Peso: 5 Kg aprox.

EMT11-D: - Dimensiones: 311 x 168 x 130 mm aprox.  - Peso: 5 Kg aprox.

EMT12-D: - Dimensiones: 330 x 400 x 300 mm aprox. - Peso: 5 Kg aprox.

EMT16-D: - Dimensiones: 330 x 400 x 300 mm aprox. - Peso: 5 Kg aprox.

EMT18-D: - Dimensiones: 330 x 400 x 300 mm aprox. - Peso: 5 Kg aprox.

EMT20-D: - Dimensiones: 330 x 400 x 300 mm aprox. - Peso: 5 Kg aprox.

EMT21-D: - Dimensiones: 330 x 400 x 300 mm aprox. - Peso: 5 Kg aprox.

EMT22-D: - Dimensiones: 330 x 400 x 300 mm aprox. - Peso: 5 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Montaje, paso por paso, del  Motor-Generador con Excitación Serie/Shunt/Compound de CC.

2.- Puesta en marcha del Motor-Generador con Excitación Serie/Shunt/Compound de CC.

3.- Montaje, paso por paso, del Motor-Alternador Trifásico Síncrono de CA.

4.- Puesta en marcha del  Motor-Alternador Trifásico Síncrono de CA.

5.- Montaje, paso por paso, del Motor Trifásico Asíncrono de Jaula de Ardilla.

6.- Puesta en marcha del  Motor Trifásico Asíncrono de Jaula de Ardilla.

7.- Montaje, paso por paso, del Motor Trifásico Asíncrono de Rotor Devanado.

8.- Puesta en marcha del Motor Trifásico Asíncrono de Rotor Devanado.

9.- Montaje, paso por paso, del Motor Trifásico Dahlander.

10.- Puesta en marcha del  Motor Trifásico Dahlander.

11.- Montaje, paso por paso, del Motor Trifásico Asíncrono de Dos Velocidades Independientes.

12.- Puesta en marcha del Motor Trifásico Asíncrono de Dos Velocidades Independientes.

13.- Montaje, paso por paso, del Motor Asíncrono Monofásico con Condensador de Arranque.

14.- Puesta en marcha del Motor Asíncrono Monofásico con Condensador de Arranque.

15.- Montaje, paso por paso, del Motor Universal.

16.- Puesta en marcha del Motor Universal.

17.- Montaje, paso por paso, del Motor Asíncrono Monofásico con Condensador de Arranque y Funcionamiento.

18.- Puesta en marcha del Motor Asíncrono Monofásico con Condensador de Arranque y Funcionamiento.

19.- Montaje, paso por paso, del Motor sin Escobillas de CC.

20.- Puesta en marcha del Motor sin Escobillas de CC.

21.- Montaje, paso por paso, del Motor Monofásico Asíncrono de fase partida.

22.- Puesta en marcha del Motor Monofásico Asíncrono de fase partida.

23.- Montaje, paso por paso, del Motor Trifásico de Reluctancia.

24.- Puesta en marcha del Motor Trifásico de Reluctancia.

25.- Montaje, paso por paso, del Motor Trifásico de Polo Sombreado.

26.- Puesta en marcha del Motor Trifásico de Polo Sombreado.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-DMG-KIT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.