SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-DMG-KIT” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principal Industriel.

Tension d'alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de la tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d'alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentielle 4 pôles, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Bouton d'arrêt d'urgence.

• MED65. Multimètre Numérique (2 unités).

Multimètre numérique à 3 ½ chiffres, avec câbles de terminaison à double connecteur de 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique on peut mesurer :

Tension.

Courant.

Résistance.

Capacité des condensateurs.

La température.

• BRLA. Boussole.

Éléments requis (Non inclus) :

• CHER. Boîte à Outils.

Crimper.

Étain.

Compteur.

Ruban isolant.

Thermorétractable.

Tournevis pour testeur de tension.

Tournevis cruciforme et tournevis plat.

Clés Allen.

Fer à souder et support de fer à souder.

Marteau en caoutchouc.

Bornes de raccordement.

Des brides.

Coupe-fils.

Bornes à vis.

Pince à dénuder.

Eléments requis (au moins un) (Non inclus) :

DMG-K1 : Kit de Montage pour Moteur-Générateur avec Excitation Série-Composé-Shunt composé DC.

• EMT5-D. Moteur-Générateur à Excitation Dissociable à Shunt, Série et Composé en CC.

Puissance nominale : 300 W.

Tension d'armature : 200 VCC.

Tension d'excitation : 230 VCC.

Courant d'induit : 1,5 A.

Courant d'excitation : 0,4 A.

Vitesse : 3400 / 7500 r.p.m.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs CC (Option Intermédiaire).

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• N-REV. Module Résistance Variable Monophasée.

Résistance variable : 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Bornes :

Trois bornes pour choisir la résistance totale ou la résistance variable.

Fusible : 2 A.

DMG-K2 : Kit d'Assemblage Moteur-Alternateur Synchrone Triphasé.

• EMT6-D. Dissectible Moteur-Générateur Synchrone 3PH à Excitation Indépendante.

Puissance nominale : 250 W.

Tension nominale de sortie : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 3000 r.p.m.

Courant nominal de sortie : 1 A.

Courant d'excitation nominal : 0,25 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• N-VVCA/M. Module de Variateur de Vitesse de Moteurs CA (Option Intermédiaire).

Interrupteur ON / OFF.

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Puissance nominale : 750 W.

Connexions de la tension de sortie PWM :

Triphasé : 230 VCA.

Potentiomètre 10 K pour la vitesse de contrôle du moteur à induction.

Réglage et visualisation des paramètres de la machine.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs CC (Option Intermédiaire).

Réglage et visualisation des paramètres de la machine.

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

DMG-K3 : Kit de Montage Kit de Montage Moteur Asynchrone Triphasé à Cage d’Écureuil.

• EMT7-D. Moteur 3PH à Cage d'Écureuil Dissécable.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 900 / 1420 r.p.m.

Courant nominal : 1,05 / 1,35 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

DMG-K4 : Kit de Montage de Moteur Triphasé Asynchrone Avec Rotor Wound.

• EMT8-D. Moteur Bobiné 3PH Dissécable.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ / Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2870 rpm.

Courant nominal : 1 / 0,5 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

DMG-K5 : Kit de Montage de Moteur Dahlander Triphasé.

• EMT9-D. Moteur Dahlander Dissécable, 2 vitesses.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VAC.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 4.

Vitesse : 1400 / 2800 r.p.m.

Courant nominal : 1,2 / 1,55 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

DMG-K6 : Kit de Montage de Moteur Triphasé Asynchrone à Deux Vitesses Indépendantes.

• EMT10-D. Moteur Dissécable 3PH à Cage d'Écureuil, 2 vitesses.

Puissance nominale : 240 / 370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 900 / 1420 r.p.m.

Courant nominal : 1,05 / 1,35 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

DMG-K7 : Kit de Montage de Moteur Asynchrone Monophasique avec Condensateur de Démarrage.

• EMT11-D. Moteur à Cage d’Écureuil 1PH Dissectible avec Condensateur de Démarrage.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz

Vitesse : 2780 r.p.m.

Courant nominal : 2,53 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

DMG-K8 : Kit de Montage Moteur Universel.

• EMT12-D. Moteur Universel Dissécable.

Puissance nominale : 230 W.

Tension nominale : 110 – 240 VCA / VCC.

Vitesse : 9000 r.p.m.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• N-REV. Module Résistance Variable Monophasée.

Résistance variable : 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Bornes :

Trois bornes pour choisir la résistance totale ou la résistance variable.

Fusible : 2 A.

DMG-K9 : Kit de Montage pour Moteur Asynchrone Monophasé avec Condensateur de Démarrage et de Fonctionnement.

• EMT16-D. Moteur en Cage d'Écureuil 1PH Dissécable avec Condensateur de Démarrage et de Fonctionnement.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 110 / 220 VCA.

Vitesse : 2780 r.p.m.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Courant nominal : 1,85 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

DMG-K10 : Kit de Montage pour Moteur sans Balai à CC.

• EMT18-D. Moteur DC sans Balais Dissécable.

Puissance nominale : 80 W.

Tension nominale : 24 VCC.

Courant nominal : 3,3 A.

Vitesse : 3250 r.p.m.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable (24 VAC).

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA 1PH + N.

Tension de sortie :

Monophasé 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC par potentiomètre.

DMG-K11 : Kit de Montage de Moteur Asynchrone Monophasé avec Kit à Phase Divisée.

• EMT20-D. Dissectible de Moteur 1PH à Cage d'Écureuil avec Phase Divisée.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 220 VCA.

Vitesse : 2780 r.p.m.

Fréquence : 50 Hz.

Courant d'induit : 2,53 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

DMG-K12 : Kit de Montage Moteur Triphasé à Réluctance.

• EMT21-D. Moteur à Réluctance 3PH Dissécable.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 3000 r.p.m.

Courant nominal : 1,4 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

DMG-K13 : Kit de Montage de Moteur Tripolaire Ombré.

• EMT22-D. Moteur à Bague de Déphasage 1PH Dissécable.

Puissance nominale : 34 W.

Tension nominale : 230 / 240 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 1550 r.p.m.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

EMT5-D : - Dimensions : 330 x 400 x 300 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.

EMT6-D : - Dimensions : 330 x 400 x 300 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.

EMT7-D : - Dimensions : 330 x 400 x 300 mm approx.  - Poids : 5 Kg approx.

EMT8-D : - Dimensions : 330 x 400 x 300 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.

EMT9-D : - Dimensions : 330 x 400 x 300 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.

EMT10-D : - Dimensions : 330 x 400 x 300 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.

EMT11-D : - Dimensions : 330 x 400 x 300 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.

EMT12-D : - Dimensions : 330 x 400 x 300 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.

EMT16-D : - Dimensions : 330 x 400 x 300 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.

EMT18-D : - Dimensions : 330 x 400 x 300 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.

EMT20-D : - Dimensions : 330 x 400 x 300 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.

EMT21-D : - Dimensions : 330 x 400 x 300 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.

EMT22-D : - Dimensions : 330 x 400 x 300 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Assemblage complet, étape par étape, d'un Moteur/Générateur à Excitation Indépendante à CC (Shunt/Série/Compound).

2.- Mettre en service le Moteur/Générateur à Excitation Indépendante à CC en Série/en Dérivation/Composé.

3.- Assemblage complet, étape par étape, du Moteur-Alternateur Synchrone Triphasé à CA.

4.- Mise en service du Moteur Alternateur Synchrone Triphasé à CA.

5.- Assemblage complet, étape par étape, du Moteur Asynchrone Triphasé à Cage d'Écureuil.

6.- Mise en service du Moteur Asynchrone Triphasé à Cage d'Écureuil.

7.- Assemblage complet, étape par étape, du Moteur Asynchrone Triphasé à Rotor Bobiné.

8.- Mise en Service du Moteur Asynchrone Triphasé à Rotor Bobiné.

9.- Assemblage complet, étape par étape, du Moteur Triphasé Dahlander.

10.- Mise en service du Moteur Triphasé Dahlander.

11.- Montage complet, étape par étape, du Moteur Asynchrone Triphasé à Deux Vitesses Indépendantes.

12.- Mise en service du Moteur Asynchrone Triphasé à Deux Vitesses Indépendantes.

13.- Compléter le montage pas à pas du Moteur Asynchrone Monophasé avec Condensateur de Démarrage.

14.- Mise en service du Moteur Asynchrone Monophasé avec Condensateur de Démarrage.

15.- Assemblage complet, étape par étape, du Moteur Universel.

16.- Mise en service du Moteur Universel.

17.- Assemblage complet, étape par étape, du Moteur Asynchrone Monophasé avec Condensateur de Démarrage et de Marche.

18.- Mise en service du Moteur Asynchrone Monophasé avec Condensateur de Démarrage et de Marche.

19.- Assemblage complet, étape par étape, du Moteur à CC sans Balais.

20.- Mise en service du Moteur à CC sans Nalais.

21.- Assemblage complet, étape par étape, d'un Moteur Asynchrone Monophasé avec Phase Séparée.

22 - Mise en service du Moteur Asynchrone Monophasé à Phase Séparée.

23.- Compléter le montage pas à pas du Moteur à Réluctance Triphasé.

24.- Mise en service du Moteur à Réluctance Triphasé.

25.- Assemblage complet, étape par étape, d'un Moteur Monophasé à Bague de Déphasage.

26.- Mise en service du Moteur Monophasé à Bague de Déphasage.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

AEL-DMG-KIT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.