ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación AEL-EEA incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Fuente de Alimentación Principal Domestica.

Tensión de Alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N+G.

Llave extraíble encendido/apagado.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Cable de alimentación monofásica con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA CA 6KA.

• N-VVCA/M. Controlador de Velocidad del Motor de CA (opción intermedia).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Interruptor de encendido / apagado.

Conexiones de tensión de salida PWM:

Tres fases: 230 VCA.

Potenciómetro para regular la frecuencia.

Display de configuración y visualización de los parámetros de la máquina.

• EMT7. Motor Trifásico Asíncrono de Jaula de Ardilla.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3x 230/400 VCA  Δ/Y.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Corriente nominal: 1,67/ 0,97 A.

• EMT6. Motor-Alternador Trifásico Síncrono.

Potencia nominal: 250 W.

Tensión nominal de salida: 3x 400 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Corriente nominal de salida: 1 A.

Corriente nominal de excitación: 0,25 A.

• N-VREG. Módulo Regulador de Tensión.

Tensión de Alimentación (Monofásica): 230 VCA PH+N+G.

Terminales de salida:

Terminal para ser conectado a la excitación del generador.

Amperímetro analógico: 0-10 A.

Interruptor para habilitar la excitación.

Fusible: 5 A.

• N-REFT300. Módulo Trifásico de Resistencias Fijas de 300 Ohms.

Tensión nominal: 400 VCA.

Valor de resistencia: 3x300 Ohms.

Potencia nominal: 3x200 W.

Conmutador manual para encender/apagar las resistencias.

Fusibles: 3x5 A.

Terminales:

Tres terminales de entrada (3PH).

Tres terminales de salida (3PH).

Terminal de tierra.

• N-INDT. Módulo Trifásico de Inductancias.

Tensión nominal: 400 VCA.

Valor inductancia: 1,4H.

Corriente nominal: 1,6 A.

Conmutador manual para encender/apagar las inductancias.

Fusibles: 3x2 A.

Terminales:

Cuatro terminales de entrada (3PH+N).

Cuatro terminales de dalida (3PH+N).

Terminal de tierra.

• N-CONT. Módulo Trifásico de Capacitancias.

Tensión nominal: 400 VCA.

Valor capacitancias: 3x7 uF.

Conmutador manual para encender/apagar las inductancias.

Fusibles: 3x4 A.

Terminales:

Cuatro terminales de entrada (3PH+N).

Cuatro terminales de salida (3PH+N).

Terminal de tierra.

• N-MED60. Módulo Analizador de Red.

Tensión de alimentación: 230 VCA, PH+N.

Interruptor encendido/apagado de la alimentación.

Fusibles: 3x10 A.

Terminales de entrada:

Cuatro terminales de entrada (3PH+N).

Terminales de salida:

Cuatro terminales de salida (3PH+N).

Terminal de tierra.

Display del Analizador de Redes. Muestra:

Potencia activa, reactiva y aparente.

Energías activa, reactiva y aparente.

Corrientes de líneas y fase.

Tensión de línea y fase.

Frecuencias.

Factor de potencia.

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• Todos los cables necesarios para la realización de los ejercicios prácticos.

-Dimensiones: 1380 x 840 x 2010 mm. aprox. -Peso: 75 Kg. aprox

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Comprobación de la fuente de alimentación principal.

2.-  Puesta en marcha del controlador de frecuencia.

3.-  Ajuste de los valores necesarios del controlador de frecuencia.

4.-  Ajuste de la dirección de giro.

5.-  Ajuste de la función de arranque.

6.-  Ajuste de la frecuencia de conmutación, voltaje nominal, corriente nominal, frecuencia nominal, etc.

7.-  Studio del rendimiento operacional del controlador de frecuencia.

8.-  Medida de la potencia y RMS.

9.-  Realización de diferentes experimentos con el generador y las cargas.

10.- Optimización de la función U/f

11.- Regulación de la corriente de campo y del voltaje en circuito abierto.

12.-  Caída de tensión del generador con carga resistiva.

13.-  Caída de tensión del generador con carga inductiva.

14.-  Ensayo a tensión constante en la salida del generador.

15.-  Compensación del factor de potencia del generador.

Algunas posibilidades practicas con el EM-SCADA:

16.- Visualización de las formas de onda del generador sincrono.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-EEA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.