SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application AEL-EEA comprend les éléments suivants:

• N-ALI02. Source d’alimentation principale doméstique.

Tension d'alimentation (phase unique): 230 VAC, PH + N + G.

On / off lame de clé.

Connexions de sortie de tension:

Deux monophasé 230 VAC.

Câble d'alimentation de phase avec bouchon.

Thermique différentielle à 2 pôles, 25A, 30mA CA 6KA.

• N-VVCA/M. Variateur de vitesses (moteurs CA) (Option intermédiaire).

Tension d'alimentation: 230 VAC.

Activer / désactiver.

Connexions de tension de sortie PWM:

Trois phases: 230 VAC.

Potentiometer pour régler la fréquence.

Configuration de l'affichage et l'affichage des paramètres de la machine.

• EMT7. Trois-Phase Moteur Asynchrone à Cage à Écureuil.

Puissance nominale: 370 W.

Tension nominale: 230/400 VAC 3x Δ / Y.

Fréquence: 50/60 Hz.

Nombre de pôles: 2.

Vitesse: 2730 r.p.m.

La note actuelle: 1,67 / 0,97 A.

• EMT6. Alternateur Trois Phase Moteur Synchrone CA.

Puissance nominale: 250 W.

Tension nominale de sortie: 3 x 400 VAC.

Fréquence: 50/60 Hz.

Vitesse: 3000 r.p.m.

Courant de sortie nominal de 1 A.

Courant d'excitation nominal: 0,25 A.

• N-VREG. Régulateur de tension.

Tension d'alimentation (phase unique): 230 VAC PH + N + G.

Les bornes de sortie:

Terminal à connecter aile d'excitation du générateur.

Analogique ampèremètre 0-10 A.

Passer à activer l'excitation.

Fusible: 5 A.

• N-REFT300. Module de Résistance fixe Triphasé de 300 Ohms.

Tension nominale: 400 VAC.

Valeur de résistance: 3x300 Ohms.

Puissance nominale: 3x200 W.

Interrupteur manuel / résistance au large.

Fusibles: 3x5 A.

Bornes:

Trois bornes d'entrée (3PH).

Trois bornes de sortie (3PH).

Borne de terre.

• N-INDT. Charge triphasé inductive avec commutateur.

Tension nominale: 400 VAC.

Valeur Inductance: 1,4 H.

Courant nominal: 1,6 A.

Interrupteur marche / arrêt manuel inductances.

Fusibles: 3x2 A.

Bornes:

Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

Borne de terre.

• N-CONT. Charge triphasé capacitive avec commutateur.

Tension nominale: 400 VAC.

Valeur capacitances: 3x7 uF.

Interrupteur marche / arrêt manuel inductances.

Fusibles: 3x4 A.

Bornes:

Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

Borne de terre.

• N-MED60. Analyseur de réseau.

Tension: 230 VAC, PH + N.

Mettre en marche / hors tension.

Fusibles: 3x10 A.

Bornes d'entrée:

Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

Les bornes de sortie:

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

Borne de terre.

Analyseur de réseau Display. échantillon:

Puissance active, reactivay apparente.

Énergie active, réactive et apparente.

Les courants et les lignes de phase.

Tension et la phase de ligne.

Fréquences.

Facteur de puissance.

• MED65. Multimètre numérique.

Ce module comporte un multimètre numérique de 3½ chiffres, avec un connecteur à double terminaison de câble jack 4 mm pour faciliter l'interconnexion.

Avec ce multimètre numérique mesurera:

Tension.

Actuel.

Résistance.

Condensateurs de capacité.

Température.

-Dimensions: 1380 x 840 x 2010 mm environ.  (54.33 x 33.07 x 79.13 pouces environ).  -Poids: 75 Kg. environ. (165 livres environ).

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Vérification de la source d'alimentation principale.

2.- Mise en service du variateur de fréquence.

3.- Définissez les valeurs nécessaires du variateur de fréquence.

4.- Régler le sens de rotation.

5.- Définissez la fonction de démarrage.

6.- Réglage de la fréquence de commutation, la tension nominale, courant nominal, fréquence nominale, etc.

7.-  Performances opérationnelles studio du contrôleur de fréquence.

8.-  Mesure de la puissance et RMS.

9.- Réalisation de différentes expériences avec le générateur et les charges.

10.- Optimisation de la fonction U / f.

11.- Régulation du courant de champ et de la tension en circuit ouvert.

12.- Générateur de gouttes de tension avec une charge résistive.

13.- Générateur de gouttes de tension avec une charge inductive.

14.- Essai à tension constante à la sortie du générateur.

15.- Facteur de puissance du générateur de compensation.

Quelques possibilités pratiques avec EM-SCADA:

16.- Affichage des formes d'ondes du générateur synchrone.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

AEL-EEA/ ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.