ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación "AEL-EECFP" incluye los siguientes elementos:

• EMT7/1K. Motor  de Jaula de Ardilla 3PH, 1 kW.

Potencia nominal: 1 kW.

RPM: 2800 r.p.m.

Par nominal: 3,2 Nm.

Factor de Potencia: 0,8.

Corriente nominal:

2,6 A (a 400 VAC).

• N-SERV1K. Módulo de Servomotor de 1kW.

Funcionamiento dinámico y estático de cuatro cuadrantes.

Indicadores de velocidad y par.

Monitor de cuatro cuadrantes.

Control térmico de la máquina sometida a prueba.

Comprobación de la presencia de una cubierta de eje.

Tensión de conexión: 400V.

Frecuencia: 50 Hz.

Potencia máxima: 10 kVA.

Velocidad máxima: 4000 r.p.m.

Par máximo de 30 Nm.

Monitorización de la temperatura.

• N-ARR01. Arranque Manual Estrella-triángulo.

Tensión nominal: 400 VAC.

Máxima corriente de contactos: 10A.

Star-Delta conmutador de tres posiciones:

0: Circuito abierto.

Y: Conexión en estrella.

Δ: Conexión Delta.

• N-TRANS03. Módulo Autotransformador Trifásico 400/230 VAC, 1KVA.

Autotransformador trifásico.

Alimentación nominal de la tensión: 400 VAC (3PH).

Salida de tensión nominal: 3 x 230 VAC (3PH + N).

Potencia Nominal: 1 kVA.

Configuración libre (delta, estrella y zig-zag).

Conmutador de arranque / parada para la conexión / desconexión instantánea del transformador de red.

Fusibles: 3x5 A.

• N-CFP. Módulo de Control del Factor de Potencia Avanzado.

Controlador automático del factor de potencia.

Regulación de cuatro cuadrantes.

Sistema FCP (Fast Computerized Program).

Etapas de compensación: 6 salidas tipo relé.

Pantalla LCD con tres dígitos y más de 20 iconos para indicar diferentes condiciones de funcionamiento.

Interruptor ON/OFF.

• N-CAR19T4D. Módulo de Banco de Capacitores Trifásico Digital.

Módulo de banco de condensadores digital.

Seis etapas de 3x7 µF.

Tensión de alimentación de 400 VAC.

Enchufe hembra de entrada de señal escalón.

Microconector de 8 pines.

• N-MPS. Protección de Motor (1,6 A-2,5 A).

Conmutador ON / OFF.

Corriente térmica límite:

Desde 1,6A hasta 2,5 A.

Terminales de alimentación de entrada:

Conexiones de entrada de potencia: L1, L2, L3.

Terminales de potencia de salida:

Conexiones de salida de potencia: L1, L2, L3.

Terminal de tierra.

Elementos requeridos (No incluidos):

• AEL-RPC. Aplicación de Compensación de Potencia Reactiva.

La aplicación "AEL-RPC" incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Voltaje de salida: 400 V AC, 3PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexión de Salida de Voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VAC.

Monofásica: 230 VAC.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44.

3PN + E 32A 400V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de emergencia.

Terminal de tierra.

• N-REVT/1K. Módulo de Resistencias Variables Trifásico de 1kW.

Tres bancos con resistencias trifásicas variables de 150-500 Ohmios.

Tensión de alimentación: 230 VAC+N+GND

Fusibles: 3 x 2 A.

• N-CAR19T/3C. Módulo de Condensadores Configurables Trifásico de 3 x 300 Var.

Conexión estrella y triángulo configurable.

Tres bancos con condensadores trifásicos de 2 μF .

Tensión de alimentación: 230 VAC+N+GND

Tensión nominal : 400 VAC.

Potencia nominal : 3 x (3 x 300) VAr.

• N-INDT/3C. Módulo de Inductancias Configurables Trifásico de 3 x 300 Var.

Conexión estrella y triángulo configurable.

Tres bancos con inductancias trifásicas de de 5 H.

Tensión de alimentación: 230 VAC+N+GND

Tensión nominal: 400 VAC.

Potencia nominal: 3 x (3x 300) Var.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas, almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690VAC L-L.

Corriente de línea y neutro. Rango de corriente hasta el 200%. Medida de 0 – 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización de diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85-265 VAC.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD & K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos.

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Class 0.5S IEC 62053-22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactiva y aparente trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, 4 registros de energía/demanda de tarifas totales.

8 tarifas, 4 estaciones, 4 tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Protocolo de comunicaciones Modbus TCP con interfaz Ethernet.

• N-PSM. Módulo del Interruptor de Potencia.

La tensión puede encenderse y apagarse manualmente o automáticamente.

Tensión de alimentación: 230 VAC+N+GND.

Frecuencia: 50/60Hz.

Tensión de control: 24 VDC.

Corriente de funcionamiento nominal: 15A.

Funciones: dos interruptores y control remoto para apagar el relé.

Contactos:

Tres contactos normalmente abiertos.

Dos contactos auxiliares normalmente abiertos.

• N-REL09. Módulo de Relé Electrónico de Tiempo contra Sobrecorrientes (0-16 A).

Relé térmico electrónico.

Protección por sobrecarga.

Rango: 1,2-7A.

Función de testeo y reseteo.

Un contacto NONC.

Temporización.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• EM-SCADA. Software de Sistema de Control y Adquisición de Datos de Máquinas Eléctricas.

Tensión de Alimentación: 230 VAC.

Señales de entrada:

Señal de corriente (x2).

Señal de corriente RMS (x2).

Señal de tensión (x2).

Señal de tensión RMS (x2).

Señal de par y velocidad.

Señales de salidas:

Señal de control del par para el servomotor.

Señal de control de velocidad para el servomotor.

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: 1380 x 840 x 2010 mm aprox.  Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Medición del nivel máximo y mínimo de potencia reactiva de la red.

2.-  Estudio de la compensación de potencia reactiva manual para cargas dinámicas: motor de inducción acoplado a servomotor.

3.-  Medición de la potencia reactiva consumida por un receptor capacitivo.

4.-  Comparación de la energía reactiva antes y después de la compensación del factor de potencia manual.

5.-  Configuración óptima del controlador de potencia reactiva.

6.-  Comprobación de la unidad de control de compensación aplicando distintos niveles de potencia reactiva.

7.-  Compensación automática de la energía reactiva (mejora del factor de potencia).

8.-  Comparación de la energía activa consumida después de la compensación automática.

9.-  Comparación de la energía reactiva consumida después de la compensación automática.

10.-Medición del factor de potencia después de la compensación automática.

11.-Comparación de resultados entre la compensación manual y automática.

Algunas posibilidades prácticas del elemento requerido AEL-RPC:

12.-Cableado de la conexión  estrella y triángulo de carga capacitiva e inductiva.

13.-Configuración y testeo del relé de sobrecorriente y del interruptor de potencia.

14.-Medida de la potencia activa consumida por un receptor en un circuito resistivo.

15.-Medida de la potencia reactiva consumida por un receptor en un circuito inductivo puro.

16.-Medida de la potencia reactiva consumida por un receptor en un circuito capacitivo puro.

17.-Medida de la potencia aparente, activa y reactiva consumida por un receptor en un circuito RL.

18.-Medida del factor de potencia de un receptor en un circuito RL.

19.-Cálculo y cableado de la carga capacitiva necesaria para llevar a cabo la corrección del factor de potencia apropiado.

20.-Comparación de la potencia activa consumida después de la compensación.

21.-Comparación de la potencia reactiva consumida después de la compensación.

22.-Medida del factor de potencia después de la compensación.

23.-Determinación de la primera y segunda potencias máximas.

24.-Determinación de la máxima potencia en caso de carga asimétrica.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-EECFP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.