SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application "AEL-EECFP" comprend les éléments suivants :

• EMT7/1K. Moteur Triphasé Asynchrone à Cage à Écureuil de 1kW / 1P.

Puissance nominale: 1 kW.

RPM : 2800 tours par minute.

Couple nominal : 3,2 Nm.

Facteur de puissance : 0,8.

Courant nominal :

2,6 A (400 VAC).

• N-SERV1K. Module de Servomoteur de 1kW.

Le fonctionnement à quatre quadrants dynamique et statique.

Indicateurs de vitesse et de couple.

Surveiller quatre quarts de cercle.

Surveillance thermique de la machine à tester.

Vérification de la présence d'un couvercle de puits.

Tension de raccordement : 400 V.

Fréquence : 50 Hz.

Puissance maximale : 10 Kva.

Vitesse maximale : 4000 r.p.m.

30 nm couple maximal.

Surveillance de la température.

• N-ARR01. Démarreur Manuel Étoile-triangle.

Tension nominale : 400 VAC.

Courant de contact maximal : 10 A.

Star-Delta commutateur à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

Y : Branchement étoile.

Δ : Delta Connection.

• N-TRANS03. Module Autotransformateur Triphasé 400/230 VAC, 1 kVA.

La phase autotransformateur.

Fourniture de la tension nominale : 400 VAC (3PH).

Sortie tension nominale : 3 x 230 VAC (3PH + N).

Puissance nominale : 1 kVA.

Configuration libre (delta, étoile et en zigzag).

Interrupteur Marche / Arrêt pour la connexion / déconnexion du réseau instantanée du transformateur.

Fusibles : 3 x 5 A.

• N-CFP. Module de Contrôle du Facteur de Puissance Avansé.

Commande automatique du facteur de puissance.

Règlement de quatre quarts de cercle.

Système FCP (Programme informatisé rapide).

Étapes de compensation : 6 sorties relais de type.

Écran LCD avec trois chiffres et plus de 20 icônes pour indiquer différentes conditions de fonctionnement.

Interrupteur ON / OFF.

• N-CAR19T4D. Module de Banc Triphasé Digital de Condensateurs.

Batterie de condensateurs numériques module.

3x7 uF six étapes.

400 VAC tension d'alimentation.

Entrée signal de l'étape de prise.

Connecteur micro 8 broches.

• N-MPS. Protection de Moteur (1,6 A-2,5 A).

Interrupteur ON / OFF.

Limite de courant thermique :

De 1,6 A à 2,5 A.

Les bornes de puissance d'entrée :

Des connexions d'entrée d'alimentation : L1, L2, L3.

Bornes de sortie d'alimentation :

Des connexions de sortie d'alimentation : L1, L2, L3.

Borne de terre.

Éléments requis (Non inclus) :

• AEL-RPC. Application de Compensation de Puissance Réactive.

L'application "AEL-RPC" comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principale Industrielle.

Tension de sortie : 400 V AC, 3PH+N+G.

Clé amovible avec deux positions ON-OFF.

Connexion de la tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VAC.

Monophasé : 230 VAC.

Câble d'alimentation triphasé avec prise IP44.

3PN + E 32A 400V.

Disjoncteur différentiel à 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d'urgence.

Terminal terrestre.

• N-REVT/1K. Module de Résistences Variables Triphasé de 1kW.

Trois banques avec des résistances variables triphasées de 150-500 Ohms.

Tension d'alimentation : 230 VAC+N+GND

Fusibles : 3 x 2 A.

• N-CAR19T/3C. Module Condensateur Triphasé Configurable 3 x 300 VAR.

Connexion configurable en étoile et en triangle.

Trois banques avec des condensateurs triphasés de 2 μF .

Tension d'alimentation : 230 VAC+N+GND.

Tension nominale : 400 VAC.

Puissance nominale : 3 x (3 x 300) VAr.

• N-INDT/3C. Module d'Inductances Triphasées Configurables 3 x 300 VAR.

Connexion configurable en étoile et en triangle.

Trois banques avec une inductance triphasée de 5 H.

Tension d'alimentation : 230 VAC+N+GND.

Tension nominale : 400 VAC.

Puissance nominale : 3 x (3x 300) Var.

• N-EALD. Unité Analyseur de Lignes avec Acquisition de Données.

Le module d'analyse de puissance permet de mesurer, d'afficher et d'analyser tous les paramètres électriques des réseaux électriques à courant alternatif. Il dispose d'un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, l'affichage des harmoniques, la programmation des tarifs, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur électrique triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu'à 690VAC L-L.

Courant de ligne et courant neutre. La fourchette actuelle va jusqu'à 200 %. Mesure de 0 à 10 A.

Énergie active, réactive et apparente.

Fréquences supportées : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d'alimentation : 85-265 VAC.

Contrôle de la qualité de l'énergie :

Mesure de l'harmonique unique du courant et de la tension. Jusqu'à la 40e harmonique.

Tension et courant THD, TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d'onde 128 échantillons/sec.

Événements et stockage de données.

Analyseur d'harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD & facteur K, jusqu'au 40ème harmonique.

Spectre et angles des harmoniques de courant et de tension.

Programmation tarifaire :

Classe 0.5S IEC 62053-22, puissance active et réactive dans quatre quadrants.

Mesure des énergies triphasées actives, réactives et apparentes, totales et par phase.

Temps d'utilisation, 4 relevés de l'énergie/demande des tarifs totaux.

8 tarifs, 4 saisons, 4 types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d'énergie consommée.

Communications :

Protocole de communication Modbus TCP avec interface Ethernet.

• N-PSM. Interrupteur d'alimentation Module.

La mise sous tension et hors tension peut être manuelle ou automatique.

Tension d'alimentation : 230 VAC+N+GND.

Fréquence : 50/60Hz.

Tension de commande : 24 VDC.

Courant nominal de fonctionnement : 15A.

Fonctions : deux interrupteurs et une télécommande pour éteindre le relais.

Contacts :

Trois contacts normalement ouverts.

Deux contacts auxiliaires normalement ouverts.

• N-REL09. Time Relais électronique contre les surintensités (1.2 - 7 A).

Relais thermique électronique.

Protection contre les surcharges.

Portée : 1,2-7A.

Fonction de test et de réinitialisation.

Un contact NONC.

Timing.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• EM-SCADA. Software de Système de Contrôle et Acquisition pour des Données de Machines Électriques.

Tension d'alimentation : 230 VAC.

Signaux d'entrée :

Signal de courant (x2).

Signal de courant RMS (x2).

Signal de tension (x2).

Signal de tension RMS (x2).

Signal de couple et de vitesse.

Signaux de sortie :

Signal de contrôle du couple pour le servomoteur.

Signal de contrôle de vitesse pour le servomoteur.

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l'écran. Compatible avec les normes de l'industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

• Tous les câbles nécessaires à des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

Dimensions : 1380 x 840 x 2010 mm approx.  Poids : 80 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Mesure du réseau de puissance réactive maximale et minimale.

2.-  Etude des charges dynamiques du manuel de compensation de puissance réactive: servo-moteur couplé à induction.

3.-  Mesure de la puissance réactive consommée par un récepteur capacitif.

4.-  Comparaison de la puissance réactive avant et après le facteur de puissance de compensation manuelle.

5.-  Configuration optimale du contrôleur de puissance réactive.

6.-  Vérification de l'unité de commande de compensation appliquant différents niveaux de puissance réactive.

7.-  Compensation automatique de la puissance réactive (amélioration du facteur de puissance).

8.-  Comparaison de l'énergie active consommée après compensation automatique.

9.-  Comparaison de l'énergie réactive consommée après compensation automatique.

10.-Mesure après le facteur de puissance de compensation automatique.

11.-Comparaison des résultats entre la compensation manuelle et automatique.

Quelques possibilités pratiques de l'élément requis AEL-RPC:

12.-Câblage de la connexion en étoile et en triangle de la charge capacitive et inductive.

13.-Configuration et test du relais de surintensité et du disjoncteur de puissance.

14.-Mesure de la puissance active consommée par un récepteur dans un circuit résistif.

15.-Mesure de la puissance réactive consommée par un récepteur dans un circuit inductif pur.

16.-Mesure de la puissance réactive consommée par un récepteur dans un circuit capacitif pur.

17.-Mesure de la puissance apparente, active et réactive consommée par un récepteur dans un circuit RL.

18.-Mesure du facteur de puissance d’un récepteur dans un circuit RL.

19.-Calcul et câblage de la charge capacitive nécessaire pour effectuer la correction du facteur de puissance approprié.

20.-Comparaison de la puissance active consommée après compensation.

21.-Comparaison de la puissance réactive consommée après compensation.

22.-Mesure du facteur de puissance après compensation.

23.-Détermination des première et deuxième puissances maximales.

24.-Détermination de la puissance maximale en cas de charge asymétrique.

- L'utilisateur peut effectuer d'autres exercices lui-même conçu.

Optionnel

AEL-EECFP/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.