ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación "AEL-EGMG24" incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VAC, PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexión de Salida de Tensión:

Dos monofásico: 230 VAC.

Cable de alimentacion monofásica de conexión de eschufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

• N-VVCA/M. Variador de Velocidad (motores CA) (Opción intermedia).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Interruptor ON/OFF.

Potencia nominal: 0,4 kW.

Conexiones de tensión de salida PWM:

Tres fases: 230 VCA.

Potenciómetro de 10 K, para controlar la velocidad del motor de inducción.

Ajuste y visualización de los parámetros de la máquina.

• EMT7C. Motor de Jaula de Ardilla 3PH, 8 polos.

Potencia nominal: 550 W.

Voltaje nominal: 3x 230 / 400 VCA.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Número de polos: 8.

R.P.M.: 750 r.p.m.

Corriente nominal: 3,6 / 2 A.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT6C. Motor-Generador Síncrono 3PH de Imanes Permanentes, 8 polos, 24 Vac.

Potencia nominal: 0,6 kVA.

Voltaje nominal: 24 VAC.

R.P.M.: 850 r.p.m.

Número de polos: 8.

• N-TRA30. Transformador de Aislamiento Trifásico 24VAC/400VAC de 1 KVA.

Potencia nominal: 1 kVA.

Voltaje de entrada: 3PH 24 VAC.

Voltaje de salida: 3PH 400 VAC.

Terminal GND.

• N-REFT300. Módulo de Resistencia Fija Trifásica de 300 Ohms. (2 unidades)

Tensión nominal: 400 VCA.

Valor de resistencia: 3x 300 Ohms.

Potencia nominal: 3x 200 W.

Conmutador manual para encender/apagar las resistencias.

Fusibles: 3x 5 A.

Terminales:

Tres terminales de entrada (3PH).

Tres terminales de salida (3PH).

Terminal GND.

• N-CONT. Carga trifásica capacitiva con conmutador.

Capacitores: 3x 7 µF.

Voltaje nominal: 400 VAC.

Interruptor manual para encender y apagar los condensadores.

Fusibles: 3x 4 A.

Terminales:

Cuatro terminales de entrada (3PH+N).

Cuatro terminales de salida (3PH+N).

Terminal GND.

• N-INDT. Carga Trifásica Inductiva con Conmutador.

Voltaje nominal: 400 VAC.

Inductancia: 1,4 H.

Corriente nominal: 1,6 A.

Interruptor manual para encender y apagar las inductancias.

Fusibles: 3x 2 A.

Terminales:

Cuatro terminales de entrada (3PH+N).

Cuatro terminales de salida (3PH+N).

Terminal GND.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VAC L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización de diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 - 265 VAC.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos.

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Class 0.5S IEC 62053-22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activa, reactiva y aparente trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones, cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Protocolo de comunicaciones Modbus TCP con interfaz Ethernet.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Dimensiones: 1380 x 840 x 2010 mm aprox.  Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Cableado del grupo motor-generador.

2.-  Puesta en marcha del Controlador de Frecuencia.

3.-  Ajuste de los valores necesarios en el controlador de frecuencia.

4.-  Ajuste de la dirección de rotación.

5.-  Ajuste de la función de arranque.

6.-  Control de la frecuencia/velocidad del generador síncrono de imanes permanentes.

7.-  Estudio del control de la generación del voltaje.

8.-  Estudio del generador eléctrico sin carga.

9.-  Estudio de la caída de tensión con carga resistiva.

10.-Estudio de la caída de tensión con carga inductiva.

11.-Estudio de la caída de tensión con carga capacitiva.

12.-Estudio del factor de potencia.

13.-Estudio del generador eléctrico con diferentes factores de potencia.

14.-Estudio de la relación tensión-velocidad del generador síncrono de imanes permanentes.

Opcional

AEL-EGMG24/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.