ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-EMCF” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-VVCA. Módulo Controlador de Velocidad de Motores AC Avanzado.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Potencia nominal: 0,75 kW.

Conexión de voltaje de salida PWM:

Trifásico: 230 VCA.

Panel de control con salida digitales: cinco salidas digital configurable.

Panel de control analógico:

Entrada analógica de 0 – 10 V para control de velocidad.

Entrada analógica de 4 – 20 mA para control de velocidad.

Potenciómetro de 10 K para el control de la velocidad del motor de inducción.

Dos salidas de relé para la configuración de alarmas: dos salidas NO / NC.

Dos salidas de transistor de 50 mA para la configuración de alarmas.

Display de configuración y visualización de los parámetros de la máquina.

• N-VVCC/M. Módulo Controlador de Velocidad de Motor de CC (Opción intermedia).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Voltaje de salida variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

• FRECP. Freno de Corrientes Parásitas.

Máxima tensión de alimentación: 60 VCC.

Corriente nominal: 1,67 A.

Corriente máxima: 1,8 A.

Máximo par de frenado: 1,4 Nm.

Altura del eje: 71 mm.

• EMT7. Motor de Jaula de Ardilla 3PH.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VAC Δ/Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Corriente nominal: 1,67/ 0,97 A.

Altura del eje: 71 mm.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1380 x 840 x 2010 mm aprox. - Peso: 50 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Cableado del arranque directo y cambio de sentido de giro del motor trifásico de jaula de ardilla

2.- Cableado del variador de frecuencia avanzado

3.- Ajuste de las funciones fundamentales relativas al funcionamiento básico del motor.

4.- Ajuste de las funciones de configuración de los parámetros característicos del motor.

5.- Prueba de frenado con freno de corrientes parasitas y el variador de frecuencia.

6.- Estudio del modo de control multifrecuencia del variador de frecuencia.

7.- Estudio del limitador de frecuencia del variador de frecuencia.

8.- Estudio del limitador de par del variador de frecuencia.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-EMCF/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.