SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-EMCF” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principale Industrielle.

Tension de sortie : 400 VCA, 3PH + N.

Clé ON / OFF amovible.

Connexion de la sortie de tension :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique thermique différentiel 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’urgence.

• N-VVCA. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs CA Avancé.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Puissance nominale : 0,75 kW.

Connexion de la tension de sortie du PWM :

Triphasé : 230 VCA.

Panneau de commande avec sortie numérique : cinq sorties numériques configurables.

Panneau de commande analogique :

Entrée analogique 0 – 10 V pour le contrôle de la vitesse.

Entrée analogique 4 – 20 mA pour le contrôle de la vitesse.

Potentiomètre 10 K pour le contrôle de la vitesse du moteur à induction.

Deux sorties relais pour la configuration des alarmes : deux sorties NO / NC.

Deux sorties transistorisées de 50 mA pour la configuration des alarmes.

Afficheur pour la configuration et la visualisation des paramètres de la machine.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs CC (Option Intermédiaire).

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• FRECP. Frein à Courant Parasite.

Tension d'alimentation maximale : 60 VCC.

Courant nominal : 1,67 A.

Courant maximum : 1,8 A.

Couple de freinage maximal : 1,4 Nm.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• EMT7. Moteur de Cage d'Écureuil 3PH.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 900 / 1420 r.p.m.

Courant nominal : 1,05 / 1,35 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, Mise en Route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1380 x 840 x 2010 mm approx. - Poids: 50 Kg aprox.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Câblage du démarrage direct manuel et du sens de rotation du moteur 3PH à cage d’écureuil.

2 - Câblage du contrôleur de fréquence avancé.

3.- Régler les fonctions fondamentales concernant le fonctionnement de base du moteur.

4.- Réglage des fonctions de configuration des paramètres caractéristiques du moteur.

5.- Réglage de la fréquence de commutation, de la tension nominale, du courant nominal, de la fréquence nominale, etc.

6.- Test de freinage avec frein à courants de Foucault et contrôleur de fréquence.

7.- Etude du mode de contrôle multifréquence du contrôleur de fréquence.

8.- Etude du limiteur de couple du contrôleur de fréquence.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

AEL-EMCF/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.