ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación "AEL-EMRP" incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Voltaje de salida: 400 VAC, 3PH+N+G.

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexión de Salida de Voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VAC.

Monofásica: 230 VAC.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32A 400V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de emergencia.

• N-REL09. Módulo de Relé Electrónico de Tiempo contra Sobrecorrientes (0-16 A).

Voltaje nominal: 230 / 24 VAC.

Módulo de relé electrónico de tiempo contra sobrecorrientes.

Contactos:

Contacto normalmente abierto (NO).

Contacto normalmente cercano (NC).

Punto común de contactos normalmente cercanos/abiertos.

• N-MPS. Protección de Motor (1,6 A-2,5 A).

Conmutador ON / OFF.

Corriente térmica límite:

Desde 1,6 A hasta 2,5 A.

Terminales de alimentación de entrada:

Conexiones de entrada de potencia: L1, L2, L3.

Terminales de potencia de salida:

Conexiones de salida de potencia: L1, L2, L3.

Terminal de tierra.

• EMT7/1K. Motor de Jaula de Ardilla 3PH, 1 kW.

Potencia nominal: 1100 W.

Voltaje nominal: 3x 230/400 VAC Δ/Y.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Corriente nominal: 2,52 / 1,45 A.

• N-SERV1K. Módulo de Servomotor de 1kW.

Operación dinámica y estática de cuatro cuadrantes. Señales de velocidad y par.

Tensión de conexión: 400 V.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Potencia máxima de salida: 10 kVA.

Velocidad máxima: 4000 r.p.m.

Par máximo: 30 Nm.

Control de temperatura.

Potenciómetro de control de velocidad.

Potenciómetro de control del par.

Interruptor de selección del modo de control de par / interruptor de permiso de control de velocidad del servomotor.

Interruptor de inversión de giro del motor.

Terminal GND.

• MED65. Multímetro Digital.

Este multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VAC L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización de diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 - 265 VAC.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos.

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Class 0.5S IEC 62053-22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activa, reactiva y aparente trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones, cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Protocolo de comunicaciones Modbus TCP con interfaz Ethernet.

• N-PSM. Módulo de Interruptor de Potencia.

Terminales de potencia:

Cuatro terminales de entrada (3PH+N).

Cuatro terminales de salida (3PH+N).

Contactos auxiliares:

Un contacto NO.

Un contacto NC.

Dos pulsadores para abrir / cerrar el interruptor de potencia y los contactos auxiliares.

Dos entradas de control de 24 VCC.

Dos salidas de tensión de 24 VCC.

• N-DCPWS-24V/120W. Módulo Fuente de Alimentación de CC de 24VCC, 120W.

Fuente de alimentación de CC.

Voltaje de salida: 24 VCC.

Potencia nominal: 120 W.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• EM-SCADA. Software de Sistema de Control y Adquisición de Datos de Máquinas Eléctricas.

Tensión de Alimentación: 230 VAC.

Señales de entrada:

Señal de corriente (x2).

Señal de corriente RMS (x2).

Señal de tensión (x2).

Señal de tensión RMS (x2).

Señal de par y velocidad.

Señales de salidas:

Señal de control del par para el servomotor.

Señal de control de velocidad para el servomotor.

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Esta aplicación se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm aprox. Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Cableado y puesta en marcha de un Motor de Jaula de Ardilla 3PH, 1 kW.

2.-  Estudio y verificación de la configuración del relé electrónico de tiempo de sobrecorriente.

3.-  Estudio y verificación de la configuración de la protección térmica.

4.-  Estudio en combinación de los relés de protección del motor.

5.-  Protección de la carga ante la desconexión de la fuente de alimentación del motor.

6.-  Estudio del servomotor trabajando como carga.

7.-  Estudio del funcionamiento del conjunto motor con servomotor.

8.-  Selectividad y coordinación de los relés de protección.

9.-  Analizar los parámetros de la red con diferentes condiciones de carga.

10.-Configuración de los relés de protección para el arranque del motor.

Opcional

AEL-EMRP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.