SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

L'unité “AEL-EMRP” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d'Alimentation Électrique Principal Industriel.

Tension d'alimentation : 400 VAC, 3 PH + N.

Clé amovible ON/OFF.

Connexions de la tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VAC.

Monophasé : 230 VAC.

Tuyau d'alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN+E 32A 400V.

Magnétothermique différentielle, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Bouton poussoir d'arrêt d'urgence.

• N-REL09. Module Relais Électronique Temporisé Contre les Surintensités (0-16 A).

Tension nominale : 230 / 24 VAC.

Relais électronique temporisé contre les surintensités.

Contacts :

Contact normalement ouvert (NO).

Contact normalement fermé (NC).

Point commun des contacts normalement fermés/ouverts.

• N-MPS. Protection Moteur (1.6 A-2.5 A).

Interrupteur ON/OFF.

Limitation du courant thermique :

De 1,6 A à 2,5 A.

Bornes d'entrée d'alimentation :

Connexions d'entrée d'alimentation : L1, L2, L3.

Bornes d'alimentation de sortie :

Connexions de sortie d'alimentation : L1, L2, L3.

Borne de mise à la terre.

• EMT7/1K. Moteur à Cage d'Écureuil 3PH, 1 kW.

Puissance nominale : 1100 W.

Tension nominale : 3x 230/400 VAC Δ/Y.

Fréquence : 50/60 Hz

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 rpm.

Courant nominal : 2,52 / 1,45 A.

• N-SERV1K. Module Servomoteur 1 kW.

Fonctionnement dynamique et statique à quatre quadrants. Signaux de vitesse et de couple.

Tension de connexion : 400 V.

Fréquence : 50/60 Hz.

Puissance maximale de sortie : 10 kVA.

Vitesse maximale : 4000 tr/min.

Couple maximal : 30 Nm.

Contrôle de la température.

Potentiomètre de contrôle de la vitesse.

Potentiomètre de contrôle du couple.

Commutateur de sélection du mode de commande couple / vitesse Commutateur d'autorisation de commande du servomoteur.

Commutateur d'inversion de rotation du moteur.

Borne GND.

• MED65. Multimètre Numérique.

Ce module dispose d'un multimètre numérique d'environ 3 ½ chiffres, avec des câbles de terminaison à double jack d'environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique nous pourrons mesurer :

Tension.

Le courant.

Résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de réseau permet de réaliser des mesures, de visualiser et d'analyser tous les paramètres des réseaux électriques en courant alternatif. Il dispose d'un écran LCD et de boutons poussoirs pour la navigation dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour le suivi des courbes de courant et de tension, l'affichage des harmoniques, la programmation des tarifs, la programmation des alarmes et le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Mesureur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension monophasée et triphasée. Jusqu'à 690 VAC L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Puissance active, réactive et apparente.

Fréquences appropriées : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d'alimentation : 85 - 265 VAC.

Contrôle de la qualité de l'énergie :

Mesure des harmoniques individuelles du courant et de la tension. Jusqu'à la 40ème harmonique.

THD, TDD et facteur K de la tension et du courant.

Affichage des maximums et minimums.

Affichage des formes d'onde, 128 échantillons/seconde.

Stockage des événements et des données.

Analyseur d'harmoniques :

THD de tension et de courant, courant TDD et facteur K, jusqu'à la 40ème harmonique.

Spectre et angles des harmoniques de courant et de tension.

Programmation des tarifs :

Classe 0.5S IEC 62053 - 22, puissance active et réactive dans quatre quadrants.

Mesure des puissances actives, réactives et apparentes totales et par phase triphasée.

Temps d'utilisation, quatre enregistrements d'énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre saisons, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums de consommation d'énergie.

Communications :

Protocole de communication Modbus TCP avec interface Ethernet.

• N-PSM. Module Interrupteur d'Alimentation.

Bornes d'alimentation :

Quatre bornes d'entrée (3 PH+N).

Quatre bornes de sortie (3PH+N).

Contacts auxiliaires :

Un contact NO.

Un contact à ouverture.

Deux boutons-poussoirs pour ouvrir/fermer l'interrupteur d'alimentation et les contacts auxiliaires.

Deux entrées de commande 24 VDC.

Deux sorties de tension 24 VDC.

• N-DCPWS-24V/120W. Module d'Alimentation 24 VDC, 120 W.

Alimentation en courant continu.

Tension de sortie : 24 VDC.

Puissance nominale : 120 W.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• EM-SCADA. Logiciel de Système de Contrôle et d'Acquisition de Données pour les Machines Électriques.

Alimentation électrique : 230 VAC.

Signaux d'entrée :

Signal de courant (x2).

Signal de courant RMS (x2).

Signal de tension (x2).

Signal de tension efficace (x2).

Signaux de couple et de vitesse.

Signaux de sortie :

Signal de commande de couple et de vitesse pour la commande du servomoteur.

Signal de commande de vitesse pour le servomoteur.

Les trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l'écran. Compatible avec les standards de l'industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès aux différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un tableau blanc électronique.

• Tous les câbles nécessaires à des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuel des pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 670 mm environ. - Poids : 80 Kg  environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Câblage et mise en service d'un moteur 3PH à cage d'écureuil, 1 kW.

2.- Étude et essai de la configuration d'un relais électronique à temps de surintensité.

3.- Etude et essai de la configuration d'un relais de protection thermique.

4.- Etude de la combinaison des relais de protection du moteur.

5.- Protection de la charge pour déconnecter l'alimentation du moteur.

6.- Etude du fonctionnement du servomoteur en tant que charge.

7 - Étude du fonctionnement conjoint du moteur et du servomoteur.

8.- Sélectivité et coordination des relais de protection.

9.- Analyse des paramètres du réseau avec différentes conditions de charge.

10.-Configuration des relais de protection pour le démarreur du moteur.

Optionnel

AEL-EMRP/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.