SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-EMSS” comprend les modules suivants :

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principale Industrielle.

Tension d'alimentation : 400 VAC, 3PH + N.

Touche amovible ON / OFF.

Connexions de la tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VAC.

Monophasé : 230 VAC.

Tuyau d'alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentielle 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton poussoir d'arrêt d'urgence.

• EMT7/1K. Moteur 3PH à Cage d’Écureuil, 1 kW.

Puissance nominale : 1100 W.

Tension nominale : 3 x 230/400 VAC Δ/Y.

Fréquence : 50/60 Hz

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 rpm.

Courant nominal : 2,52 / 1,45 A.

• FRECP. Frein à Courant de Foucault.

Tension d'alimentation maximale : 60 VDC.

Courant nominal : 1,67 A.

Courant maximum : 1,8 A.

Couple de freinage maximum : 1.4 Nm.

• N-VVCC/M. Contrôleur de Vitesse pour Moteur CC (option intermédiaire).

Tension d'alimentation : 230 VAC.

Tension de sortie variable : 0 - 300 VDC.

Fusible : 2 A.

Borne GND.

• N-MED82. Voltmètre à CA (0-500V).

Plage de mesure : 0-500 VAC.

Bornes :

Borne de mesure.

Borne GND.

• N-MED10. Ampèremètre AC (0-5 A).

Plage de mesure : 0-5 A.

Bornes :

Borne de mesure.

Borne GND.

• N-ARR12. Module Démarreur Direct.

Tension nominale : 400 VAC.

Courant maximal des contacts : 10 A.

Commutateur à deux positions (ON-OFF) :

0 : Circuit ouvert.

1 : Circuit fermé.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• EM-SCADA. Logiciel de Système de Contrôle et d'Acquisition de Données pour les Machines Électriques.

Alimentation électrique : 230 VAC.

Signaux d'entrée :

Signal de courant (x2).

Signal de courant RMS (x2).

Signal de tension (x2).

Signal de tension efficace (x2).

Signaux de couple et de vitesse.

Signaux de sortie :

Signal de commande de couple et de vitesse pour la commande du servomoteur.

Signal de commande de vitesse pour le servomoteur.

Les trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l'écran. Compatible avec les standards de l'industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès aux différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un tableau blanc électronique.

• N-VVCA. Régulateur de Vitesse Avancé pour Moteur AC.

Tension d'alimentation : 230 VAC.

Puissance nominale : 0,75 kW.

Connexions de la tension de sortie PWM :

Triphasé : 230 VAC.

Panneau de contrôle des entrées numériques : 5 entrées numériques configurables.

Panneau de contrôle des entrées analogiques :

Entrée analogique 0-10 V pour le contrôle de la vitesse.

Entrée analogique 4-20 mA pour le contrôle de la vitesse.

Potentiomètre 10 K pour le contrôle de la vitesse du moteur à induction.

2 sorties relais pour la configuration des alarmes : 2 sorties NO/NC.

50 mA, 2 sorties transistorisées pour la configuration des alarmes.

Réglage et visualisation des paramètres de la machine.

• N-ARR16. Démarreur Progressif Électronique.

Tension nominale : 400 VAC.

Courant nominal : 3,6 A.

Puissance nominale : 1,5 kW.

IP : IP20.

Trois pôles.

Potentiomètre de régulation pour le réglage de la rampe d'accélération/décélération.

Potentiomètre de réglage de la tension de démarrage.

• N-ARR01. Démarreur Manuel Étoile-triangle.

Tension nominale : 400 VAC.

Intensité maximale des contacts : 10 A.

Commutateur Star-Delta à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

Y : Connexion en étoile.

Δ : Connexion en triangle.

• N-TRANS03. Module autotransformateur triphasé 400/230 VAC, 1KVA.

Autotransformateur triphasé.

Tension nominale d'alimentation : 400 VAC (3PH).

Tension nominale de sortie : 3 x 230 VAC (3PH+N).

Puissance nominale : 1 kVA.

Connexion du transformateur : YY0.

Commutateur marche/arrêt pour la connexion/déconnexion instantanée du transformateur de réseau.

Fusibles : 3 x 5 A.

• FLYW. Volant d'Inertie.

Poids : 2 kg.

Vitesse maximale recommandée : 4000 r.p.m.

Moment d'inertie : 0,0025 kgm ².

• N-SERV1K. Module Servomoteur 1 kW.

Fonctionnement dynamique et statique à quatre quadrants.

Affichage de la vitesse et du couple.

Moniteur quatre-quadrants.

Surveillance thermique de la machine à tester.

Test de la présence d'une protection d'arbre.

Tension de raccordement : 400 V.

Fréquence : 50 Hz.

Puissance maximale de sortie : 10 kVA.

Vitesse maximale : 4000 tr/min.

Couple maximal : 4 Nm.

Contrôle de la température.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de réseau permet de réaliser des mesures, de visualiser et d'analyser tous les paramètres des réseaux électriques en courant alternatif. Il dispose d'un écran LCD et de boutons poussoirs pour la navigation dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour le suivi des courbes de courant et de tension, l'affichage des harmoniques, la programmation des tarifs, la programmation des alarmes et le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Mesureur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension monophasée et triphasée. Jusqu'à 690 VAC L-L.

Courant de phase et de ligne. Plage de courant jusqu'à 200%. Mesure de 0-10 A.

Puissance active, réactive et apparente.

Fréquences appropriées : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d'alimentation : 85-265 VAC.

Contrôle de la qualité de l'énergie :

Mesure des harmoniques individuelles du courant et de la tension. Jusqu'à la 40ème harmonique.

THD tension et courant, TDD et facteur K.

Affichage des maximums et minimums.

Affichage des formes d'onde, 128 échantillons/seconde.

Stockage des événements et des données.

Analyseur d'harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu'à la 40ème harmonique.

Spectre et angles des harmoniques de courant et de tension.

Programmation des tarifs :

Classe 0.5S IEC 62053-22, puissance active et réactive dans quatre quadrants.

Mesure des puissances actives, réactives et apparentes totales et par phase triphasée.

Temps d'utilisation, 4 enregistrements énergie/demande des tarifs totaux.

8 tarifs, 4 saisons, 4 types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums de consommation d'énergie.

Communications :

Protocole de communication Modbus TCP avec interface Ethernet.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 670 mm environ. - Poids : 85 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

Possibilités pratiques supplémentaires avec le démarreur progressif électronique :

1.-   Câblage du démarreur progressif électronique.

2.-   Réglage du paramètre de la tension de démarrage.

3.-   Mesure des paramètres électriques du moteur à induction avec différentes configurations de la tension de démarrage.

4.-   Réglage du paramètre de la rampe d'accélération.

5.-   Mesure des paramètres électriques du moteur à induction avec différentes configurations de la rampe d'accélération.

6.-   Réglage du paramètre de la rampe de décélération.

7.-   Comparaison des méthodes de démarrage à travers le contrôleur de fréquence, le démarreur électronique osft et le démarreur étoile/triangle (selon les options acquises).

8.-   Test de freinage avec le servomoteur et son contrôleur.

9.-   Démarrage du moteur à induction avec charge constante.

10.- Démarrage du moteur à induction avec charge variable.

11.- Visualisation du couple VS vitesse, courant VS vitesse avec l'élément supplémentaire recommandé EM-SCADA.

Possibilités pratiques supplémentaires avec le contrôleur de fréquence :

12.- Câblage du contrôleur de fréquence.

13.- Programmation de base du contrôleur de fréquence.

14.- Démarrage progressif du moteur à induction par contrôle manuel de la vitesse.

15.- Contrôle doux de l'investissement du moteur à induction.

16.- Réglage du temps d'accélération.

17.- Réglage du temps de décélération.

18.- Test de freinage avec servomoteur et contrôleur.

19.- Démarrage du moteur à induction avec une charge constante.

20.- Démarrage du moteur à induction avec une charge variable.

21.- Comparaison des méthodes de démarrage à travers le contrôleur de fréquence, le démarreur progressif électronique et le démarreur étoile/triangle (en fonction des options acquises).

22.- Visualisation du couple VS vitesse, courant VS vitesse avec l'élément supplémentaire recommandé EM-SCADA.

Possibilités pratiques supplémentaires avec le démarreur étoile-triangle et l'autotransformateur :

23 - Câblage du démarreur étoile/triangle manuel.

24 - Démarrage étoile/triangle du moteur à induction à cage d'écureuil.

25.- Mesure des paramètres électriques du moteur à induction à cage d'écureuil pendant la procédure de démarrage étoile/triangle.

26.- Comparaison des méthodes de démarrage par contrôleur de fréquence, démarreur progressif électronique et démarreur étoile/triangle (en fonction des options acquises).

Possibilités pratiques supplémentaires avec le servomoteur et EM-SCADA :

27.- Test de freinage avec le servomoteur et son contrôleur.

28 - Démarrage du moteur à induction à charge constante.

29.- Démarrage du moteur à induction avec une charge variable.

30.- Visualisation du couple VS vitesse, courant VS vitesse avec l'élément supplémentaire recommandé EM-SCADA.

Possibilités pratiques supplémentaires avec l'EM-SCADA :

31.- Visualisation du couple/courant VS vitesse du moteur à induction avec le démarreur progressif électronique.

32.- Visualisation du couple/courant VS la vitesse du moteur à induction avec le contrôleur de fréquence avancé.

33.- Visualisation du couple/courant VS la vitesse du moteur à induction avec le démarreur étoile/triangle.

34.- Comparaison des graphiques des différents types de démarrage.

Optionnel

AEL-EMSS/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.