ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación "AEL-EMT-KIT" incluye los siguientes elementos:

AEL-EMT-KIT/B. Unidad Base y Módulos Comunes.

• Formado por:

Estructura.

Anillo soporte.

Cojinetes.

Eje.

Cojinetes del eje.

Otras partes.

• BRLA. Brújula.

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-ARR12. Módulo Arrancador Directo.

Tensión nominal: 400 VCA.

Tres terminales de entrada para la conexión de la fuente de alimentación.

Seis terminales de salida para la conexión del motor.

Corriente máxima de los contactos: 10 A.

Dos interruptores ON/OFF:

0: Circuito abierto.

Y: Circuito cerrado.

• TECNEL/TM. Tacómetro manual.

Dos pilas AA.

Interruptor de tres posiciones para elegir el método de medición.

Pulsador registrador de velocidad.

Pulsador medidor de velocidad.

Piezas desmontables para diferentes ejes.

Display digital de velocidad.

AEL-EMT-KIT/AS. Motores de Inducción Asíncronos de CA.

Incluye:

• Rotor de jaula de ardilla.

Este elemento consiste en un conjunto de láminas circulares ferromagnéticas que forman el rotor de la máquina de inducción. La jaula de ardilla, donde se inducen las corrientes eléctricas, se encuentra dentro.

• Travesaño.

Elemento ferromagnético diseñado para distribuir los campos magnéticos del estator de la máquina en áreas de menor reluctancia, siendo posible simular el comportamiento de un motor de reluctancia industrial.

• Estator.

Elemento ferromagnético mecánico ranurado. Su objetivo es contener los devanados del estator del motor de inducción de jaula de ardilla.

• Bobinas de inducción.

Estas bobinas generan el campo magnético rotativo del motor de inducción trifásico, el cual puede configurarse para generar dos o cuatro polos.

Elementos requeridos (No incluidos):

• N-VVCA/M. Módulo de Variador de Velocidad de Motores CA (Opción intermedia).

Interruptor ON / OFF.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Potencia nominal: 750 W.

Conexiones de voltaje de salida PWM:

Tres fases: 230 VCA.

Potenciómetro de 10 K para el control de velocidad del motor de inducción.

Ajuste y visualización de los parámetros de la máquina.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• N-MED22. Módulo de Voltímetro CA (0-400V).

Rango de medición: 0 – 400 VCA.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED10. Módulo de Amperímetro CA (0-5A).

Rango de medida: 0 – 5 A.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED26. Frecuencímetro de láminas  50 Hz, 400 V.

Tensión nominal: 400 VCA.

Frecuencia nominal: 50 Hz.

Precisión: 5 Hz.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Class 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

AEL-EMT-KIT/DC. Motores/Generadores de CC.

Este kit podrá trabajar en dos modos diferentes:

Como generador: el AEL-EMT-KIT/DC incluye un motor de arrastre o fuente de energía principal para trabajar como generador. Hará que el generador de CC gire a una velocidad especificada por el usuario. La corriente de excitación del generador se puede controlar mediante una fuente de alimentación variable de CC o dependiendo de la configuración del generador de CC (independiente, en serie, en derivación y compuesto), se puede autoexcitar sin la necesidad de una fuente variable de CC.

Como motor: para funcionar como motor el usuario puede controlar las corrientes de excitación y campo dependiendo de la configuración (independiente, en serie, en derivación y compuesto). Así, aparte de montar la máquina, se puede controlar la velocidad y el par.

Incluye:

• Rotor.

Este elemento consiste en un conjunto de piezas ferromagnéticas que forman el rotor del generador síncrono de dos polos. Dichos polos están formados por láminas que reducen las corrientes parásitas de la máquina.

• Conmutador con segmentos.

Es un elemento esencial en este tipo de motores de CC/generadores de CC, ya que su función es transformar la corriente CC que recibe del devanado del rotor en corriente CA. El usuario puede controlar la corriente de la armadura de la máquina con una alimentación de tensión variable (N-VVCC/M, Controlador de Velocidad del Motor de CC).

• Polos y polos de conmutación.

Piezas ferromagnéticas ubicadas en el estator de la máquina para generar el campo magnético inductivo.

• Devanado de campo.

Estos devanados generan el campo magnético del motor CC. Incluye un devanado principal y polos de conmutación.

• Motor de arrastre.

Cuando el AEL-EMT-KIT/DC funciona como generador, un motor principal hará que la máquina CC gire. El motor principal está controlado a través de un variador de frecuencia que permitirá al usuario determinar la velocidad de giro del generador.

Elementos requeridos (No incluidos):

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica. (2 unidades)

Resistencia variable: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

• N-VVCC/M. Módulo de Controlador de Velocidad de Motores CC  (Opción intermedia). (2 unidades)

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

• N-VVCA/M. Módulo de Variador de Velocidad de Motores CA (Opción intermedia).

Interruptor ON / OFF.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Potencia nominal: 750 W.

Conexiones de voltaje de salida PWM:

Tres fases: 230 VCA.

Potenciómetro de 10 K para el control de velocidad del motor de inducción.

Ajuste y visualización de los parámetros de la máquina.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• N-MED17. Módulo de Voltímetro CC (0-200V). (2 unidades)

Rango de medición: 0 – 200 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED05. Módulo de Amperímetro CC (0-1,5A). (2 unidades)

Rango de medición: 0 – 2 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

Fusible: 3 A.

• N-REF. Módulo de Resistencia Fija Monofásica.

Valor resistencia: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Selector:

Posición 0: Circuito abierto.

Posición 1: Circuito cerrado.

Fusible: 2 A.

AEL-EMT-KIT/SMG. Motores/Generadores Síncronos de CA.

Incluye:

• Rotor.

Este elemento consiste en un conjunto de piezas ferromagnéticas que forman el rotor del generador síncrono de dos polos. Dichos polos están formados por láminas que reducen las corrientes parásitas de la máquina.

• Colector.

El colector es un elemento esencial en este tipo de generadores síncronos, ya que su función es excitar al rotor de la máquina inyectando una corriente CC. El usuario puede controlar el nivel de excitación de la máquina con una alimentación de tensión variable (N-VVCC/M, Controlador de Velocidad del Motor de CC).

• Estator.

Elemento ferromagnético mecánico ranurado. Su objetivo es contener los devanados del estator del motor de inducción de jaula de ardilla.

• Bobinas del estator.

Estas bobinas generan la energía eléctrica generada por el generador. Se configuran doce bobinas de inducción de tal forma que el resultado es un generador con dos pares de polos.

• Bobinas de inducción.

Estas bobinas generan el campo magnético rotativo del generador síncrono: se configuran cuatro bobinas de inducción para generar dos pares de polos magnéticos que inducirán las corrientes trifásicas en el estator de la máquina.

• Motor de arrastre.

Motor de inducción de jaula de ardilla utilizado para mover el motor síncrono. Este motor permitirá controlar la velocidad de giro y potencia mecánica suministrada al generador síncrono.

Elementos requeridos (No incluidos):

• N-VVCC/M. Módulo de Controlador de Velocidad de Motores CC  (Opción intermedia).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

• N-VVCA/M. Módulo de Variador de Velocidad de Motores CA (Opción intermedia).

Interruptor ON / OFF.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Potencia nominal: 750 W.

Conexiones de voltaje de salida PWM:

Tres fases: 230 VCA.

Potenciómetro de 10 K para el control de velocidad del motor de inducción.

Ajuste y visualización de los parámetros de la máquina.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• N-MED22. Módulo de Voltímetro CA (0-400V).

Rango de medición: 0 – 400 VCA.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED10. Módulo de Amperímetro CA (0-5A).

Rango de medida: 0 – 5 A.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED26. Frecuencímetro de láminas  50 Hz, 400 V.

Tensión nominal: 400 VCA.

Frecuencia nominal: 50 Hz.

Precisión: 5 Hz.

• N-MED17. Módulo de Voltímetro CC (0-200V).

Rango de medición: 0 – 200 VCC.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED05. Módulo de Amperímetro CC (0-1,5A).

Rango de medición: 0 – 2 A.

Fusible: 3 A.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-REFT300. Módulo de Resistencia Fija Trifásica de 300 Ohms.

Tensión nominal: 400 VCA.

Valor de resistencia: 3x 300 Ohms.

Potencia nominal: 3x 200 W.

Conmutador manual para encender/apagar las resistencias.

Fusibles: 3x 5 A.

Terminales:

Tres terminales de entrada (3PH).

Tres terminales de salida (3PH).

• N-CONT. Módulo de Carga Trifásica Capacitiva con Conmutador.

Voltaje nominal: 400 VCA.

Capacitancia: 3 x 7 µF

Conmutador manual para ON/OFF los condensadores.

Fusibles: 3 x 4 A.

Terminales:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

AEL-EMT-KIT/MPP. Motor Paso a Paso.

Incluye:

• Travesaño.

Este elemento incluye un conjunto de piezas ferromagnéticas que componen el rotor del motor de CC.

• Polos.

Seis polos inductivos ubicados geométricamente unos enfrente de los otros para establecer un campo magnético rotativo.

Elementos requeridos (No incluidos):

• N-VVPP. Driver para motor paso a paso (control manual y control automático).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Número de salidas: 4.

Tipo de salidas: relé.

Capacidad de salida: 2 A.

Monofásico: 220 V; 6,3 VA.

• N-VVCC/M. Módulo de Controlador de Velocidad de Motores CC (Opción intermedia).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Dimensiones: 1500 x 500 x 400 mm aprox. Peso: 40 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

AEL-EMT-KIT/AS. Motores de Inducción Asíncronos de CA:

1.-  Reconocimiento de las partes mecánicas de un motor de inducción trifásico de jaula de ardilla.

2.-  Construcción de un motor de inducción trifásico de jaula de ardilla (2 polos), paso a paso.

3.-  Construcción de un motor de inducción trifásico de jaula de ardilla (4 polos), paso a paso.

4.-  Medición de las corrientes de funcionamiento y arranque.

5.-  Cableado completo de los devanados del estator según la teoría de las máquinas eléctricas.

AEL-EMT-KIT/DC. Motores/Generadores de CC:

6.-  Reconocimiento de las partes mecánicas de motores/generadores de CC.

7.-  Construcción de un motor de CC en derivación (con y sin polos de conmutación).

8.-  Construcción de un motor de CC en serie (con y sin polos de conmutación).

9.-  Construcción de un motor de CC compuesto (con y sin polos de conmutación).

10.-Construcción de un generador de CC en derivación (con y sin polos de conmutación).

11.-Construcción de un generador de CC en serie (con y sin polos de conmutación).

12.-Construcción de un generador de CC compuesto (con y sin polos de conmutación).

13.-Construcción de un generador excitado independientemente (con y sin polos de conmutación).

14.-Cableado completo de todos los motores/generadores de CC según la teoría.

AEL-EMT-KIT/SMG. Motores/Generadores Síncronos de CA:

15.-Reconocimiento de las partes mecánicas de motores/generadores síncronos.

16.-Construcción de un motor síncrono de CA trifásico (2 polos).

17.-Construcción de un motor síncrono de CA trifásico (4 polos).

18.-Medición de la corriente de excitación.

19.-Medición de la generación de tensión en función de la velocidad del generador.

20.-Medición de la generación de tensión en función de la corriente de excitación.

AEL-EMT-KIT/MPP. Motor paso a paso:

21.-Construcción de un motor paso a paso.

22.-Control de velocidad del motor paso a paso.

Opcional

AEL-EMT-KIT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.