SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 AEL-EPP. Unité.

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principale Industrielle.

Tension de sortie : 400 VCA, 3PH + N.

Clé ON / OFF amovible.

Connexion de la sortie de tension :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique thermique différentiel 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

• N-PSUB2. Sous-Station de Production d'Électricité Module 2.

Tension d’alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Interrupteur ON / OFF.

Connexions de signal et de puissance :

Connexion auxiliaire.

Turbine de puissance en phase de câble avec prise IP44 3PN + E 32 A 400V.

Générateur de puissance en phase de câble avec prise IP44 3PN + E 32 A 400V.

Trois commutateurs à choisir entre différents modes :

Donc, à distance et le contrôle local.

Contrôle automatique et vitesse manuelle.

Contrôle d’excitation automatique et manuel.

Trois interrupteurs de commande pour :

Sur et hors de la turbine.

Donner la permission de synchroniser le générateur au réseau.

Donnez la permission de fermer le disjoncteur de 52NET.

Deux potentiomètres pour :

Vitesse de la turbine.

Excitation du générateur.

Bouton d’arrêt d’urgence.

Deux disjoncteurs pour un fonctionnement en mode synchrone et en mode île.

Différentes bornes de mesure.

Connexion ethernet : port RJ45 pour les communications de contrôle à distance avec SCADA.

Régulateur de tension automatique et vitesse :

Connecter jusqu’à 16 générateurs de distribution parallèle-île de puissance active et réactive et marche / arrêt en fonction de la demande de charge.

Il vous permet de connecter un générateur en parallèle avec le réseau.

Permet à différents modes de commande des commutateurs, tels que l’ouverture, la fermeture et le calendrier.

Sorties analogiques pour commander les régulateurs de fréquence et de tension.

Mesure triphasé du générateur de tension et le réseau.

Mesure triphasé du générateur de courant et de puissance.

Éliminer réseau de mesure de courant.

Système de protection :

Générateur :

Tension maximale / minimale (59/27), la fréquence maximale / minimale (81O / U), la détection de tension asymétrique tension de bus inactif (32), charge non équilibrée (46), la puissance / faible puissance de séquence négative (32R / F), courbe définie à maximum de courant (50/51), à maximum de courant à temps inverse (IEC255), la mesure de défaut à la terre (50N / 51N), la rotation de phase, l’échec d’interrupteurs.

Rouge :

Tension maximale / minimale (59/27), le vecteur maximal fréquence / minimum (81O / U) saut, rotation de phase.

Six alarmes :

Alarme 1 : puissance inverse

Alarme 2 : surintensités

Alarme 3 : surtension / sous-tension

Alarme 4 : surintensité de temps inverse

Alarme 5 : surfréquence / sous-fréquence

Alarme 6 : alarmes off.

Quatre signaux d’état :

Prêt à l’emploi.

Demande Démarrer.

Conditions de synchronisation.

Autorisation pour la synchronisation.

• EMT6/1K. Générateur Synchrone Triphasé 1kW/1P.

Puissance nominale : 1000 VA.

Facteur de puissance : 0,8.

Tension nominale de sortie : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 3000 r.p.m.

Puissance nominale : 0,8 A.

Courant d'excitation nominale : 5 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• SERV01. Servomoteur de CA 1.

Puissance nominale : 2000 W.

Tension nominale : 400 VCA.

Vitesse nominale : 3000 r.p.m.

Courant nominal : 5 A.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Electriques avec Oscilloscope et Acquisition de  Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux AC. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

Éléments requis (au moins un)) (Non inclus) :

• TPEL/1800W. Charge Électronique Monophasique CC/CA de 1800W.

La charge électrique TPEL/1800W se distingue par sa polyvalence à fonctionner à la fois en courant alternatif et en courant continu. Avec une large plage de puissance de 0 à 1800 VA et une fréquence ajustable de 45 Hz à 450 Hz, cette source électronique offre des capacités exceptionnelles.

Avec sa capacité à effectuer des mesures avancées, son écran LCD de 7 pouces et des fonctionnalités telles que l’oscilloscope intégré, le TPEL/1800W se présente comme la solution idéale pour la réalisation de tests en laboratoire sur la plupart des unités d’EDIBON tels que les onduleurs, les convertisseurs, les alimentations CA, les générateurs électriques et les composants électroniques CA. De plus, sa connectivité via des interfaces LAN et USB garantit un contrôle fiable et rapide, ajoutant un niveau supplémentaire d’efficacité à ses capacités.

Caractéristiques Techniques :

Plage de Fréquence : 45 Hz à 450 Hz.

Plage de Puissance : 0 à 1,8 kVA.

Plage de Tension : 50-420 Vrms, 15-260 Vrms.

Connexion en Parallèle / Contrôle Triphasé : La capacité peut être étendue jusqu’à 43,2 kVA.

Écran LCD de 7 Pouces : Offre une interface claire et accessible.

Fonction d’Oscilloscope : Permet la visualisation des formes d’onde de tension et de courant.

Échantillonnage AD à haute vitesse : Capture en temps réel des formes d’onde.

Modes de Mmesure : Inclut Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF et FREQ.

Mesure des Harmoniques : Jusqu’à l’harmonique 50 (THD-V).

Charge Électronique CA : Modes CC/CR/CP.

Charge Électronique CC : Modes CC/CR/CP/CV.

Contrôle Analogique Externe : Entrée analogique de 0 à 10 V, avec fonctions de surveillance de tension et de courant.

Fonctions de protection : OTP, OCP, OVP, UVP et OPP.

Interfaces de communication : LAN et USB, ainsi qu’une interface externe pour clé USB.

• RLC-KIT-1. Kit de Charge RLC avec Contrôle Manuel.

• N-REFT/3C. Module de Résistances Configurables Triphasés de 3 x 300 W.

Connexions configurables et delta étoiles.

Trois banques avec une résistance à trois phases de 1600 Ω.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale : 3 x (3 x 100) W.

• N-INDT/3C. Module d’Inductances Triphasées Configurables 3 x 300 Var.

Connexions configurables et delta étoiles.

Inductances : 3 x (3 x 5) H.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale : 3 x (3 x 100) Var.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Point commun des contacts normalement fermés/ouverts.

• N-CAR19T/3C. Module Condensateur Triphasé Configurable 3 x 300 Var.

Connexions configurables et delta étoiles.

Trois banques avec condensateur triphasé 2 µf.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance : 3 x (3 x 100) Var.

Elément requis (Non inclus) :

• AEL-PC. Ordinateur et Écran Tactile.

Écran tactile :

Classe d’efficacité énergétique : A.

La diagonale de l’écran est de 68,6 cm (27 pouce(s)).

Consommation électrique (en fonctionnement) : 26 watts.

Consommation annuelle d’énergie : 38 kWh.

Consommation électrique (veille / arrêt) 0,49 watt.

Résolution d’affichage : 1920 x 1080 pixels.

Ordinateur :

Numéro de processeur : processeur Intel Core i7-6600U (4M Cache, jusqu’à 3,40 GHz).

Cache : 4 MB Intel Smart Cache.

Vitesse de l’horloge : 2,6 GHz.

# De noyaux / # de fils : 2/4.

Max. TDP/Puissance : 15 W.

Types de mémoire : DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600.

Graphiques : Intel HD Graphics 530.

Fente pour carte PCI Express.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• PSV-BPP-SOF. Simulateur de Centrale Électrique de Biomasse.

Le logiciel PSV-BPP-SOF a été conçu par EDIBON dans le but de montrer à l’utilisateur les principes de base du fonctionnement des centrales biomasse à cycle de Rankine, en exposant de manière didactique les éléments et paramètres présents dans le processus de génération, ainsi que les interrelations entre ces paramètres au moyen des modèles mathématiques intégrés dans le simulateur.

Le principe de base des centrales électriques à biomasse est de transformer l’énergie intrinsèque d’un combustible pouvant être considéré comme renouvelable en énergie électrique à fournir au réseau. Ainsi, l’application propose différents niveaux de formation qui permettront à l’utilisateur d’acquérir les connaissances et les compétences essentielles sur les principes fondamentaux d’exploitation et de fonctionnement des centrales thermiques, où s’opère cette transformation de l’énergie. De cette façon, il sera possible d’effectuer une configuration préalable des conditions de fonctionnement de l’installation, afin d’effectuer ensuite un contrôle et une gestion basés sur ces facteurs.

Grâce à ce logiciel, l’étudiant sera en mesure de comprendre que tout cycle de production d’énergie thermique ou machine thermique peut être représenté en termes de puissance nette générée et de puissance thermique entrante ou sortante, conformément aux équations fondamentales de la thermodynamique pour chaque élément et processus thermique du cycle.

• PSV-GPP-SOF. Simulateur de Centrales Électriques Géothermiques.

Le logiciel PSV-GPP-SOF a été conçu par EDIBON dans le but de montrer à l’utilisateur les principes de base du fonctionnement des centrales géothermiques, en expliquant de manière didactique les éléments et paramètres présents dans le processus de production, ainsi que les interrelations entre ces paramètres au moyen des modèles mathématiques intégrés dans le simulateur.

Le principe de base des centrales géothermiques est l’extraction de la chaleur du sous-sol en énergie électrique à fournir au réseau. Ainsi, l’application propose différents niveaux de formation qui permettront à l’utilisateur d’acquérir les connaissances et les compétences essentielles sur les principes fondamentaux d’exploitation et de fonctionnement des centrales géothermiques, où s’opère cette transformation énergétique. De cette façon, il sera possible d’effectuer une configuration préalable des conditions de fonctionnement de l’installation, afin d’effectuer ensuite un contrôle et une gestion basés sur ces facteurs.

• PSV-GSPP-SOF. Simulateur de Centrales Électriques à Gaz.

Le logiciel PSV-GSPP-SOF a été conçu par EDIBON dans le but de montrer à l’utilisateur les principes de base du fonctionnement des centrales à turbine à gaz à cycle de Brayton, en exposant de manière didactique les éléments et les paramètres présents dans le processus de génération, ainsi que les interrelations entre ces paramètres au moyen des modèles mathématiques intégrés dans le simulateur.

Le principe de base des centrales à turbine à gaz est de transformer l’énergie intrinsèque d’un combustible en énergie électrique à fournir au réseau. En outre, l’application propose différents niveaux de formation qui permettront à l’utilisateur d’acquérir les connaissances et les compétences essentielles sur les principes fondamentaux de contrôle, d’exploitation et de fonctionnement des centrales thermiques, où s’opère cette transformation de l’énergie. De cette façon, il sera possible d’effectuer une configuration préalable des conditions de fonctionnement de l’installation, afin d’effectuer ensuite le contrôle et la gestion en fonction de ces paramètres.

• PSV-HPPS-SOF. Simulateur de Centrales Hydroélectriques.

Le logiciel PSV-HPPS-SOF a été conçu par EDIBON pour montrer à l’utilisateur les principes de base du fonctionnement des centrales hydroélectriques, en exposant de manière didactique les éléments et paramètres impliqués dans le processus de production, ainsi que les interrelations entre ces paramètres grâce aux modèles mathématiques intégrés dans le simulateur.

L’application propose différents niveaux de formation qui permettront à l’utilisateur d’acquérir les connaissances et les compétences essentielles sur les principes fondamentaux de contrôle, d’exploitation et de fonctionnement des centrales hydroélectriques. De cette façon, il sera possible de réaliser une configuration préalable des conditions de fonctionnement de l’installation, pour ensuite la contrôler et la gérer sur la base de ces paramètres.

• PSV-HSPP-SOF. Simulateur de Centrale Héliothermique.

Le logiciel PSV-HSPP-SOF a été conçu par EDIBON dans le but de montrer à l’utilisateur les principes de base du fonctionnement des centrales héliothermiques, en expliquant de manière didactique les éléments et paramètres présents dans le processus de production, ainsi que les interrelations entre ces paramètres au moyen des modèles mathématiques intégrés dans le simulateur.

Le principe de base des centrales thermiques solaires est l’utilisation de l’énergie thermique du rayonnement solaire pour obtenir de l’énergie électrique. Il existe différents types de centrales de ce type, comme les centrales à tour et les centrales à auge parabolique. Les tours solaires se composent d’une grande surface vitrée avec, au centre, une très haute cheminée équipée de dispositifs similaires aux éoliennes. Ainsi, l’application propose différents niveaux de formation qui permettront à l’utilisateur d’acquérir les connaissances et les compétences essentielles sur les principes fondamentaux d’exploitation et de fonctionnement des centrales solaires thermiques, où s’opère cette transformation énergétique.

• PSV-WPPP-SOF. Simulateur de Centrale d’Énergie Éolienne.

Le logiciel PSV-WPPP-SOF a été conçu par EDIBON pour montrer à l’utilisateur les principes de base du fonctionnement des centrales éoliennes, en exposant de manière didactique les éléments et paramètres présents dans le processus de production, ainsi que les interrelations entre ces paramètres grâce aux modèles mathématiques intégrés dans le simulateur.

L’application propose différents niveaux de formation qui permettront à l’utilisateur d’acquérir les connaissances et les compétences essentielles sur les principes fondamentaux de contrôle, d’exploitation et de fonctionnement de ce type de centrales électriques. Par conséquent, il sera possible d’effectuer une configuration préalable des conditions de fonctionnement de l’installation, pour un contrôle et une gestion ultérieurs basés sur ces facteurs.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

2 AEL-EPP/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (échantillons de kilo par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

3 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

4 Manuels :

Cette unité est fournie avec 7 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien et Pratiques manuels.

*	Références 1 à 6 sont les principaux éléments : AEL-EPP + AEL-EPP/CIB + DAB + AEL-EPP/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

Opérations avec générateur électrique et régulateur :

1.- Fonctionnement du générateur en réseau insulaire.

2.- Fonctionnement du générateur en réseau parallèle

3 - Opérations de régulation manuelle de la tension du générateur.

4.- Opérations de régulation manuelle de la fréquence des générateurs.

5.- Etude de la régulation du facteur de puissance des générateurs synchrones.

6.- Etude de la régulation de la turbine (contrôle de fréquence) en mode îlotage.

7.- Etude de la régulation de la turbine (contrôle de la fréquence) en mode réseau parallèle.

8.- Etude de la régulation excitation/tension en mode îlotage.

9.- Etude de la régulation de l'excitation/tension en mode réseau parallèle.

10.- Analyse du contrôle de la puissance active et réactive du générateur.

11.- Contrôle automatique de la puissance active.

12.- Contrôle automatique de la puissance réactive.

Exercices pratiques particuliers liés aux centrales électriques :

Simulateur de centrales éoliennes.

13.- Démonstration des principes de fonctionnement du mécanisme du simulateur de centrale éolienne.

14.- Contrôle manuel du flux du vent.

Simulateur de centrales à biomasse.

15.- Démonstration des principes de fonctionnement du mécanisme du simulateur de centrale électrique à biomasse.

16.- Contrôle manuel du débit de la biomasse.

Simulateur de centrales géothermiques.

17.- Démonstration des principes de fonctionnement du mécanisme du simulateur de centrale géothermique.

18.- Contrôle manuel du débit d'eau.

Simulateur de centrale solaire héliothermique.

19.- Démonstration des principes de fonctionnement du mécanisme du simulateur de centrale solaire héliothermique.

20.- Contrôle manuel de l'irradiation solaire.

Simulateur de centrales hydroélectriques.

21.- Démonstration des principes de fonctionnement du mécanisme du simulateur de centrales hydroélectriques.

22.- Contrôle manuel des composants de la turbine.

Simulateur de centrales à gaz.

23.- Démonstration des principes de fonctionnement des mécanismes des centrales à gaz.

24 - Contrôle manuel du flux massique du combustible dans la chambre de combustion.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

25.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

26.- Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

27.- Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

28.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

29.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

30.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

31.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité AEL-EPP.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

5 AEL-EPP/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

b) Options de Expansions Multipuesto

6 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.