ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-ESAT” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-FTAC. Módulo Inyector de Fallos para Transformadores Trifásicos.

Con este módulo, el usuario podrá realizar fallas no destructivas en un transformador trifásico. Este módulo contiene:

Tres interruptores para abrir cada una de las fases del lado primario del transformador.

Tres interruptores para abrir cada una de las fases del lado secundario del transformador.

Cuatro interruptores para provocar cualquier tipo de cortocircuito en el lado primario del transformador.

Cortocircuitos aislados:

Cortocircuitos bifásicos:

Falla UV.

Falla VW.

Falla UW.

Cortocircuito trifásico:

Falla UVW.

Conectado aterrizados:

Cortocircuito monofásico a tierra:

Falla UG.

Falla VG.

Falla WG.

Cortocircuitos bifásicos a tierra:

Falla UVG.

Falla VWG.

Falla UWG.

Cortocircuito trifásico a tierra:

Falla UVWG.

• MED65. Multímetro Digital.

Este multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• N-TRANS09. Módulo Transformador Trifásico con Aislamiento Galvánico, 400/400 VCA, 1 kVA.

Potencia nominal: 1 kVA.

Tensión del devanado primario: 400 VCA Y - 230VCA Δ.

Tensión del devanado secundario: 400 VCA Y - 230VCA Δ.

Fusibles 3 x 5 A.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Esta aplicación se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm aprox. - Peso: 50 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Cableado del transformador trifásico según diferentes configuraciones.

2.- Detección de una falla en la alimentación del transformador trifásico.

3.- Medida de la impedancia de un transformador trifásico con una bobina abierta.

4.- Identificación de bobinas abiertas en transformadores trifásicos.

5.- Reconocimiento de cortocircuitos entre diferentes fases en el devanado primario de un transformador trifásico.

6.- Identificación de cortocircuitos a tierra en el devanado primario de un transformador trifásico.

7.- Detección de bobinas con espiras en cortocircuito.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-ESAT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.