SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-FES” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principale Industrielle.

Tension d'alimentation : 400 VAC, 3PH + N.

Touche amovible ON/OFF.

Connexions de la tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VAC.

Monophasé : 230 VAC.

Tuyau d'alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN+E 32 A 400 V.

Magnétothermie différentielle 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton poussoir d'arrêt d'urgence.

• N-EALD/A. Module Ethernet d'Analyse de Réseau avec Oscilloscope et Acquisition de Données (2 unités).

Le module analyseur de réseau permet de réaliser des mesures, de visualiser et d'analyser tous les paramètres des réseaux électriques en courant alternatif. Il dispose d'un écran LCD et de boutons poussoirs pour la navigation dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour le suivi des courbes de courant et de tension, l'affichage des harmoniques, la programmation des tarifs, la programmation des alarmes et le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Mesureur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension monophasée et triphasée. Jusqu'à 690 VAC L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Puissance active, réactive et apparente.

Fréquences adaptées : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d'alimentation : 85 - 265 VAC.

Contrôle de la qualité de l'énergie :

Mesure des harmoniques individuelles du courant et de la tension. Jusqu'à la 40ème harmonique.

THD tension et courant, TDD et facteur K.

Affichage des maximums et minimums.

Affichage des formes d'onde, 128 échantillons/seconde.

Stockage des événements et des données :

Analyseur d'harmoniques :

THD de tension et de courant, TDD de courant et facteur K, jusqu'à la 40ème harmonique.

Spectre et angles des harmoniques de courant et de tension.

Programmation des tarifs :

Classe 0.5S IEC 62053 - 22, puissance active et réactive dans quatre quadrants.

Mesure des puissances actives, réactives et apparentes totales et par phase triphasée.

Temps d'utilisation, quatre enregistrements d'énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre saisons, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums de consommation d'énergie.

Communications :

Protocole de communication Modbus TCP avec interface Ethernet.

• N-VVCA7K. Module de Commande de Moteur CA 5,5 kW.

Interrupteur d'alimentation du module.

Convertisseur :

Puissance nominale : 7,5 kW.

Tension nominale : 400 V.

Affichage de la configuration.

Logiciel de paramétrage et de visualisation des résultats.

Bouton poussoir marche/arrêt.

Panneau de commande à entrée numérique : 8 interrupteurs de contrôle.

Potentiomètre pour le réglage de la fréquence.

Bouton d'arrêt d'urgence.

Cinq indicateurs LED.

Relais magnéto-thermique : 4 pôles, C10.

• FMG5K. Groupe Volant-moteur de 5 kW.

Volant d'inertie :

Poids : 28 kg.

Moteur triphasé à cage d'écureuil :

Puissance nominale : 5 kW.

Tension nominale : 3 x 230/400 VAC Δ/Y.

Fréquence : 50/60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 rpm.

• N-ERC. Module de Régénération Électrique.

LED - Indicateur de régénération.

• TECNEL/TM. Tachymètre à Main.

Pile de 9 V.

Commutateur à trois positions pour choisir la méthode de mesure.

Bouton d'enregistrement de la vitesse.

Bouton de mesure de la vitesse.

Pièces démontables pour différents arbres.

Affichage numérique de la vitesse.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Route, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 780 x 1100 x 1200 mm environ. - Poids : 150 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude des différents composants du système de stockage d'énergie.

2.- Contrôle de l'alimentation industrielle N-ALI01.

3.- Auto-tuning de l'entraînement du moteur.

4.- Réglage du convertisseur de fréquence : consigne de fréquence.

5.- Réglage du convertisseur de fréquence : courbes d'accélération et de décélération.

6.- Mesure de la consommation d'énergie pendant la charge du volant d'inertie.

7.- Affichage des courbes de consommation d'énergie du volant d'inertie.

8.- Mesure de la puissance régénérée par le volant d'inertie lors d'une décharge complète.

9.- Visualisation de la courbe de régénération de la puissance pendant une décharge partielle.

10.-Mesure de la puissance régénérée par le volant d'inertie lors d'une décharge partielle.

11.-Visualisation de la courbe de régénération de la puissance lors d'une décharge partielle.

12.-Relation entre les paramètres électriques et mécaniques du volant d'inertie.

13.-Etude de l'efficacité du convertisseur.

14.-Analyse du système en cas de défaut externe.

Optionnel

AEL-FES/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.