SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-FTM” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

Tension d’alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Touche amovible ON / OFF.

Connexions de la tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentielle 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton poussoir d’arrêt d’urgence.

• MED65. Multimètre Numérique (2 unités).

Multimètre numérique à 3 ½ chiffres, avec câbles de terminaison à double connecteur de 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique on peut mesurer :

Tension.

Courant.

Résistance.

Capacité des condensateurs.

La température.

• STRO. Stroboscope.

Vitesse du flash : 100 – 10000 flash par minute.

Vitesse de rotation : 100 – 10000 tr/min.

Affichage : vitesse du flash.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

• EMT1-T-DC-KIT. Kit pour l’Étude du Moteur-Générateur CC à Excitation Indépendante, Transparent et Fonctionnel.

• EMT1-T. Moteur-Générateur CC à Excitation Indépendante, Transparent et Fonctionnel.

Puissance nominale : 250 W.

Tension d’armature : 200 VCC.

Tension d’excitation : 190 VCC.

Courant d’induit : 1,5 A.

Courant d’excitation : 0,3 A.

Vitesse : 3000 tr/min.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs CC (Option Intermédiaire) (2 unités).

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• EMT2-T-DC-KIT. Kit pour l’Étude du Moteur-Générateur CC à Excitation Série, Transparent et Fonctionnel.

• EMT2-T. Moteur-Générateur CC à Excitation Série, Transparent et Fonctionnel.

Puissance nominale : 300 W.

Tension d’armature : 200 VCC.

Courant d’armature : 1,5 A.

Vitesse : 7500 tr/min.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs CC (Option Intermédiaire).

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• EMT3-T-DC-KIT. Kit pour l’Étude du Moteur-Générateur CC à Excitation Shunt, Transparent et Fonctionnel.

• EMT3-T. Moteur-Générateur CC à Excitation Shunt, Transparent et Fonctionnel.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 200 VCC.

Courant nominal : 1,5 A.

Vitesse : 3400 tr/min.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs CC (Option Intermédiaire).

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• EMT4-T-DC-KIT. Kit pour l’Étude du Moteur-Générateur CC à Excitation Compound, Transparent et Fonctionnel.

• EMT4-T. Moteur-Générateur CC à Excitation Compound, Transparent et Fonctionnel.

Puissance nominale : 250 W.

Tension d’armature : 200 VCC.

Courant d’armature : 1,5 A.

Courant d’excitation : 0,3 A.

Vitesse : 3000 tr/min.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs CC (Option Intermédiaire).

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• EMT5-T-DC-KIT. Kit d’Étude Transparent et Fonctionnel pour Moteur-générateur à Excitation Composée en CC de Série/de Chasse/à Courant Continu.

• EMT5-T. Kit pour l’Étude du Moteur-Générateur CC à Excitation Série/Shunt/Compound, Transparent et Fonctionnel.

Puissance nominale : 300 W.

Tension d’armature : 200 VCC.

Tension d’excitation : 230 VCC.

Courant d’induit : 1,5 A.

Courant d’excitation : 0,4 A.

Vitesse : 3400 / 7500 tr/min.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs CC (Option Intermédiaire) (2 unités).

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• EMT6-T-AC-KIT. Kit pour l’Étude du Moteur-Générateur Synchrone 3PH à Excitation Indépendante, Transparent et Fonctionnel.

• EMT6-T. Moteur-Générateur Synchrone 3PH à Excitation Indépendante, Transparent et Fonctionnel.

Puissance nominale : 250 W.

Tension nominale de sortie : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 3000 tr/min.

Courant nominal de sortie : 1 A.

Courant d’excitation nominal : 0,25 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs CC (Option Intermédiaire).

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 - 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• EMT7. Moteur 3PH à Cage d’Écureuil.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 900 / 1420 tr/min.

Courant nominal : 1,05 / 1,35 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-REFTI. Résistance Indépendante Triphasé.

Interrupteur ON / OFF.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Puissance nominale : 750 W.

Connexions de la tension de sortie PWM :

Triphasé : 230 VCA.

Potentiomètre 10 K pour la vitesse de contrôle du moteur à induction.

Affichage du réglage et de la visualisation des paramètres de la machine.

• N-VVCA/M. Module de Variateur de Vitesse de Moteurs CA (Option Intermédiaire).

Tension nominale : 400 VCA.

Valeur des résistances : 3 x 150 Ohm.

Puissance nominale : 3 x 352 W.

Commutateur manuel pour allumer / éteindre les résistances.

Fusibles : 3 x 5 A.

Bornes :

Trois bornes d’entrée (3PH).

Trois bornes de sortie (3PH).

• EMT7-T-AC-KIT. Kit pour l’Étude du Moteur à Cage d’Écureuil 3PH, Transparent et Fonctionnel.

• EMT7-T. Moteur à Cage d’Écureuil 3PH, Transparent et Fonctionnel.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 900 / 1420 tr/min.

Courant nominal : 1,05 / 1,35 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-ARR01. Module de Démarrage Manuel Étoile-Triangle.

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximal des contacts : 10 A.

Commutateur étoile-triangle à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

Y : Connexion en étoile.

Δ : Connexion en triangle.

• N-TRANS03. Module d’Autotransformateur Triphasé 400/230 VAC, 1 kVA.

Autotransformateur triphasé.

Tension d’entrée : 400 VCA (3PH).

Tension de sortie : 3 x 230 VCA (3PH).

Puissance nominale : 1 kVA.

Interrupteur triphasé ON/OFF.

Fusibles : 3 x 5 A.

• EMT8-T-AC-KIT. Kit pour l’Étude du Moteur à Rotor Bobiné 3PH, Transparent et Fonctionnel.

• EMT8-T. Moteur à Rotor Bobiné 3PH, Transparent et Fonctionnel.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2870 tr/min.

Courant nominal : 1 / 0,5 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-TRANS03. Module d’Autotransformateur Triphasé 400/230 VAC, 1 kVA.

Autotransformateur triphasé.

Tension d’entrée : 400 VCA (3PH).

Tension de sortie : 3 x 230 VCA (3PH).

Puissance nominale : 1 kVA.

Interrupteur triphasé ON/OFF.

Fusibles : 3 x 5 A.

• N-ARR01. Module de Démarrage Manuel Étoile-Triangle.

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximal des contacts : 10 A.

Commutateur étoile-triangle à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

Y : Connexion en étoile.

Δ : Connexion en triangle.

• N-REFTI. Résistance Indépendante Triphasé (3 unités).

Interrupteur ON / OFF.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Puissance nominale : 750 W.

Connexions de la tension de sortie PWM :

Triphasé : 230 VCA.

Potentiomètre 10 K pour la vitesse de contrôle du moteur à induction.

Affichage du réglage et de la visualisation des paramètres de la machine.

• EMT9-T-AC-KIT. Kit pour l’Étude du Moteur Dahlander, Transparent et Fonctionnel, 2 Vitesses.

• EMT9-T. Moteur Dahlander, Transparent et Fonctionnel, 2 Vitesses.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 4.

Vitesse : 1400 / 2800 tr/min.

Courant nominal : 1,2 / 1,55 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-ARR07. Module de Commutateur Dahlander Manuel, 2 Vitesses.

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximal des contacts : 10 A.

Commutateur à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

1 : Basse vitesse.

2 : Haute vitesse.

• EMT10-T-AC-KIT. Kit pour l’Étude du Moteur à Cage d’Écureuil 3PH, Transparent et Fonctionnel, 2 Vitesses.

• EMT10-T. Moteur à Cage d’Écureuil 3PH, Transparent et Fonctionnel, 2 Vitesses.

Puissance nominale : 240 / 370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 900 / 1420 tr/min.

Courant nominal : 1,05 / 1,35 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-ARR09. Module de Commutation Manuelle pour Enroulements Indépendants, 2 vitesses.

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximal des contacts : 10 A.

Commutateur à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

1 : Enroulement 1.

2 : Enroulement 2.

• EMT12-T-DC-KIT. Kit pour l’Étude du Moteur Universel, Transparent et Fonctionnel.

• EMT12-T. Moteur Universel, Transparent et Fonctionnel.

Puissance nominale : 230 W.

Tension nominale : 110 – 240 VCA / VCC.

Vitesse : 9000 tr/min.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-REV. Module de Résistance Variable Monophasé.

Résistance variable : 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Bornes :

Trois bornes pour choisir la résistance totale ou la résistance variable.

Fusible : 2 A.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs CC (Option Intermédiaire).

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• EMT15-T-DC-KIT. Kit pour l’Étude du Moteur CC à Aimants Permanents, Transparent et Fonctionnel.

• EMT15-T. Moteur CC à Aimants Permanents, Transparent et Fonctionnel.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 200 VCC.

Courant nominal : 0,5 A.

Vitesse : 3400 tr/min.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs CC (Option Intermédiaire).

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• EMT20-T-AC-KIT. Kit pour l’Étude du Moteur à Cage d’Écureuil 1PH à Phase Scindée, Transparent et Fonctionnel.

• EMT20-T. Moteur à Cage d’Écureuil 1PH à Phase Scindée, Transparent et Fonctionnel.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 220 VCA.

Vitesse : 2780 tr/min.

Fréquence : 50 Hz.

Courant d’induit : 2,53 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-VVCA/M. Module de Variateur de Vitesse de Moteurs CA (Option Intermédiaire).

Interrupteur ON / OFF.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Puissance nominale : 750 W.

Connexions de la tension de sortie PWM :

Triphasé : 230 VCA.

Potentiomètre 10 K pour la vitesse de contrôle du moteur à induction.

Affichage du réglage et de la visualisation des paramètres de la machine.

• EMT21-T-AC-KIT. Kit d’Étude Moteur à Réluctance 3PH Transparent et Fonctionnel.

• EMT21-T. Kit pour l’Étude du Moteur à Reluctance 3PH, Transparent et Fonctionnel.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 3000 tr/min.

Courant nominal : 1,4 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-VVCA/M. Module de Variateur de Vitesse de Moteurs CA (Option Intermédiaire).

Interrupteur ON / OFF.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Puissance nominale : 750 W.

Connexions de la tension de sortie PWM :

Triphasé : 230 VCA.

Potentiomètre 10 K pour la vitesse de contrôle du moteur à induction.

Affichage du réglage et de la visualisation des paramètres de la machine.

• EMT11-T. Moteur à Cage d’Écureuil 1PH à Démarrage par Condensateur, Transparent et Fonctionnel.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 2780 tr/min.

Courant nominal : 2,53 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• EMT16-T. Moteur à Cage d’Écureuil 1PH à Démarrage et Fonctionnement par Condensateur, Transparent et Fonctionnel.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 110 / 220 VCA.

Vitesse : 2780 tr/min.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Courant nominal : 1,85 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• EMT22-T. Moteur 1PH à Spire de Frémissement, Transparent et Fonctionnel.

Puissance nominale : 34 W.

Tension nominale : 230 / 240 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 1550 tr/min.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• FRECP. Frein à Courant Parasite.

Tension d’alimentation maximale : 60 VCC.

Courant nominal : 1,67 A.

Courant maximum : 1,8 A.

Couple de freinage maximal : 1,4 Nm.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• FRENP. Frein à Poudre Magnétique.

Couple nominal : 5 Nm.

Dissipation de puissance maximale : 100 W.

Réglage du courant de sortie maximum.

Modes de fonctionnement “roue libre” et “blocage”.

Tension nominale : 24 VCA / VCC.

Courant de sortie maximum : 2 A.

Charge de sortie (résistance) : 4 – 20 Ohm.

Puissance maximale consommée : 70 W.

Contrôle de la tension à distance : 0 – 10 VCC.

Poids : 4 Kg.

• FRE-FE. Frein Électronique.

Le frein électronique est une unité qui permet de réguler le couple de freinage d’un moteur.

L’unité est composée de deux éléments principaux :

Le module de commande :

Le panneau frontal :

Contrôle du couple de freinage.

Interrupteur ON / OFF.

Indicateur des paramètres électriques.

Manipulation de l’écran : Touche “FUNC / DATA”. Touches “RUN” / “STOP”.

Interrupteur marche avant / marche arrière.

Moteur de freinage monté sur un support de banc.

Câble pour relier les deux éléments.

Puissance : 370 W.

Tension d’induit : 220 / 240 VCC.

Le couple de freinage du moteur est contrôlé par un potentiomètre de contrôle situé sur la face avant du module de commande.

Le sens de rotation du moteur de freinage est contrôlé par un interrupteur situé sur la face avant du module de commande.

De plus, l’utilisateur pourra visualiser sur un écran divers paramètres électriques (tels que : courant, fréquence, puissance active, etc.).

• FREPR. Frein de Prony.

Deux dynamomètres : 50 N.

Roue tournante pour le réglage du couple de freinage.

Frein à poulie en aluminium.

Diamètre extérieur : 136 mm.

Diamètre de la gorge : 125 mm.

Sangle en cuir.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unitél est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

Rack : - Dimensions : 640 x 320 x 920 mm environ. - Poids : 35 Kg environ.

Moteurs : - Dimensions : 330 x 400 x 300 mm environ. - Poids : 5 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

Quelques possibilités pratiques avec le it Kit pour l’Étude du Moteur-Générateur CC à Excitation Indépendante, Transparent et Fonctionnel (EMT1T-DC-KIT).

1.- Câblage et démarrage du moteur à excitation indépendante à courant continu.

2.- Etude des paramètres de contrôle des moteurs à courant continu.

3.- Visualisation de la rotation du rotor.

4.- Visualisation des éléments internes du moteur.

5.- Utilisation du stroboscope pour la visualisation statique du rotor.

6.- Contrôle du sens de rotation de la machine à courant continu.

7.- Contrôle du courant d'excitation.

Quelques possibilités pratiques avec le Kit pour l’Étude du Moteur-Générateur CC à Excitation Série, Transparent et Fonctionnel (EMT2T-DC-KIT).

8.- Câblage et démarrage d'un moteur à excitation indépendante en courant continu.

9.- Etude des paramètres de contrôle des moteurs à courant continu.

10.- Visualisation de la rotation du rotor.

11.- Visualisation des éléments internes du moteur.

12.- Utilisation du stroboscope pour la visualisation statique du rotor.

13.- Contrôle du sens de rotation d'une machine à courant continu.

14.- Contrôle du courant d'excitation.

Quelques possibilités pratiques avec le Kit pour l’Étude du Moteur-Générateur CC à Excitation Shunt, Transparent et Fonctionnel (EMT3-T-DC-KIT).

15.- Câblage et démarrage du moteur à excitation indépendante à courant continu.

16.- Etude des paramètres de contrôle des moteurs à courant continu.

17.- Visualisation de la rotation du rotor.

18.- Visualisation des éléments internes du moteur.

19.- Utilisation du stroboscope pour la visualisation statique du rotor.

20.- Contrôle du sens de rotation d'une machine à courant continu.

21.- Contrôle du courant d'excitation.

Quelques possibilités pratiques avec le Kit pour l’Étude du Moteur-Générateur CC à Excitation Compound, Transparent et Fonctionnel (EMT4-T-DC-KIT).

22.- Câblage et démarrage du moteur à excitation indépendante à courant continu.

23.- Etude des paramètres de contrôle des moteurs à courant continu.

24.- Visualisation de la rotation du rotor.

25.- Visualisation des éléments internes du moteur.

26.- Utilisation du stroboscope pour la visualisation statique du rotor.

27.- Contrôle du sens de rotation d'une machine à courant continu.

28.- Contrôle du courant d'excitation.

Quelques possibilités pratiques avec le Kit pour l’Étude du Moteur-Générateur CC à Excitation Série/Shunt/Compound, Transparent et Fonctionnel (EMT5-T-DC-KIT).

29.- Câblage et démarrage du moteur à excitation indépendante en courant continu.

30.- Etude des paramètres de contrôle des moteurs à courant continu.

31.- Visualisation de la rotation du rotor.

32.- Visualisation des éléments internes du moteur.

33.- Utilisation du stroboscope pour la visualisation statique du rotor.

34.- Contrôle du sens de rotation d'une machine à courant continu.

35.- Contrôle du courant d'excitation.

Quelques possibilités pratiques avec le Kit pour l’Étude du Moteur-Générateur Synchrone 3PH à Excitation Indépendante, Transparent et Fonctionnel (EMT6-T-AC-KIT).

36.- Contrôle de l'alimentation principale.

37.- Câblage et démarrage du moteur synchrone AC.

38.- Visualisation de la rotation du rotor.

39.- Visualisation des éléments internes du moteur.

40.- Utilisation du stroboscope pour la visualisation statique du rotor.

41.- Etude de la chute de tension d'un moteur synchrone avec charge.

Quelques possibilités pratiques avec le Kit pour l’Étude du Moteur à Cage d’Écureuil 3PH, Transparent et Fonctionnel  (EMT-7-T-AC-KIT).

42.- Contrôle de l'alimentation principale.

43.- Câblage et démarrage du moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil.

44.- Visualisation de la rotation du rotor.

45.- Visualisation des éléments internes du moteur.

46.- Utilisation du stroboscope pour la visualisation statique du rotor.

47.- Opérations d'inversion manuelle du moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil.

Quelques possibilités pratiques avec le Kit pour l’Étude du Moteur à Rotor Bobiné 3PH, Transparent et Fonctionnel (EMT8-T-AC-KIT).

48.- Contrôle de l'alimentation principale.

49.- Câblage et démarrage du moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné.

50.- Visualisation de la rotation du rotor.

51.- Visualisation des éléments internes du moteur.

52.- Utilisation du stroboscope pour la visualisation statique du rotor.

53.- Opérations d'inversion manuelle du moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné.

Quelques possibilités pratiques avec le Kit pour l’Étude du Moteur Dahlander, Transparent et Fonctionnel, 2 Vitesses (EMT9-T-AC-KIT).

54.- Contrôle de l'alimentation principale.

55.- Câblage et démarrage du moteur dahlander triphasé tor.

56.- Visualisation de la rotation du rotor.

57.- Visualisation des éléments internes du moteur.

58.- Utilisation du stroboscope pour la visualisation statique du rotor.

59 - Opérations d'inversion manuelle du rotor du moteur triphasé Dahlander.

60.- Variation manuelle de la vitesse d'un moteur Dahlander.

Quelques possibilités pratiques avec le Kit pour l’Étude du Moteur à Cage d’Écureuil 3PH, Transparent et Fonctionnel, 2 Vitesses(EMT10-T-AC-KIT).

61.- Contrôle de l'alimentation principale.

62.- Câblage et démarrage du moteur asynchrone triphasé à deux vitesses indépendantes.

63.- Visualisation de la rotation du rotor.

64.- Visualisation des éléments internes du moteur.

65.- Utilisation du stroboscope pour la visualisation statique du rotor.

66.- Opérations d'inversion manuelle d'un moteur asynchrone triphasé à deux vitesses indépendantes.

67.- Variation manuelle de la vitesse d'un moteur asynchrone triphasé à deux vitesses indépendantes.

Quelques possibilités pratiques avec le Moteur à Cage d’Écureuil 1PH à Démarrage par Condensateur, Transparent et Fonctionnel (EMT11-T).

68.- Contrôle de l'alimentation principale.

69.- Câblage et démarrage du moteur asynchrone monophasé avec condensateur de démarrage.

70.- Visualisation de la rotation du rotor.

71.- Visualisation des éléments internes du moteur.

72.- Utilisation du stroboscope pour la visualisation statique du rotor.

73.- Opérations d'inversion manuelle du moteur asynchrone monophasé avec condensateur de démarrage.

Quelques possibilités pratiques avec le Kit pour l’Étude du Moteur Universel, Transparent et Fonctionnel (EMT12-T-DC-KIT).

74.- Contrôle de l'alimentation principale.

75.- Câblage et démarrage du moteur universel.

76.- Visualisation de la rotation du rotor.

77.- Visualisation des éléments internes du moteur.

78.- Utilisation du stroboscope pour la visualisation statique du rotor.

79.- Opérations d'inversion manuelle du moteur universel.

Quelques possibilités pratiques avec le Kit pour l’Étude du Moteur CC à Aimants Permanents, Transparent et Fonctionnel (EMT15-T-DC-KIT).

80.- Câblage et démarrage d'un moteur CC à aimant permanent.

81.- Etude des paramètres de contrôle d'un moteur CC à aimants permanents.

82.- Visualisation de la rotation du rotor.

83.- Visualisation des éléments internes du moteur.

84.- Utilisation du stroboscope pour la visualisation statique du rotor.

85.- Contrôle du sens de rotation d'un moteur à courant continu à aimants permanents.

86.- Contrôle du courant d'excitation.

Quelques possibilités pratiques avec le Moteur à Cage d’Écureuil 1PH à Démarrage et Fonctionnement par Condensateur, Transparent et Fonctionnel (EMT16-T).

87.- Contrôle de l'alimentation principale.

88.- Câblage et démarrage du moteur asynchrone monophasé avec condensateur de démarrage et de marche.

89.- Visualisation de la rotation du rotor.

90.- Visualisation des éléments internes du moteur.

91.- Utilisation du stroboscope pour la visualisation statique du rotor.

92.- Opérations d'inversion manuelle du moteur asynchrone monophasé avec condensateur de démarrage et de marche.

Quelques possibilités pratiques avec le Kit d’Étude d’un Moteur à Cage d’Écureuil 1PH Transparent et Fonctionnel avec Phase Divisée (EMT20-T-AC-KIT).

93.- Contrôle de l'alimentation principale.

94.- Câblage et démarrage du moteur asynchrone monophasé à phase séparée.

95.- Visualisation de la rotation du rotor.

96.- Visualisation des éléments internes du moteur.

97.- Utilisation du stroboscope pour la visualisation statique du rotor.

98.- Opérations d'inversion manuelle du moteur asynchrone monophasé à phase dédoublée.

Quelques possibilités pratiques avec le Kit pour l’Étude du Moteur à Reluctance 3PH, Transparent et Fonctionnel (EMT21-T-AC-KIT)

99.- Contrôle de l'alimentation principale.

100.- Câblage et démarrage du moteur à réluctance triphasé.

101.- Visualisation de la rotation du rotor.

102.- Visualisation des éléments internes du moteur.

103.- Utilisation du stroboscope pour la visualisation statique du rotor.

104.- Opérations d'inversion manuelle du moteur à réluctance triphasé.

Quelques possibilités pratiques avec le Moteur 1PH à Spire de Frémissement, Transparent et Fonctionnel (EMT22-T).

105.- Contrôle de l'alimentation principale.

106.- Câblage et démarrage du moteur monophasé à bague de déphasage.

107.- Visualisation de la rotation du rotor.

108.- Visualisation des éléments internes du moteur.

109.- Utilisation du stroboscope pour la visualisation statique du rotor.

110.- Opérations d'inversion manuelle du moteur monophasé à bague de déphasage.

Optionnel

AEL-FTM/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.