ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El sistema completo está formado por:

a) AEL-FUSG-E, Smart Grid (Usuario Final) - Aplicación de Gestión de la Energía.

b) Accesorios requeridos.

c) Accesorios opcionales.

a) El AEL-FUSG-E, Smart Grid (Usuario Final) - Aplicación de Gestión de la Energía, está formado por los siguientes módulos:

N-HPM. Módulo de Potencia Doméstico.

Este módulo se usa para compartir la energía eléctrica con otros módulos. Además, tiene un interruptor diferencial y un contador de energía inteligente inalámbrico.

El contador de energía inteligente inalámbrico tiene protocolo de comunicación ZigBee y puede programarse para controlar los relés inteligentes que alimentan a las cargas.

Cuando la energía consumida alcanza un valor programado, el relé inteligente se abrirá, de forma que podamos limitar el consumo de energía.

Alimentación: 230 Vac.

Terminal de entrada.

Ocho terminales de salida.

Contador de Energía Inteligente:

Dos pilas AAA 1,5 V.

N-WLSM. Detector de Luminosidad Inalámbrico.

Este módulo se usa para medir la luminosidad de una habitación y enviar los parámetros medidos al software. A través de una programación previa, podemos asociar los parámetros de luminosidad a los relés inteligentes y encender/apagar las luces en función de la cantidad de luz.

Comunicación inalámbrica.

Pila de botón: 1,5 V.

Sensor de luminosidad.

N-WSM. Módulo de Interruptores Inalámbrico.

Este módulo se usa para enviar comandos ON/OFF al "N-IOWM" (relé inteligente) con programación previa de software. Además, este módulo tiene un sensor de temperatura para controlarla con programación previa.

Comunicación inalámbrica.

Pila de botón: 1,5 V.

N-IOWM. Módulo de Salidas Inalámbrico.

Este módulo se usa para suministrar diferentes cargas. Este elemento recibe comandos por radiofrecuencia y se utiliza para suministrar a las bobinas de los contactores o a otras cargas en función del software de programación.

Comunicación inalámbrica.

Corriente nominal: 0,5 A.

Tensión de entrada: 230 Vac.

Dos relés de salida.

N-CON02. Contactor Tripolar de 220 Vac.

Estos módulos son contactores que reciben órdenes de conmutación desde el "N-IOWM".

Tensión de la bobina: 230 Vac.

Corriente de los contactos: 20 A.

Software de Programación y Control.

El AEL-FUSG-E se suministra con un software de programación y control.

El usuario puede programar esquemas de conmutación, visualizar y comparar el consumo con diferentes cargas y configurar escenas virtuales con diferentes sensores y actuadores para conseguir el consumo óptimo entre otras posibilidades para automatizar el consumo.

Todas estas posibilidades se programan de forma remota a través del software con el PC.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento correcto.

Manuales.

b) Accesorios requeridos:

Para simular distintos consumos reales y realizar todas las prácticas propuestas, la aplicación "AEL-FUSG-E" requiere un conjunto de cargas estáticas y dinámicas que representan distintos consumos en una casa, una fábrica u otros lugares.

Deben adquirirse las siguientes cargas:

AEL-FUSG-LO, Smart Grid (Usuario Final) - Cargas de Smart Grid:

Se compone de:

N-REV. Resistencia Variable Monofásica.

Corriente nominal: 2 A.

Potencia nominal: 500 W.

N-LAM16. Lámpara Incandescente.

Tensión de entrada: dos terminales de 230 Vac.

Potencia: 60 W.

N-IND. Inductancia Monofásica.

Corriente nominal: 2 A.

Inductancia: 33 mH; 78 mH; 140 mH; 236 mH.

Conmutador.

N-CAR19. Banco de Condensadores Conmutable Monofásico.

Tensión nominal: 230 Vac.

Capacitancia: 7 µF; 14 µF; 21 µF; 28 µF; 35 µF.

Conmutador.

N-LAM32. 1 Lampara LED.

Tensión nominal: 230 Vac.

N-VVCC/M. Controlador de Motores CC (opción intermedia).

Tensión ajustable: hasta 320 Vdc.

Corriente máxima: 2 A.

N-REF. Resistencia Fija Monofásica.

Corriente nominal: 2 A.

Potencia nominal: 500 W.

EMT12. Motor Monofásico Universal.

Potencia: 230 W.

Velocidad: 5000/9000 r.p.m.

Frecuencia: 50Hz/60 Hz.

V. Armadura: 230 V.

FRECP. Freno de Corriente Eddy.

El FRECP es una unidad diseñada para trabajar como freno magnético mediante la inducción de las corrientes parásitas de Foucault.

El FRECP es similar a un motor eléctrico ya que tiene un estator devanado y un inductor, el cual será alimentado con tensión CC. Cambiaremos el par de frenado mediante esta tensión directa.

El par de frenado es proporcional a la corriente inyectada.

Corriente nominal: 1,67 A.

Corriente máxima: 1,8 A.

Par de frenado máximo: 1,4 Nm.

Banco – soporte.

Alimentación CC.

EH. Equipo de Calefacción Eléctrica.

Este equipo puede utilizarse para distintos propósitos.

Como carga: este equipo se utiliza como una carga resistiva de 700 W.

¡IMPORTANTE!: Estas cargas pueden utilizarse a la vez con el AEL-FUSG-M, Smart Grid (Usuario Final) - Aplicación de Smart Meter, AEL-FUSG-E, Smart Grid (Usuario Final) - Aplicación de Gestión de la Energía y AEL-FUSG-N, Smart Grid (Usuario Final) - Aplicación de Net Metering.

c) Accesorios requeridos:

Para el AEL-FUSG-E, Smart Grid (Usuario Final) - Aplicación de Gestión de la Energía:

Se pueden incluir una serie de módulos de domótica para completar los conocimientos sobre sistemas de control inteligente:

AEL-HP-EM. Módulo de Emergencia Doméstica.

AEL-HP-SE. Módulo de Seguridad Doméstica.

AEL-HE-EN. Módulo de Control de Energía Doméstica.

- AEL-HP-EM. Módulo de Emergencia Doméstica:

Se compone de diferentes sensores para detectar condiciones de emergencia como inundaciones, incendios y gases. Cada sensor está provisto de un relé inteligente y se pueden asociar mediante programación.

Incluye los siguientes elementos:

N-LEAK. Detector de Fugas Inalámbrico.

Este módulo se usa para detectar fugas de agua. El módulo N-LEAK tiene un sensor que se activa cuando se detecta una fuga de agua y envía una señal de estado al software.

Comunicación inalámbrica.

Pila de botón: 1,5 V.

N-GASD. Detector de Gas Inalámbrico.

Este módulo se usa para detectar fugas de humo y gas. Este dispositivo emite una señal de sonido cuando se detecta humo o monóxido de carbono. Además, envía una señal de estado al software.

Comunicación inalámbrica.

Pila de botón: 1,5 V.

N-IOWM. Módulo de Salidas Inalámbrico.

Este módulo se usa para suministrar diferentes cargas. Este elemento recibe comandos por radiofrecuencia y se utiliza para suministrar a las bobinas de los contactores o a otras cargas en función del software de programación.

Comunicación inalámbrica.

Corriente nominal: 0,5 A.

Tensión de entrada: 230 Vac.

Dos relés de salida.

N-DET12. Electroválvula de Gas.

Este módulo se utiliza para cortar el caudal en caso de alarma. Este dispositivo recibe órdenes de conmutación del "N-IOWM".

Tensión de entrada: dos terminales de 220 Vac.

Potencia: 14 W.

Presión de trabajo máxima: 500 mbar.

Periodo de cierre: 0,1 s.

N-DET10. Electroválvula de Agua.

Este módulo se utiliza para cortar el caudal en caso de fuga. Este dispositivo recibe órdenes de conmutación del "N-IOWM".

Tensión de entrada: dos terminales de 220 Vac.

- AEL-HP-SE. Módulo de Seguridad Doméstica:

Se compone de diferentes sensores para detectar situaciones de intrusión de emergencia. Cada sensor está provisto de un relé inteligente y se pueden asociar mediante programación.

Incluye los siguientes elementos:

N-WISM. Sensor de Intrusión Inalámbrico.

Este módulo se usa para detectar cuándo se abren o cierran las puertas o ventanas. Cuando el sensor detecta que la puerta está abierta, envía una señal al software. A través de una programación previa, podemos asociar la señal de estado a los relés inteligentes.

Comunicación inalámbrica.

Pila de botón: 1,5 V.

N-WMSM. Sensor de Movimiento Inalámbrico.

Este módulo se usa para detectar movimiento. Este elemento tiene un detector de presencia con un sensor de infrarrojos que permite detectar movimientos a una distancia máxima de 10 metros.

Comunicación inalámbrica.

N-IOWM. Módulo de salidas inalámbrico.

Este módulo se usa para suministrar diferentes cargas. Este elemento recibe comandos por radiofrecuencia y se utiliza para suministrar a las bobinas de los contactores o a otras cargas en función del software de programación.

Comunicación inalámbrica.

Corriente nominal: 0,5 A.

Tensión de entrada: 230 Vac.

Dos relés de salida.

N-LAM16. Lámpara Incandescente.

Tensión de entrada: dos terminales de 230 Vac.

Potencia: 60 W.

N-TIM05. Timbre + Zumbador.

Tensión de entrada: dos terminales de 230 VAC.

Decibelios del timbre: 70 dB.

Decibelios del zumbador: 80 dB.

- AEL-HE-EN. Módulo de Energía Doméstica:

Está formado por diferentes sensores ambientales, como de luz y de temperatura. También incluye interruptores inteligentes y relés para fines generales. Cada par de sensor e interruptor está provisto de un relé inteligente y se pueden asociar mediante programación.

Incluye los siguientes elementos:

N-WSM. Módulo de Interruptores Inalámbrico.

Este módulo se usa para enviar comandos ON/OFF al "N-IOWM" (relé inteligente) con programación previa de software. Además, este módulo tiene un sensor de temperatura para controlarla con programación previa.

Comunicación inalámbrica.

Pila de botón: 1,5 V.

N-IOWM. Módulo de Salidas Inalámbrico.

Este módulo se usa para suministrar diferentes cargas. Este elemento recibe comandos por radiofrecuencia y se utiliza para suministrar a las bobinas de los contactores o a otras cargas en función del software de programación.

Comunicación inalámbrica.

Corriente nominal: 0,5 A.

Tensión de entrada: 230 Vac.

Dos relés de salida.

N-WLSM. Detector de Luminosidad Inalámbrico.

Este módulo se usa para medir la luminosidad de una habitación y enviar los parámetros medidos al software. A través de una programación previa, podemos asociar los parámetros de luminosidad a los relés inteligentes y encender/apagar las luces en función de la cantidad de luz.

Comunicación inalámbrica.

Pila de botón: 1,5 V.

Sensor de luminosidad.

N-SEL04. Elemento Sonoro.

Este módulo está formado por dos luces rojas y dos luces verdes.

Tensión de entrada de los pilotos luminosos: 2 terminales de 230 VAC.

Para el AEL-FUSG-LO. Smart Grid (Usuario Final) - Cargas de Smart Grid:

AEL-APFC. Aplicación de Control Automático del Factor de Potencia en Circuitos.

Dimensiones: AEL-FUSG-E: 640 x 320 x 920 mm aprox. Peso: 35 Kg aprox.

Accesorio requerido: AEL-FUSG-LO:

Cargas estáticas en Rack: 640 x 320 x 920 mm aprox. Peso: 30 Kg approx.

EMT12: 285 x 250 x 260 mm aprox. Peso: 8 Kg aprox.

FRECP: 285 x 250 x 270 mm aprox. Peso: 8.25 Kg aprox.

EH: 450 x 340 x 300 mm aprox. Peso: 4 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio del aumento de la eficiencia energética mediante bancos de condensadores para compensar la potencia reactiva de las cargas.

2.-  Monitorización en tiempo real de los consumos locales con cargas inductivas, resistivas o capacitivas.

3.-  Simulación de diferentes consumos y programación de los dispositivos del sistema de Gestión de Energía Doméstica por el cliente final.

4.-  Estudio de la demanda de carga óptima y programación de los dispositivos inteligentes según distintos esquemas de programación.

5.-  Control y programación del consumo máximo acumulado por las cargas.

6.-  Programación de las entradas y salidas del panel.

7.-  Control de la iluminación.

8.-  Sistema de control de la temperatura.

9.-  Programación del momento de la activación de la lavadora.

10.-Programación remota de dispositivos inteligentes (relés inteligentes, termostato, diferentes sensores, etc.).

11.-Desarrollo de esquemas de conmutación para electrodomésticos conectados a los relés inteligentes o termostato con la plataforma de gestión.

Prácticas del entrenador AEL-FUSG-E con el entrenador AEL-FUSG-M:

12.-Medición del consumo de energía en el hogar o por un consumidor industrial y comparación de esta medición con el registro de la compañía (medidor inteligente).

13.-Simulación de distintos períodos de consumo y gestión de los dispositivos del Sistema de Gestión de Energía Doméstica

14.-Telemedida de la energía consumida por las cargas utilizando la plataforma del concentrador de datos.

Opcional

AEL-FUSG-E/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.