SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Le système complet se compose de:

a) AEL-FUSG-E, Réseaux Intelligents "Smart Grid" (Utilisateur Final) - Entraîneur d´Énergie Intelligente.

b) Accessoires Requis.

c) Accessoires Optionnels.

a)  AEL-FUSG-E, Réseaux Intelligents "Smart Grid" (Utilisateur Final) - Entraîneur d´Énergie Intelligente, se compose des modules suivants:

N-HPM. Module de Puissance Doméstique.

Ce module permet de partager l'énergie électrique à d'autres modules. En outre, il dispose d'un disjoncteur différentiel et un compteur d'énergie sans fil intelligent.

Le compteur d'énergie intelligente sans fil a un protocole de communication ZigBee et il peut être programmé pour contrôler les relais intelligents qui alimentent les charges. Lorsque l'énergie consommée atteint une valeur programmée, le relais intelligent sera ouvert, afin que nous puissions limiter la consommation d'énergie.

Alimentation: 230 Vac.

Une borne d'entrée.

Huit bornes de sorties.

Smart Energy Meter:

Deux 1,5 V piles AAA.

N-WLSM. Détecteur de Lumière sans Fil.

Ce module est utilisé pour mesurer la luminance d'une pièce et d'envoyer les paramètres mesurés au logiciel. Grâce à la programmation précédente, on peut associer des paramètres de luminance aux relais intelligents et allumer / éteindre les lumières en fonction de la quantité de lumière.

Communication sans fil.

Pile bouton: 1,5 V.

Capteur de luminance.

N-WSM. Module d'Interrupteurs sans Fil.

Ce module est utilisé pour envoyer des commandes de mise en marche / arrêt à la "N-IOWM" (Les relais intelligents) avec la programmation logicielle extraits. En outre ce module dispose d'un capteur de température pour contrôler la température avec la programmation précédemment.

Communication sans fil.

Pile bouton: 1,5 V.

N-IOWM. Module de Sorties sans Fil.

Ce module est utilisé pour fournir différentes charges. Cet élément reçoit des commandes en moyenne de fréquence radio, et il sert à alimenter la bobine de contacteurs ou d'autres charges en fonction du logiciel de programmation.

Communication sans fil.

Courant nominal: 0,5 A.

Tension d'alimentation: 230 Vac.

Deux relais sorties.

N-CON02. Contacteur tripolaire de 220 Vac.

Ces modules sont des contacteurs qui reçoivent des ordres de commutation à partir de la "N-IOWM".

Tension de la bobine: 230 Vac.

Contacts actuels: 20 A.

Logiciel de contrôle et de programmation.

L' AEL-FUSG-E est fourni avec logiciel de commande et de programmation.

L'utilisateur peut programmer les systèmes de commutation, de visualiser et de comparer la consommation avec différentes charges, configurer des scènes virtuelles avec différents capteurs et actionneurs pour atteindre la consommation optimale, entre autres possibilités d'automatiser la consommation.

Toutes ces possibilités sont programmées à distance via le logiciel avec le PC.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels.

b) Accessoires Requis:

Afin de simuler différentes consommations réelles et pour mener à bien toutes les possibilités pratiques proposées, l’Entraîneur "AEL-FUSG-E" nécessite un ensemble de charges statiques et dynamiques qui représentent la consommation différente généralement utilisé à la maison, les industries et d'autres endroits.

Les charges suivantes doivent être acquises:

AEL-FUSG-LO. Utilisateur Final sur Réseaux Intelligents (Smart Grid)  - Charges pour Réseaux Intelligents (Smart Grid):

Il est formé par:

N-REV. Résistance Variable Monophasé.

Courant nominal: 2 A.

Puissance nominale: 500 W.

N-LAM16. Lampe Incandescent.

Tension d'alimentation: 2 bornes de 230 V.

Puissance: 60 W.

N-IND. Inductance Monophasé.

Courant nominal: 2 A.

Inductance: 33 mH; 78 mH; 140 mH; 236 mH.

Commutateur.

N-CAR19. Banc de Condensateurs Commutable Monophasé.

Tension nominale: 230 Vac.

Capacitance: 7 mF; 14mF; 21mF; 28mF; 35mF.

Commutateur.

N-LAM32. 1 Lampe LED.

Tension nominale: 230 Vac.

N-VVCC/M. Contrôleur de Vitesse du Moteur à Courant Continu (option intermédiaire).

Tension réglable: jusqu'à 320 Vdc.

Courant maximum: 2 A.

N-REF. Résistance Fixe Monophasé.

Courant nominal: 2 A.

Puissance nominale: 500 W.

EMT12. Moteur Universel (phase unique).

Puissance: 230 W.

Vitesse: 5000/9000 rpm.

Fréquence: 50 Hz/60 Hz.

V. Armature de 230 V.

FRECP. Frein à Courant Parasite.

FRECP est une unité conçue pour fonctionner comme un frein magnétique au moyen de l'induction des courants parasites de Foucault.

Le FRECP est similaire à un moteur électrique, car il a un enroulement de stator, l'inducteur, que nous allons alimenter avec une tension continue. Nous allons changer le couple de freinage au moyen de cette tension continue.

Le couple de rupture est proportionnel au courant injecté.

Courant nominal: 1,67 A.

Courant maximum: 1,8 A.

Couple de freinage maximum: 1,4 Nm.

Banc – support.

Alimentation en courant continu.

EH. Équipement de Chauffage Électrique.

Ce module peut être utilisé à des fins différentes.

Fin de charge: ce module est utilisé comme une charge résistive de 700 W.

IMPORTANT!: 	Ces charges peuvent être utilisées simultanément avec AEL-FUSG-M, Réseaux Intelligents "Smart Grid" (Utilisateur Final) - Entraîneur des Compteurs Intelligents, AEL-FUSG-E, Réseaux Intelligents "Smart Grid" (Utilisateur Final) - Entraîneur d´Énergie Intelligente et AEL-FUSG-N. Réseaux Intelligents "Smart Grid" (Utilisateur Final) - Entraîneur de Solde Net d'Énergie.

c) Accessoires optionnels:

Pour AEL-FUSG-E, Réseaux Intelligents "Smart Grid" (Utilisateur Final) - Entraîneur d´Énergie Intelligente:

Il peut être inclus une série de modules d'automatisation de la maison pour compléter les connaissances sur les systèmes de contrôle intelligents:

AEL-HP-EM. Module d'Urgence.

AEL-HP-SE. Module de Sécurité Doméstique.

AEL-HE-EN. Module de Contrôle d'Énergie Doméstique.

- AEL-HP-EM. Module d'Urgence:

Il se compose de différents capteurs permettant de détecter des situations d'urgence telles que des inondations, des incendies et des gaz. Chaque capteur est équipé d'un relais intelligent et peut être associé par programmation.

Il comprend les éléments suivants:

N-LEAK. Détecteur de Fuites sans Fil.

Ce module est utilisé pour détecter les fuites d'eau. Le module N-LEAK a un capteur qui s'active lorsqu'une fuite d'eau est détectée et envoie un signal d'état au logiciel.

Communication sans fil.

Pile bouton: 1,5 V.

N-GASD. Détecteur de Gaz sans Fil.

Ce module est utilisé pour détecter les fuites de fumée et de gaz. Cet appareil émet un signal sonore lorsque de la fumée ou du monoxyde de carbone est détecté. De plus, il envoie un signal d'état au logiciel.

Communication sans fil.

Pile bouton: 1,5 V.

N-IOWM. Module de Sorties sans Fil.

Ce module est utilisé pour fournir différentes charges. Cet élément reçoit des commandes de radiofréquence et sert à alimenter des bobines de contacteurs ou d’autres charges en fonction du logiciel de la programmation choisi.

Communication sans fil.

Courant nominal: 0,5 A.

Tension d'entrée: 230 Vac.

Deux relais de sortie.

N-DET12. Électrovanne à Gaz.

Ce module est utilisé pour couper le débit en cas d'alarme. Cet appareil reçoit des commandes de commutation du "N-IOWM".

Tension d'entrée: deux bornes de 220 Vca.

Puissance: 14 W.

Pression de travail maximale: 500 mbar.

Période de fermeture: 0.1 s.

N-DET10. Électrovalvule d'Eau.

Ce module est utilisé pour couper le débit en cas de fuite. Cet appareil reçoit des commandes du "N-IOWM".

Tension d'entrée: deux bornes de 220 Vca.

- AEL-HP-SE. Module de Sécurité Doméstique.

Il se compose de différents capteurs pour détecter les situations d’intrusion d’urgence. Chaque capteur est équipé d'un relais intelligent et peut être associé par programmation.

Il comprend les éléments suivants:

N-WISM. Senseur d'Intrusion sans Fil.

Ce module est utilisé pour détecter l'ouverture ou la fermeture des portes ou de fenêtres. Lorsque le capteur détecte que la porte est ouverte, il envoie un signal au logiciel auquel nous pouvons associer, par une programmation précédente, le signal d'état aux relais intelligents.

Communication sans fil.

Pile bouton: 1,5 V.

N-WMSM. Capteur de Mouvement sans Fil.

Ce module est utilisé pour détecter un mouvement. Cet élément possède un détecteur de présence avec un capteur infrarouge qui permet de détecter les mouvements à une distance maximum de 10 mètres.

Communication sans fil.

N-IOWM. Module de Sorties sans Fil.

Ce module est utilisé pour fournir différentes charges. Cet élément reçoit des commandes par radiofréquence et sert à alimenter les bobines du contacteurs ou autres charges en fonction du logiciel de programmation.

Communication sans fil.

Courant nominal: 0,5 A.

Tension d'entrée: 230 Vac.

Deux relais de sortie.

N-LAM16. Lampe Incandescent.

Tension d'entrée: deux bornes de 230 Vac.

Puissance: 60 W.

N-TIM05. Alarme + Sonnette.

Tension d'entrée: deux bornes 230 VAC.

Décibels de la cloche: 70 dB.

Décibels de la sonnerie: 80 dB.

- AEL-HE-EN. Module de Contrôle d'Énergie Doméstique.

Il se compose de différents capteurs environnementaux, tels que la lumière et la température. Il comprend également des commutateurs et des relais intelligents à usage général. Chaque paire de capteurs et d'interrupteurs est dotée d'un relais intelligent et peut être associée par programme.

Il comprend les éléments suivants:

N-WSM. Module d'Interrupteurs sans Fil.

Ce module est utilisé pour envoyer des commandes ON/OFF au "N-IOWM" (relais intelligent) avec une programmation logicielle antérieure. De plus, ce module dispose d'un capteur de température pour le contrôler lors de la programmation précédente.

Communication sans fil.

Pile bouton: 1,5 V.

N-IOWM. Module de Sorties sans Fil.

Ce module est utilisé pour fournir différentes charges. Cet élément reçoit des commandes par radiofréquence et sert à alimenter les bobines du contacteurs ou autres charges en fonction du logiciel de programmation.

Communication sans fil

Courant nominal: 0,5 A.

Tension d'entrée: 230 Vac.

Deux relais de sortie.

N-WLSM. Détecteur de Lumière sans Fil.

Ce module est utilisé pour mesurer la luminosité d'une pièce et envoyer les paramètres mesurés au logiciel. Lors d'une programmation précédente, nous pouvons associer les paramètres de luminosité aux relais intelligents et allumer / éteindre les lumières en fonction de la quantité de lumière.

Communication sans fil

Pile bouton: 1,5 V.

Capteur de luminosité.

N-SEL04. Élément sonore.

Ce module comprend deux feux rouges et deux feux verts.

Tension d'entrée des lampes lumineuses: 2 bornes de 230 VAC.

Pour AEL-FUSG-LO, Utilisateur Final sur Réseaux Intelligents (Smart Grid)  - Charges pour Réseaux Intelligents (Smart Grid):

AEL-APFC. Application de Contrôle Automatique du Facteur de Puisscande en Circuits Monophasés.

Dimensions: AEL-FUSG-E: 640 x 320 x 920 mm approx. Poid: 35 Kg approx.

Accessoire Requis: AEL-FUSG-LO:

Charges statiques par rack: 640 x 320 x 920 mm approx. Poid: 30 Kg approx.

EMT12: 285 x 250 x 260 mm approx. Poid: 8 Kg approx.

FRECP: 285 x 250 x 270 mm aprox. Peso: 8.25 Kg aprox.

EH: 450 x 340 x 300 mm approx. Poid: 4 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  L'étude de l'augmentation de l'efficacité énergétique en utilisant des bancs de condensateurs pour compenser la puissance réactive des charges.

2.-  Surveillance en temps réel des consommations locales à induction, des charges de résistance ou capacitifs.

3.-  Simulation de différentes consommations et ordonnancement des appareils du système de gestion de l'énergie Accueil par le client final.

4.-  Etude de la demande optimale de la charge et la programmation des dispositifs intelligents selon différents schémas de programmation.

5.-  Le contrôle et la programmation des charges consommation maximale accumulée.

6.-  Programmation des entrées et sorties du Panel.

7.-  Contrôle de l'éclairage.

8.-  Système de contrôle de la température.

9.-  Programmation du moment de l'activation de la machine à laver ordonnancement.

10.-Distance des périphériques intelligents (relais intelligents, thermostat, différents capteurs, etc.).

11.-Développement des systèmes de commutation pour les appareils connectés aux relais intelligents ou thermostat avec la plate-forme de gestion.

Exercices pratiques de AEL-FUSG-E formateur avec AEL-FUSG-M formateur:

12.-Mesure de la consommation d'énergie à la maison ou par un consommateur industriel et la comparaison de cette mesure avec le registre utility's (compteurs intelligents).

13.-Simulation de différentes périodes de consommation et d'ordonnancement de la maison d'énergie des appareils du système de gestion.

14.-Télémesure de l'énergie consommée par les charges en utilisant la plate-forme de concentrateur de données.

Optionnel

AEL-FUSG-E/ ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.