SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Se compose du système complet:

a) AEL-FUSG-M. Réseaux Intelligents "Smart Grid" (Utilisateur Final) - Application des Compteurs Intelligents formateur.

b) Accessoires nécessaires.

c) Les accessoires en option.

a)  AEL-FUSG-M. Réseaux Intelligents "Smart Grid" (Utilisateur Final) - Application des Compteurs Intelligents formateur, se compose des modules suivants:

N-ALI01. Alimentation principale industrielle.

Ce module est utilisé pour simuler le réseau électrique et alimenter le concentrateur de données (N-CTT) et d'autres éléments possibles.

Protection différentielle en trois phases.

Sortie triphasé: 380 VAC.

Sortie monophasée: 230 VAC.

Clé de sécurité.

Bouton d'arrêt d'urgence.

Alimentation électrique requise: triphasé 380 VAC.

N-CTT. Concentrateur de données.

Se compose du concentrateur de communication:

- Système de mesure formé par nombre de des compteurs intelligents (sur notre cas, il y a un compteur intelligent résidentiel). Le concentrateur de données communique avec l'appareil de mesure à puce au moyen d'une ligne électrique.

- Système de contrôle à distance. Il est un plateforme webforme qui nous donne l'accès au concentrateur de données, de visualiser tous les compteurs intelligents connectés à la ligne d'alimentation et de configurer différents paramètres, visualiser tous les paramètres électriques de la charge connectée à chaque compteur intelligent, etc.

Logiciel de configuration et de commande (bande de plate-forme).

Le module N-CTT comprend une bande de plate-forme pour commander le compteur intelligent.

Ainsi, l'utilisateur peut exécuter les fonctions suivantes:

Surveillance en temps réel, la gestion à distance et la vérification de la qualité du réseau.

Disjoncteur relais pour limiter la puissance maximale consommée par l'utilisateur final.

Communication bidirectionnelle entre l'utilitaire (l'étudiant) et le compteur intelligent: l'étudiant peut contrôler et surveiller l'état des charges et limiter la puissance maximale requise.

N-SM. Compteur intelligent.

Le module N-SM peut effectuer les mesures et les contrôles suivants:

- Mesures de courant.

- Les mesures de tension.

- Mesure de la puissance active et réactive dans les quatre quadrants.

- Mesures bidirectionnelles de l'énergie active et réactive dans les quatre quadrants.

- Les mesures de facteur de puissance.

- Module logique pour être contrôlé à partir de la plate-forme concentrateur de données web.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels.

b)  Accessoires nécessaires:

Afin de simuler différentes consommations réelles et pour mener à bien toutes les possibilités pratiques proposées formateur AEL-FUSG-M exige un ensemble de  charges statiques et dynamiques qui représentent la consommation différente généralement utilisée à la maison, les industries et d'autres endroits.

Les charges suivantes doivent être acquises:

AEL-FUSG-LO. Les  Utilisateur Final sur Réseaux Intelligents (Smart Grid)  - Charges pour Réseaux Intelligents (Smart Grid):

Il est formé par:

N-REV. Résistance Variable Monophasé.

Courant nominal: 2 A.

Puissance nominale: 500 W.

N-LAM16. Lampe Incadescence.

Tension d'alimentation: 2 bornes de 230 VAC.

Puissance: 60 W.

N-IND. Inductance Monophasé.

Courant nominal: 2 A.

Inductance: 33 mH; 78 mH; 140 mH; 236 mH.

Commutateur.

N-CAR19. Banc de condensateurs commutable monophasé.

Tension nominale: 230 VAC.

Capacitance: 7 mF; 14mF; 21mF; 28mF; 35mF.

Commutateur.

N-LAM32. Lampe LED.

Tension nominale: 230 VAC.

N-VVCC/M. Contrôleur de Vitesse du Moteur à Courant Continu (option intermédiaire).

Tension réglable: jusqu'à 320 VDC.

Courant maximum: 2 A.

N-REF. Résistance Fixe Monophasé. (4 unités)

Courant nominal: 2 A.

Puissance nominale: 500 W.

EMT12. Résistance Fixe Monophasé.

Puissance: 230 W.

Vitesse: 5000/9000 r.p.m.

Fréquence: 50Hz / 60Hz.

V.Armature de 230 V.

FRECP. Frein à Courant Parasite.

FRECP est une unité conçue pour fonctionner comme un frein magnétique au moyen de l'induction des courants parasites de Foucault.

Le FRECP est similaire à un moteur électrique, car il a un enroulement de stator, l'inducteur, que nous allons alimenter avec une tension continue. Nous allons changer le couple de freinage au moyen de cette tension continue.

Le couple de rupture est proportionnel au courant injecté.

Courant nominal: 1.67 A.

Courant maximum: 1,8 A.

Couple de freinage maximum: 1,4 Nm.

Banc - support.

Alimentation en courant continu.

EH. Équipement de Chauffage Électrique.

Ce module peut être utilisé à des fins différentes.

Fin de charge: ce module est utilisé comme une charge résistive de 700 W.

IMPORTANT!: Ces charges peuvent être utilisées simultanément avecl'AEL-FUSG-M, Réseaux Intelligents "Smart Grid" (Utilisateur Final) - Application des Compteurs Intelligents, AEL-FUSG-E, Smart Grid (Utilisateur final) - Energy Management Application et AEL-FUSG-N, Réseaux Intelligents "Smart Grid" (Utilisateur Final) - Application de Solde Net d'Énergie mesure formateur.

c) Accessoires optionnels:

Pour l'AEL-FUSG-M, Réseaux Intelligents "Smart Grid" (Utilisateur Final) - Application des Compteurs Intelligents:

OSM. Compteur Intelligent Supplémentaire avec des AEL-FUSG-LO, Réseaux Intelligents "Smart Grid" (Utilisateur Final) - Charges de Réseaux Intélligent.

Pour AEL-FUSG-LO, Utilisateur Final sur Réseaux Intelligents (Smart Grid)  - Charges pour Réseaux Intelligents (Smart Grid):

AEL-APFC. Application de Contrôle Automatique du Facteur de Puisscande en Circuits Monophasés.

AEL-FUSG-M. Réseau intelligent de l’utilisateur final - Application de compteur intelligent:

- Dimensions: 640 x 320 x 670 mm env.  (25.19 x 12.59 x 26.37 pouces environ)  - Poids: 20 Kg env.  (44 livres environ)

Accessoire nécessaire:

AEL-FUSG-LO. Réseau intelligent de l’utilisateur final - Charges du réseau intelligent:

Charges statiques dans le rack: - Dimensions: 640 x 320 x 920 mm env.  (25.19 x 12.59 x 36.22 pouces environ) - Poids: 30 Kg env. (66 livres environ)

EMT12: - Dimensions: 285 x 250 x 260 mm env. (11.22 x 9.84 x 10.24 pouces environ) - Poids: 8 Kg env. (17.6 livres environ)

FRECP: - Dimensions: 285 x 250 x 270 mm env. (11.22 x 9.84 x 10.63 pouces environ)  - Poids: 8,25 Kg env. (18.2 livres approx.)

EH: - Dimensions: 450 x 340 x 300 mm env.  (17.71 x 13.38 x 11.81 pouces environ) - Poids: 4 Kg env. (8.81 livres approx.)

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Processus de communication avec le concentrateur de données.

2.-  Commande à distance du relais de compteurs intelligents.

3.- 	Surveillance en temps réel de l'énergie consommée par les charges.

4.- 	Comparaison du facteur de puissance avec différentes combinaisons de charge en utilisant le serveur web de concentrateur de données.

5.-  Comparaison de la consommation d'énergie du point de vue utilitaire (avec la plate-forme intégrée dans le concentrateur de données) et du point de vue de l'utilisateur final (en utilisant l'affichage des compteurs intelligents).

6.-  Correction du facteur de puissance en utilisant des batteries de condensateurs. L'étudiant peut configurer différentes charges et d'analyser la qualité de l'énergie en temps réel.

7.-  Mesure instantanée du courant, tension, puissance active et le facteur de puissance.

REMARQUE: Tous les exercices pratiques peuvent se faire à distance, comme les services publics réels font avec le Real Smart Grids.

Optionnel

AEL-FUSG/ ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.