SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Se compose du système complet:

a) AEL-FUSG-N. L'utilisateur final Smart Grid - Application de mesurage net.

b) Accessoires nécessaires.

c) Accessoires optionnels.

a) AEL-FUSG-N. L'utilisateur final Smart Grid - Net mesure formateur, se compose des modules suivants:

N-ALI01. Alimentation principale industrielle.

Ce module est utilisé pour fournir d'autres modules.

Protection différentielle en trois phases.

Sortie triphasé: 380 VAC.

Sortie monophasée: 230 VAC.

Clé de sécurité.

Bouton d'arrêt d'urgence.

Alimentation électrique requise: triphasé 380 VAC.

N-PFD. Module de distribution d'alimentation.

Ce module est utilisé pour contrôler les flux d'énergie qui proviennent du générateur et le réseau pour alimenter les charges. En outre, ce module dispose d'une API interne pour commander automatiquement le point de mesure au moyen de trois commutateurs. Ce module ensemble l'analyseur de réseau (N-EALDG) nous permettent de connaître les paramètres électriques dans la grille, dans le générateur et les charges afin de calculer le Net-mesure.

N-EALDG. Unité d'Analyseur de Réseau avec Acquisition de Données Informatiques + Oscilloscope (PC) + Écran d'Oscilloscope.

Ce module est utilisé pour effectuer des mesures de flux de puissance de la charge, la grille et le générateur.

Avec cet appareil, l'utilisateur peut mesurer les paramètres suivants:

+ KWh, -KWh, + kVAR, -KVar, + KVa, -KVa, + P, -P, + Q, -Q.

En plus de ce module peut montrer des courants et des vagues de tensions.

Ce module comprend oscilloscope PC d'acquisition de données et de l'oscilloscope écran. Il peut surveiller tous les paramètres électriques impliqués dans un réseau électrique.

N-VREG. Régulateur de tension.

Ce module est utilisé pour réguler le courant excitation du générateur électrique.

Ce module dispose d'un commutateur pour permettre unend désactiver le contrôle de l'excitation. Grâce à un potentiomètre, l'utilisateur peut régler la quantité de courant d'excitation.

Ce module a un ampèremètre pour montrer le niveau d'excitation courant.

N-ASY. Synchronoscope.

Ce module est utilisé pour synchroniser le générateur avec la grille, de sorte que l'utilisateur peut injecter de l'énergie et rend Net-mesure.

Ce module a un bouton-poussoir pour activer la synchronisation et l'autre bouton-poussoir pour désactiver la synchronisation.

En outre, il dispose d'un écran qui affiche les paramètres suivants:

Fréquence du réseau.

Fréquence du générateur.

Tension de réseau.

Générateur de tension de sortie.

Grille et générateur degrés angle de phase.

N-REL46. Module de protection thermique du moteur électrique.

Protection magnéto-thermique pour le générateur, avec une plage de courant de 6 à 10 ampères, avec le type de déclenchement 10. Il assure une protection contre les surintensités et les courts-circuits.

N-VVCA4K. Module de Contrôle de Moteurs AC de 4 Kw.

Ce module est utilisé pour commander le moteur qui déplace le générateur électrique. Avec ce module, nous simulons la vitesse du vent. A cet effet, le module a un potentiomètre qui permet de contrôler la vitesse du moteur, c'est-à-dire la vitesse du vent. Ainsi, l'utilisateur peut augmenter ou diminuer la puissance active générée.

Alimentation requise: 230 VAC.

Activer l'interrupteur de commande.

Potentiomètre de vitesse de commande.

Puissance nominale: 4KW.

PWM triphasé sortie.

GMG4K. Groupe moteur - Générateur 4 kW.

C'est une unité qui simule une turbine éolienne dans la maison ou d´installations industrielles.

Le générateur a une puissance nominale de 3.5Kva et il est proposé par le moyen de moteur à induction pour simuler la vitesse du vent.

Il comprend:

Moteur à induction: 4 KW.

Générateur synchrone: 3,5 Kva.

Lorsque le générateur électrique est synchronisé avec le réseau, le potentiomètre de nous faire augmenter ou diminuer la production d'énergie actif N-VVCA4K.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels.

b)  Accessoires nécessaires:

Afin de simuler différentes consommations réelles et pour mener à bien toutes les possibilités pratiques proposées formateur AEL-FUSG-M exige un ensemble de  charges statiques et dynamiques qui représentent la consommation différente généralement utilisée à la maison, les industries et d'autres endroits.

Les charges suivantes doivent être acquises:

AEL-FUSG-LO. Les  Utilisateur Final sur Réseaux Intelligents (Smart Grid)  - Charges pour Réseaux Intelligents (Smart Grid):

Il est formé par:

N-REV. Résistance Variable Monophasé.

Courant nominal: 2 A.

Puissance nominale: 500 W.

N-LAM16. Lampe Incadescence.

Tension d'alimentation: 2 bornes de 230 VAC.

Puissance: 60 W.

N-IND. Inductance Monophasé.

Courant nominal: 2 A.

Inductance: 33 mH; 78 mH; 140 mH; 236 mH.

Commutateur.

N-CAR19. Banc de condensateurs commutable monophasé.

Tension nominale: 230 VAC.

Capacitance: 7 mF; 14mF; 21mF; 28mF; 35mF.

Commutateur.

N-LAM32. Lampe LED.

Tension nominale: 230 VAC.

N-VVCC/M. Contrôleur de Vitesse du Moteur à Courant Continu (option intermédiaire).

Tension réglable: jusqu'à 320 VDC.

Courant maximum: 2 A.

N-REF. Résistance Fixe Monophasé. (4 unités)

Courant nominal: 2 A.

Puissance nominale: 500 W.

EMT12. Résistance Fixe Monophasé.

Puissance: 230 W.

Vitesse: 5000/9000 r.p.m.

Fréquence: 50Hz / 60Hz.

V.Armature de 230 V.

FRECP. Frein à Courant Parasite.

FRECP est une unité conçue pour fonctionner comme un frein magnétique au moyen de l'induction des courants parasites de Foucault.

Le FRECP est similaire à un moteur électrique, car il a un enroulement de stator, l'inducteur, que nous allons alimenter avec une tension continue. Nous allons changer le couple de freinage au moyen de cette tension continue.

Le couple de rupture est proportionnel au courant injecté.

Courant nominal: 1.67 A.

Courant maximum: 1,8 A.

Couple de freinage maximum: 1,4 Nm.

Banc - support.

Alimentation en courant continu.

EH. Équipement de Chauffage Électrique.

Ce module peut être utilisé à des fins différentes.

Fin de charge: ce module est utilisé comme une charge résistive de 700 W.

IMPORTANT!: Ces charges peuvent être utilisées simultanément avecl'AEL-FUSG-M, Réseaux Intelligents "Smart Grid" (Utilisateur Final) - Application des Compteurs Intelligents, AEL-FUSG-E, Smart Grid (Utilisateur final) - Energy Management Application et AEL-FUSG-N, Réseaux Intelligents "Smart Grid" (Utilisateur Final) - Application de Solde Net d'Énergie mesure formateur.

c) Accessoires optionnels:

Pour l'AEL-FUSG-N, Réseaux Intelligents "Smart Grid" (Utilisateur Final) - Application de Solde Net d'Énergie:

Il peut être inclus un ensemble de modules pour simuler la production d'énergie différentes énergies renouvelables:

PPINV. Panneau photovoltaïque avec onduleur.

Pour simuler la production d'énergie photovoltaïque.

SWTI. Petite éolienne avec l'onduleur.

Pour simuler la production d'énergie éolienne.

Pour AEL-FUSG-LO, Utilisateur Final sur Réseaux Intelligents (Smart Grid)  - Charges pour Réseaux Intelligents (Smart Grid):

AEL-APFC. Application de Contrôle Automatique du Facteur de Puisscande en Circuits Monophasés.

AEL-FUSG-N. Réseaux Intelligents "Smart Grid" (Utilisateur Final) - Application de Solde Net d'Énergie:

Modules dans Rack: - Dimensions: 640 x 320 x 670 mm env. (25.19 x 12.59 x 26.37 pouces environ) - Poids: 20 Kg env. (44 livres environ)

Accessoire nécessaire:

AEL-FUSG-LO. Réseau intelligent de l’utilisateur final - Charges du réseau intelligent:

Charges statiques dans le rack: - Dimensions: 640 x 320 x 920 mm env.  (25.19 x 12.59 x 36.22 pouces environ) - Poids: 30 Kg env. (66 livres environ)

EMT12: - Dimensions: 285 x 250 x 260 mm env. (11.22 x 9.84 x 10.24 pouces environ) - Poids: 8 Kg env. (17.6 livres environ)

FRECP: - Dimensions: 285 x 250 x 270 mm env. (11.22 x 9.84 x 10.63 pouces environ)  - Poids: 8,25 Kg env. (18.2 livres approx.)

EH: - Dimensions: 450 x 340 x 300 mm env.  (17.71 x 13.38 x 11.81 pouces environ) - Poids: 4 Kg env. (8.81 livres approx.)

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Les opérations de synchronisation du générateur.

2.- Surveillance en temps réel des consommations locales à induction, des charges de résistance ou capacitifs.

3.- Simulation de la production d'énergie renouvelable par le biais du moteur-générateur Groupe.

4.- Mesure de l'énergie produite par le groupe moteur-générateur.

5.- Mesure de l'énergie consommée et l'énergie injectée dans le réseau et, enfin, la mesure du bilan énergétique positive ou négative.

6.- La mesure de la consommation d'énergie par les charges sans générateur.

7.- La mesure de la consommation d'énergie par les charges avec le générateur et le réseau contrôlant les débits d'alimentation du générateur.

8.- Opérations mesure réseau: la vente d'énergie au réseau.

Possibilités pratiques supplémentaires:

Si l'utilisateur acquiert l'AEL-FUSG-M. Réseaux Intelligents "Smart Grid" (Utilisateur Final) - Application des Compteurs Intelligents AEL-FUSG-E. Réseaux Intelligents "Smart Grid" (Utilisateur Final) - Application de Énergie Intelligente formateur, alors il peut effectuer, parmi beaucoup d'autres, les exercices pratiques suivants:

9.-Mesure de la consommation d'énergie à la maison ou par un consommateur industriel et la comparaison de cette mesure avec le registre utilisateur (compteurs intelligents).

10.- Ordonnancement-distance des périphériques intelligents (prise intelligent, relais intelligents, thermostat, différents capteurs, etc.) selon le tarif proposée par les services publics.

11.- Développement des systèmes de commutation par la plate-forme de gestion des appareils connectés aux prises intelligentes, relais intelligents ou le thermostat.

12.-Planification de la consommation d'énergie pour les périodes optimales de la lumière du soleil.

Optionnel

AEL-FUSG/ ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.