ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

• N-VPS01. Fuente de Alimentación AC 3PH.

Llave de encendido/apagado extraíble.

Tensión de entrada: 400 VAC, tres fases y neutro.

Tensión de salida:

0...450 VAC.

0...240 VDC.

Corriente máxima: 2 A.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Rueda para regular la tensión.

Tres lámparas.

Conmutadores de medición:

Un conmutador para medir la tensión:

6 posiciones: L1-N; L2-N; L3-N; L1-L2; L1-L3; L2-L3.

Un conmutador para medir la corriente:

3 posiciones: L1, L2, L3.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32A 400V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-AE1/1K. Módulo de simulación de línea de transmisión de 1KVA.

Resistencia de fase: 4 ohmios; 8 ohmios.

Inductancia de fase: 125mH 250 mH.

Capacidad de fase:

Línea a línea: 2 x 100nF; 175nF.

Línea a tierra: 2 x 0,4µF; 0,8µF.

Potencia máxima: 1kVA.

Tensión nominal: 3 x 400V; 50/60Hz.

Corriente máxima: 4,5 A.

• N-DCTL1. Línea de transmisión de CC de salida.

Este módulo consiste en una estación inversora que convierte la tensión alterna de la red en tensión continua. Después de esto, la energía es    transportada a través de una línea de transmisión DC y otra estación inversora convierte de DC a AC.

Tensión del circuito de enlace CC ajustable hasta 730 VDC.

Tensión de alimentación: 3x400VAC 50 / 60Hz.

• N-DCTL2. Línea de transmisión de CC de entrada.

Este módulo consiste en una estación inversora que convierte la tensión de CC del BUS CC en voltaje de CA. Después de esto, la energía es transportada a   través de líneas de transmisión trifásicas o consumida por diferentes cargas trifásicas.

Tensión del circuito de enlace CC ajustable hasta 730 VDC.

Tensión de alimentación: 3x400VAC 50 / 60Hz.

• N-REVT/1K. Módulo de Resistencias Variables Trifásico de 1kW.

Conexión en triángulo, estrella, serie y paralelo.

Resistencia: 3 x 750 ohmios.

Corriente: 3 x 2 A.

• N-FRT. Motor de inyección de faltas.

Este módulo simula distintos fallos en las líneas de transmisión:

Investigación de la respuesta de centrales eólicas ante fallos.

Exploración de escenarios de fallos simétricos.

Exploración de escenarios de fallos asimétricos.

Ajuste de los parámetros del controlador.

El simulador de fallos de red se caracteriza por:

Duración de fallo de potencia ajustable de 50 ms a 500 ms.

Caída de tensión ajustable, 4 niveles, para todas las fases.

Pueden establecerse fallos de red simétricos y asimétricos.

Análisis de inyección de faltas con ángulo de arranque ajustable.

Pantalla táctil.

Tensión de conexión: 3 x 400V, 50…60Hz.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y manual de Prácticas.

- Dimensiones: 1380 x 840 x 2010 mm aprox. - Peso: 40 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de las pérdidas de potencia en líneas de transmisión de CC según distintas longitudes de línea.

2.- Ventajas de las líneas de transmisión de CC de alta tensión.

3.- Relación entre la longitud de la línea y los costes en las líneas de CA y CC.

4.- Medición de las pérdidas con distinto consumo de carga.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-HVDC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.