SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

L'unité «AEL-KNX-BC » comprend les éléments suivants :

• N-KNX20. Module de Bouton-Poussoir KNX/EIB.

Les boutons-poussoirs peuvent être programmés pour un fonctionnement à un ou deux boutons.

Ce type de fonctionnement permet de commuter, de faire varier l’intensité lumineuse et de commander les stores.

Vous pouvez modifier les valeurs/scènes jusqu’à quatre valeurs.

Commande par bouton court/long avec 2 objets.

Commande groupée par pression longue/extra-longue.

• N-KNX24. Module d’Actionneur pour le Contrôle de Volet KNX/EIB.

Fonctionnement par contact NF/NO.

Temporisations pour chaque canal.

Fonction d’éclairage d’escalier.

Pré-avertissement pour la fonction d’éclairage d’escalier.

Scènes.

Fonction centrale.

Fonction de verrouillage.

Opérations logiques ou contrôle prioritaire.

8 sorties binaires.

• N-KNX19. Module de Capteur de Proximité KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties bus : connexions de sécurité 2 mm.

Température de fonctionnement : de -5 °C à +45 °C.

• STR-MB. Structure avec Store Motorisé.

Cadre en aluminium.

Stores motorisés.

Bornes de connexion pour la commande des stores.

Éléments requis (Non inclus) :

• AEL-KNX-UB. Unité de Base AEL-KNX.

• N-KNX34. Module d’Interface de Programmation USB KNX/EIB.

Alimentation : ligne KNX, 21…30 VCC.

Consommation (max.) : < 5 mA.

Connexion USB : connecteur USB 2.0

• N-KNX18. Module d’Alimentation KNX/EIB.

Alimentation : 230 VCA.

Charge maximale : 640 mA.

Tension de sortie : 24 VCC.

• N-KNX4. Module d’Entrée Binaire KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA. Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties principales : connexions de sécurité 4 mm.

Entrées/sorties bus : connexions de sécurité 2 mm.

• N-KNX5. Module de Sortie Binaire KNX/EIB. (2 unités)

Tension nominale : 230 VCA. Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties principales : connexions de sécurité 4 mm.

Entrées/sorties bus : connexions de sécurité 2 mm.

• N-KNX30. Module de Panneau Tactile KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA. Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties principales : connexions de sécurité 4 mm.

Entrées/sorties bus : connexions de sécurité 2 mm.

• N-KNX35. Module Transmetteur/Récepteur Infrarouge KNX/EIB.

La télécommande infrarouge est alimentée par deux piles alcalines LR03/AAA (1,5 V).

Fonctions normales :

Marche/Arrêt.

Activation etcontrôle de la gradation.

Contrôle des stores.

• MED65. Multimètre Digital.

Ce multimètre numérique à 3 ½ chiffres, avec des câbles de terminaison jack double 4 mm pour des interconnexions faciles.

Avec ce multimètre numérique, il sera possible de mesurer :

Souche.

Actuel.

Endurance.

Capacité du condensateur.

Température.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et installation, Logiciel de contrôle, Démarrage, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 640 x 320 x 670 mm environ. - Poids: 60 kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-	Intégration de Base du Système de Contrôle des Stores : connexion de l'alimentation électrique des appareils KNX dans le système de contrôle des stores.

2.-	Connexion du Contrôleur d'Ambiance KNX : intégration du contrôleur d'ambiance KNX pour le contrôle centralisé des stores et la configuration des fonctions et la programmation de scénarios.

3.-	Connexion du Module de Sortie Binaire KNX pour le Contrôle des Volets : connexion et configuration du module de sortie binaire KNX pour un contrôle efficace des volets. Ajustement des temps de réponse et configuration des positions.

4.-	Utilisation de Capteurs de Luminosité KNX : connexion et intégration de capteurs de luminosité KNX pour l'ajustement automatique des stores en fonction de l'éclairage. Programmation des seuils et des conditions.

5.-	Connexion de Modules de Boutons-poussoirs pour Interaction Manuelle : intégration de modules de boutons-poussoirs KNX pour permettre une interaction manuelle avec les stores. Programmation des fonctions montée, descente et arrêt.

6.-	Moteur de Volet Roulant : Connexion et intégration : Connexion et programmation du moteur de volet roulant.

Création de projet en ETS et définition de Topologie :

7.-	Création d'Un Nouveau Orojet dans ETS : développement d'un nouveau projet à partir de zéro avec le logiciel ETS et définition des caractéristiques générales et établissement de la topologie de base du système KNX.

8.-	Topologie du Bus Définition : configuration de la topologie du bus KNX, identification des appareils et établissement des adresses physiques.

9.-	Attribution d'Adresses Physiques : attribution d'adresses physiques aux appareils KNX du projet et suivi des normes et recommandations d'adressage.

10.-Vérification de la Topologie : vérification de la cohérence de la configuration et du respect des exigences du système KNX.

Diagnostic des appareils KNX :

11.-Utilisation d'Outils de Diagnostic : utilisation d'outils de diagnostic dans le logiciel ETS pour vérifier la communication et l'état des appareils KNX.

12.-Tests de Communication : réalisation de tests de communication entre les appareils KNX et le bus et identification et résolution d'éventuels problèmes de connexion.

13.-Analyse des Télégrammes : analyse des télégrammes envoyés et reçus par les appareils KNX, identification d'éventuelles erreurs ou interférences dans le réseau.

14.-Dépannage : diagnostic et résolution des erreurs de configuration ou de connexion dans les appareils KNX et utilisation des outils de diagnostic disponibles dans le logiciel ETS.

15.-Journalisation d'Événements : utilisation des fonctions de journalisation d'événements pour surveiller et analyser le comportement des appareils KNX dans différentes conditions de fonctionnement.

Optionnel

AEL-KNX-BC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.