EDIBON

Edición: ED01/25
Fecha:Septiembre/2025
AEL-KNX-BMS
APLICACIÓN DE FORMACIÓN EN CONTROL DE EDIFICIOS A TRAVÉS DE BMS

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
  1.- Integración Básica del Sistema BMS con KNX: conexión de la alimentación eléctrica para dispositivos KNX y BMS.

  2.- Creación de un Nuevo Proyecto BMS en ETS: desarrollo de un nuevo proyecto BMS desde cero en el software ETS. Definición de características generales y establecimiento de la topología básica del sistema KNX en la gestión de edificios.

  3.- Definición de la Topología del Bus BMS: configuración de la topología del bus KNX en el contexto del sistema BMS. Identificación de dispositivos y asignación de direcciones físicas.

  4.- Asignación de Direcciones Físicas en el Proyecto BMS: asignación de direcciones físicas a los dispositivos KNX dentro del proyecto BMS. Cumplimiento de normas y recomendaciones para un direccionamiento efectivo.

  5.- Integración de Sensores Ambientales en el Sistema BMS: conexión e integración de sensores de temperatura, humedad y otros sensores ambientales. Programación de respuestas automáticas en el sistema KNX para gestionar el entorno del edificio.

  6.- Control de Iluminación con BMS: configuración de un controlador BMS para gestionar de manera avanzada el sistema de iluminación KNX. Programación de escenarios y ajuste de parámetros de iluminación.

  7.- Integración de Sistemas de Climatización con KNX: conexión e integración de sistemas de climatización en el sistema KNX a través del BMS. Ajuste de parámetros de temperatura.

  8.- Gestión Eficiente de Persianas: configuración de actuadores KNX para la gestión eficiente de persianas en colaboración con el sistema BMS. 

  9.- Monitorización de Consumo Energético: conexión de medidores de energía y configuración de la monitorización del consumo energético en el sistema BMS. Programación de alarmas y visualización de datos.

10- 
Integración de Sistemas de Seguridad: conexión e integración de sistemas de seguridad (alarmas) con el sistema KNX a través del BMS. Configuración de respuestas automáticas en caso de eventos de seguridad.

11- 
Uso de Herramientas de Diagnóstico BMS en ETS: exploración de herramientas de diagnóstico en el software ETS para monitorear y diagnosticar la red KNX en el contexto del BMS. Análisis de eventos y registro de diagnósticos.
Opcional
AEL-KNX-BMS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.
- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.
- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.
1

